Kadagas ciemata ūdensapgādes urbuma Nr. 1 tehniskie dati

| Nr.p.k. | Nosaukums tehniskajās specifikācijās/ urbuma pasē | Dati tehniskajās specifikācijās (mājas lapā www.adazi.lv)) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urbuma atrašanās vieta Ģeogrāfiskās koordinātas Plaknes koordinātes | Rīgas rajona, Ādažu pagasta, Kadagas ciematā urbums Nr.1 (katlu māja) Z plat. 57°04´38,0´´ A gar. 24°27´30,0´´ X 6327,698 Y522,144 |
| 2. | Urbums nodots (datums) | 2004.gada 21.jūnijā (apsekots) |
| 3. | Urbuma atveres absolūtais augstums (m) | ~10 |
| 4. | Urbuma veids | Nav datu |
| 5. | Urbuma dziļums (m) | 55,4 |

| 6. 6.1. 6.2. | Urbuma iebūvētās apvalkcaurules: | diametrs 273 mm no -1,0 līdz 54,4 m diametrs 168 mm no 54.4 līdz 55,4 m |
| --- | --- | --- |
| 7. 7.1. 7.2. | Urbumā iebūvēti filtri: filtra konstrukcija izmēri: | Nav datu diametrs 168 mm no 54,4 līdz ? |
| 8. | Urbumā izvietotās blīves | Nehermētiskās vai arī vispār nav |
| 9. | Cementācija urbumā | Aizcauruļu cementācija starp Ø273 mm caurulēm urbuma sienām no -1,0 līdz 55,4 m |
| 10. 10.1. 10.2. 10.3. | Ūdens horizonta raksturojums: Ģeoloģiskais indekss Ieži Biezums, m | D3gj + am/87/ Smilšakmens ar aleirolīta un māla starpkārtām 11,4 intervāls no 44,0 līdz 55,4 m |
| 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. | Atsūknēšanas rezultāti: Izmantotais sūknis Atsūknēšanas ilgums Līmenis (m no z.v.) Līmeņa pazeminājums,m Debits, l/s īpatnējais debits, l/s | TSR – 70 21.06.2004. Statistiskais 5,9 dinamiskais ? ? 3,0 ? |
| 12. 12.1. 12.2 | Ūdens ķīmiskās analīzes: Analīzes veica Ūdens paraugs Nr. un ņemšanas datums | Valsts aģentūras veselības aģentūra Ķīmijas laboratorija LATAK – T – 002 Nr. A 04-1961/4-6 08.06.2004. |
| 13. 13.1. 13.2. | Ūdens bakterioloģiskās analīzes: Analīzes veica Ūdens paraugs Nr. un ņemšanas datums | Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” mikrobioloģijas laboratorija LATAK – T – 001 Nr. 3747 a 08.06.2004. |
| 14. | Ģeofizikālās izpētes darbi | Kaverrnometrija Debitometrija Akustiskā karotāža Gamma karotāža |
| 15. | Secinājumi un rekomendācijas |  |
| 16. 16.1 . 16.2. 16.3 . 16.4. 16.5. | Pielikumā: Ūdens ķīmisko analīžu rezultāti Ūdens bakterioloģisko analīžu rezultāti Urbuma ģeoloģiskais un tehniskais griezums Urbuma ietas izvēles akts Urbuma atrašanās vietas shēma | Pielikums 16.1. (noskanēts dokuments) Pielikums 16.2. (noskanēts dokuments) Pielikums 16.3. (noskanēts dokuments) nav Pielikums16.5. (noskanēts dokuments) |
|  | Darba izpildītājs | Ģeologs I. Brokāne |
|  | Izsniegšanas datums | 2004.gada 13.septembrī |
|  | VĢD datu bāzes Nr. | 14371 |
|  | Pasūtītājs | Ādažu pagasta padome |