2.pielikums

KOKAUGU UN ZIEMCIEŠU KOPŠANA

Daudzgadīgie stādījumi Gaujas iela 16 un Depo ielā 2

Daudzgadīgie stādījumi Līgo laukumā

Dobēm atjaunojama apdobe un jāuztur visas sezonas garumā. Atjaunojams un papildināms priežu mizu mulča slānis esošajās daudzgadīgo augu dobēs – lapu krūmi un skujaugi – tādā apjomā, lai mulča slānis būtu 5-7 cm biezā slānī. Mulčējamais materiāls – priežu mizu mulčs, vidējas frakcijas (5-30 mm) I šķiras, bez koksnes piemaisījumiem. Aptuvenā mulčējamo dobju platība – 400 m2.

Kopējā kopjamo dobju platība Līgo laukumā ~ 530 m2

STĀDĪJUMI GAR GAUJAS IELU

STĀDĪJUMI AP BĒRNU ROTAĻU LAUKUMU

Daudzgadīgie stādījumi Gaujas ielā 33 A

Sezonas sākumā plānā uzrādītajām dobēm jānoņem velēna, jāizveido apdobes (62 m2). Jaunajām apdobēm un 2015.gada vasarā izveidotajām apdobēm ieklāt priežu mizu mulču tādā apjomā, lai mulča slānis būtu 5-7 cm biezā slānī. Mulčējamais materiāls – priežu mizu mulčs, vidējas frakcijas (5-30 mm) I šķiras, bez koksnes piemaisījumiem. Kopējā mulčējamo dobju platība – 306 m2. Lapu krūmu stādījumiem, kas plānā uzradīti kā kokaugu dobes bez mulča – pēc nepieciešamības jāravē apdobes un jāatdur apdobes mala. Ziemciešu dobes jāravē pēc nepieciešamības, kopšanas laikā jāizvērtē, vai nav nepieciešams pārstādīt – retinot vai dalot esošos stādījumus. Kopējā kopjamo dobju platība 545 m2.

Puķu podi un kastes Gaujas ielā 33A.

| Nr.p.k. | Veicamie pasākumi | Plānotās veicamās reizes |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zemes ielabošana podos un kastēs | 1reizi sezonā |
| 2 | Pavasara akcentam papildināt ar agri ziedošām puķēm, piemēram atraitnītes. | 1reizi sezonā |
| 3 | Puķu trauku papildināšana ar ziedošām vasaras puķēm un ziemcietēm | 1-2 reizes sezonā |
| 4 | Puķu trauku ravēšana, veco, nokaltušo auga daļu izkniebšana, apgriešana | Ik nedēļu |
| 5 | Augu mēslošana un laistīšana, miglošana pret kaitēkļiem un slimībām | Pēc nepieciešamības |
| 6 | Podu ieziemošana, izveidojot zaru kompozīcijas | 1reizi sezonā |

| Nr.p.k. | Plānojamais augu apjoms puķu traukiem Gaujas ielā 33A | Ieteicamais augu sortiments | Augu skaits (varētu precizēties, kad tiks novērtēts podos esošo augu stāvoklis pēc ziemas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agri ziedošas pavasara puķes | Viola wittrockiana (lielziedu atraitnītes), Primula acaulis (primulas) | ~35 |
| 2 | Vasaras puķes | Verbena, Dienvidamerikas Verbena bonariensis; Petūnija, hibrīdā Petunia hybrida; Pelargonija, vairogu (nokarenā) Pelargonium peltatum; Kosmeja, divplūksnu Cosmos bipinnatus; Heliotrops, kokveida Heliotropium arborescens; Gaura, Lindheimera Gaura lindheimeri; Bakopa (Sutera, skrajā) Sutera diffusus | ~20 |
| 3 | Ziemcietes, graudzāles | Iespējamais sortiments saskaņojams ar Pasūtītāju | ~10 |
| 4 | Krāšņi ziedoši lapu krūmi | Iespējamais sortiments saskaņojams ar Pasūtītāju | ~3 |
| 5 | Rudens akcentam vēlu ziedošas puķes | Kriznatēma, multiflora Chrysanthemum multiflora | ~12 |
| 6 | Ziemas akcenti, materiāli |  | kompl. |