ĢTI-4

Pielikums 3.4

Ģeotehniskie urbuma apraksti

„Ūdenssaimniecības attīstība Ādažos II kārta, Ādažu ciems, Kadagas ciems, Ādažu novads"

Urb.-23

Urbuma abs. atz., m				4,60

Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz.)	2,90 m (1,70 m)

Urbšanas datums				11.03.2012

| Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1’’ | 0,0 | 0,3 | 0,3 | Uzbērta grunts: smilts ar organiku līdz 3% un vietām ar būvgružiem un granti, vidēji blīva (qc=3-4 MPa) |
| 1’’s | 0,3 | 0,6 | 0,3 | Uzbērta grunts: smilts vietām ar organiku (dzeltenīga) vidēji blīva (qc=4-5 MPa) |
| 6’’ | 0,6 | 2,2 | 1,6 | Smilts putekļaina, dzeltenīgi brūna, vidēji blīva (qc=2-4 MPa) no 1,90 m dziļuma – ūdens piesātināta |
| 7’’ | 2,2 | 3,0 | 0,8 | Smilts smalka (dzeltenīga), vidēji blīva (qc=3-5 MPa), no 2,90 m dziļuma - ūdens piesātināta |

Urb.-24

Urbuma abs. atz., m				4,60

Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz.)	2,60 m (2,00 m)

Urbšanas datums				19.03.2012

| Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1’’’o | 0,0 | 0,1 | 0,1 | Uzbērta grunts: smilts ar organiku līdz 3% (uzbērta augsne), vietām ar būvgružiem, irdena (qc=2-2,5MPa) |
| 1’’s | 0,1 | 0,9 | 0,8 | Uzbērta grunts: smilts vietām ar organiku (dzeltenīga) vidēji blīva (qc=4-5 MPa) |
| 7’’ | 0,9 | 3,6 | 2,7 | Smilts smalka (dzeltenīga), vidēji blīva (qc=3-5 MPa), no 2,60 m dziļuma - ūdens piesātināta |
| 8’’ | 3,6 | 6,0 | 2,4 | Smilts vidēji rupja, dzeltenīga, vidēji blīva (qc=4-6 MPa) – ūdens piesātināta |

Urb.-25

Urbuma abs. atz., m				5,20

Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz.)	2,40 m (2,80 m)

Urbšanas datums				19.03.2012

| Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | Augsne, melna, humoza, smilšaina |
| 7’’ | 0,3 | 1,1 | 0,8 | Smilts smalka (dzeltenīga), vidēji blīva (qc=3-5 MPa) - mazmitra |
| 8’’ | 1,1 | 3,0 | 1,9 | Smilts vidēji rupja, dzeltenīga, vidēji blīva (qc=4-6 MPa), ūdens piesātināta no 2,40 m dziļuma |

Urb.-26

Urbuma abs. atz., m				5,70

Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz.)	netika konstatēts

Urbšanas datums				19.03.2012

| Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | Augsne, melna, humoza, smilšaina |
| 7’’ | 0,1 | 0,7 | 0,6 | Smilts smalka (dzeltenīga), vidēji blīva (qc=3-5 MPa) - mazmitra |
| 6’’ | 0,7 | 1,6 | 0,9 | Smilts putekļaina, dzeltenīgi sārta ar mālsmilts un ūdens starpkārtām, vidēji blīva (qc=2-4 MPa), mazmitra |
| 7’’ | 1,6 | 3,0 | 1,4 | Smilts smalka, dzeltenīga, vidēji blīva (qc=3-5 MPa), mazmitra |

Urb.-27

Urbuma abs. atz., m				5,70

Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz.)	netika konstatēts

Urbšanas datums				19.03.2012

| Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | Augsne, melna, humoza, smilšaina |
| 7’’ | 0,4 | 3,0 | 2,6 | Smilts smalka, dzeltenīga, vidēji blīva (qc=3-5 MPa), mazmitra |

Urb.-28

Urbuma abs. atz., m				65,20

Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz.)	3,30 m (1,90 m )

Urbšanas datums				19.03.2012

| Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1’’’o | 0,0 | 0,3 | 0,3 | Uzbērta grunts: smilts ar organiku līdz 3% (uzbērta augsne), vietām ar būvgružiem, irdena (qc=2-2,5MPa) |
| 1’’s | 0,3 | 1,4 | 1,1 | Uzbērta grunts: smilts vietām ar organiku (dzeltenīga) vidēji blīva (qc=4-5 MPa) |
| 8’’ | 1,4 | 1,8 | 0,4 | Smilts vidēji rupja, dzeltenīga, vidēji blīva (qc=4-6 MPa), mazmitra |
| 7’’ | 1,8 | 3,0 | 1,2 | Smilts smalka, dzeltenīga, vidēji blīva (qc=3-5 MPa), mazmitra |
| 8’’ | 3,0 | 4,0 | 1,0 | Smilts vidēji rupja, dzeltenīga, vidēji blīva (qc=4-6 MPa), no 3,30 m dziļuma – ūdens piesātinata |

Urb.-29

Urbuma abs. atz., m				5,20

Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz.)	netika konstatēts

Urbšanas datums				19.03.2012

| Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1’’’o | 0,0 | 0,1 | 0,1 | Uzbērta grunts: smilts ar organiku līdz 3% (uzbērta augsne), vietām ar būvgružiem, irdena (qc=2-2,5MPa) |
| 1’’ | 0,1 | 0,4 | 0,3 | Uzbērta grunts: smilts ar organiku līdz 3% un būvgružiem (dolomīta kameņi, oļi, grants), vidēji blīva (qc=3-4 MPa) |
| 6’’ | 0,4 | 3,0 | 2,6 | Smilts putekļaina, dzeltenīga, vidēji blīva (qc=2-4 MPa), mazmitra |

Urb.-30

Urbuma abs. atz., m				5,10

Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz.)	2,90 m (2,20 m)

Urbšanas datums				19.03.2012

| Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1’’ | 0,0 | 0,4 | 0,4 | Uzbērta grunts: smilts ar organiku līdz 3% un būvgružiem (dolomīta kameņi, oļi, grants), vidēji blīva (qc=3-4 MPa) |
| 7’’ | 0,4 | 3,0 | 2,6 | Smilts smalka, dzeltenīga, vidēji blīva (qc=3-5 MPa), no 2,90 m dziļuma – ūdens piesātināta |

Urb.-31

Urbuma abs. atz., m				5,60

Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz.)	0,80 m (4,80 m)

Urbšanas datums				19.03.2012

| Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1’’’o | 0,0 | 0,1 | 0,1 | Uzbērta grunts: smilts ar organiku līdz 3% (uzbērta augsne), vietām ar būvgružiem, irdena (qc=2-2,5MPa) |
| 1’’ | 0,1 | 0,6 | 0,5 | Uzbērta grunts: smilts ar organiku līdz 3% un būvgružiem, vidēji blīva (qc=3-4 MPa) |
| 8’’ | 0,6 | 1,0 | 0,4 | Smilts vidēji rupja, dzeltenīgi pelēka, vidēji blīva (qc=4-6 MPa), no 0,80 m dziļuma – ūdens piesātinata |
| 15m | 1,0 | 1,6 | 0,6 | Smilšmāls, mīksti plastisks (Il=0,65-0,75), pelēks, ar ūdens piesātinātām putekļainas smilts starpkārtām |
| 6’’ | 1,6 | 2,0 | 0,4 | Smilts putekļaina, dzeltenīga, vidēji blīva (qc=2-4 MPa), mazmitra |
| 6’’’ | 2,0 | 2,4 | 0,4 | Smilts putekļaina, pelēka ar plūstosi plastiska smilšmāla starpkārtām, irdena (qc=1-2 MPa) – ūdens piesātināta |
| 15m | 2,4 | 3,4 | 1,0 | Smilšmāls, mīksti plastiska, ar plūstoši plastiskām smilsmāla starpkārtām (Il=0,65-0,85), pelēks, ar ūdens piesātinātām putekļainas smilts starpkārtām |
| 16p | 3,4 | 3,8 | 0,4 | Māls, plūstošs (Il=>1), pelēks, ar ūdens piesātinātām putekļainas smilts starpkārtām un organikas piejaukumu |
| 6’’ | 3,8 | 5,5 | 1,7 | Smilts putekļaina, pelēka ar mīksti plastsika smilšmāla starpkārtām, vidēji blīva (qc=2-4 MPa) – ūdens piesātināta |

Urb.-32

Urbuma abs. atz., m				5,60

Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz.)	0,80 m (4,80 m)

Urbšanas datums				19.03.2012

| Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1’’’o | 0,0 | 0,2 | 0,2 | Uzbērta grunts: smilts ar organiku līdz 3% (uzbērta augsne), vietām ar būvgružiem, irdena (qc=2-2,5MPa) |
| 1’’ | 0,2 | 1,0 | 0,8 | Uzbērta grunts: smilts ar organiku līdz 3% un būvgružiem, vidēji blīva (qc=3-4 MPa) |
| 6’’ | 1,0 | 1,4 | 0,4 | Smilts putekļaina, dzeltenīgi pelēka, vidēji blīva (qc=2-4 MPa) – ūdens piesātināta |
| 15m | 1,4 | 1,7 | 0,3 | Smilšmāls, mīksti plastisks (Il=0,65-0,75), pelēks, ar ūdens piesātinātām putekļainas smilts starpkārtām |
| 6’’’ | 1,7 | 3,3 | 1,6 | Smilts putekļaina, pelēka ar plūstosi plastiska smilšmāla starpkārtām, irdena (qc=1-2 MPa) – ūdens piesātināta |
| 5 | 3,3 | 6,0 | 2,7 | Dūņas, pelēkas, no slēpti līdz plūstošām (Il=0,85-1,05) un ūdens piesātinātām putekļainas smilts starpkārtām un organikas un kūdras piejaukumu |
| 15m | 6,0 | 7,5 | 1,5 | Smilšmāls, mīksti plastisks ar plūstoši plastiskām smilšmāla starpkārtām (Il=0,65-0,85), pelēks, ar ūdens piesātinātām putekļainas smilts starpkārtām |

Urb.-33

Urbuma abs. atz., m				5,40

Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz.)	2,50 m (2,90 m)

Urbšanas datums				19.03.2012

| Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1’’’o | 0,0 | 1,4 | 1,4 | Uzbērta grunts: smilts ar organiku līdz 3% (uzbērta augsne), vietām ar būvgružiem, irdena (qc=2-2,5MPa) |
| 14m | 1,4 | 2,0 | 0,6 | Mālsmilts, mīksti plastiska (Il=0,55-0,65), sarkanīgi brūna, mazmitra |
| 7’’ | 2,0 | 3,0 | 1,0 | Smilts smalka, dzeltenīgi brūna, vidēji blīva (qc=3-5 MPa), no 2,50 m dziļuma – ūdens piesātināta, vietām ar mālsmilts starpkārtām |