# Pasūtītājs:       SIA „   BG Invest   „

# A/S “Ģeoserviss”                                                                                   Objekts:   Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos .

Ģeotehniskā laboratorija                                                                                        II kārta Ādažu ciems , Kadagas ciems, Ādažu novads

Piedrujas iela 3-107, Rīga	                                                                Datums:     27.03.2012.- 02.04.2012.

Tel. 67248039

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.2012- 40.

MĀLAINO GRUNŠU FIZIKĀLO ĪPAŠĪBU NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

| GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI Nr. p.k. | Urb. Nr. | Parauga Nr | Parauga ņemšanas dziļums, m | Dabiskais mitrums, W, % | Plūstamības robeža WL, % | Drupšanas robeža WP, % | Plastiskuma skaitlis IP | Konsistences rādītājs IL | Organikas saturs % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31 | 7 | 3.4-3.8 | 41.9 | 43.6 | 21.5 | 22.1 | 0.92 | 3.7 |
| 2. | 32 | 9 | 3.5-3.8 | 42.8 | 42.6 | 22.9 | 19.7 | 1.01 | 4.5 |
| 3. | 32 | 10 | 4.5-4.6 | 48.3 | 52.3 | 27.5 | 24.8 | 0.84 | 6.3 |

| Nr. p.k. | Urb. № | Par. Nr. | Dziļums m | Granulometriskais sastāvs % daļiņu Æ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iom% | Filtrācijas koeficients |  |  |  |  |  | o |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  g/cm3 |  | e |  | K10 m/diennaktī |  |  |  |
|  |  |  |  | Oļi | Grants |  | Smilts |  |  |  | Putekļi |  |  | Māls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >10.0 | 10.0-5.0 | 5.0-2.0 | 2.0-1.0 | 1.0-0.5 | 0.5-0.25 | 0.25-0.10 | 0.10-0.05 | 0.05-0.01 | 0.01-0.005 | <0.005 |  | ird. | sabl. | eird. | esabl. | Kird. | Ksabl. | s. | ūd. |
| 1. | 23 | 1 | 1.5-2.2 | - | - | - | 0.1 | 0.4 | 2.0 | 46.0 | 45.2 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 24 | 2 | 2.5-5.6 | - | - | - | 0.4 | 4.4 | 40.0 | 51.2 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  | 1.62 |  | 0.636 |  | 7.56 |  |  |
| 3. | 24 | 3 | 3.6-6.0 | - | - | - | 0.8 | 8.8 | 57.2 | 25.6 | 2.0 | 5.6 |  |  |  | 1.48 | 1.68 | 0.791 | 0.577 | 22.67 | 10.62 |  |  |
| 4. | 25 | 4 | 1.2-3.0 | - | - | - | 2.0 | 14.0 | 52.0 | 29.2 | 1.2 | 1.6 |  |  |  |  | 1.64 |  | 0.616 |  | 5.53 |  |  |
| 5. | 28 | 5 | 3.0-4.0 | - | - | - | 0.4 | 12.8 | 56.8 | 20.8 | 6.0 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 29 | 6 | 1.6-3.0 | - | - | - | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 69.2 | 23.6 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 32 | 8 | 1.7-3.0 | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 4.0 | 58.0 | 28.0 | 9.4 |  |  |  |  | 1.58 |  | 0.677 |  | 0.62 |  |  |

Materiāla testēšana veikta :       1. Granulometriskā sastāva noteikšana  GOST 12536 – 79, p.2,p.3 *

2. Grunts fizikāli mehāniskās īpašības    GOST 5180-84 p.2, p.4, p.5*

3. Org. vielu saturs gruntī   LVS EN 13039-2:2003

4. Filtrācijas koeficienta noteikšana  GOST 25584 –90 p.2*

*     LATAK akreditētās metodes  ( LATAK – T 281 )

Laboratorijas vadītāja:                                        Z. Zariņa

Par paraugu kvalitāti atbild piegādātājs

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas (objektiem) paraugiem

Testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā nav atļauta

2012-40 /   V13-0  1(1)