TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

MĒBEĻU PIEGĀDE ĀDAŽU VIDUSSKOLAI

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skolēnu krēsli regulējami | 128 gab. | Sēdeklis un mugura no vismaz 12 mm bieza saplākšņa, lakots ar skābās cietēšanas laku. Karkass izgatavots no izturīga metāla (kvadrātprofils 26*26mm). Regulējamā daļa izgatavota no izturīga metāla (kvadrātprofils 20*20mm, ievietojams karkasā) Karkasa un regulējamās daļas metāla profilu biezums 2,00-2,20mm, kas krāsots ar pelēku pulverkrāsu. Karkass ar regulējamo daļu savienots ar četrām (divas katrā pusē) iegremdējamām skrūvēm Starp krēsla kājām papildus stiprības elements (1.pielikums, skatīt https://www.failiem.lv/u/f3mf8rx9?k=66a020ae). Karkasa savienojuma apakšējām metinājuma vietām jābūt ar papildus stiprības elementu (13cm garu) un arī sēdeklītim papildus stiprinājuma elementu no tāda paša kvadrātprofila. Izpildījumu skatīt (2. un 3.pielikums, skatīt https://www.failiem.lv/u/f3mf8rx9?k=66a020ae). Krēsla līdzsvarojums tāds, lai ar sēdekļa apakšējo daļu to var novietot uz galda. Metāla daļu galos plastmasas ielikņi. Tehnoloģiskie urbumi, zem sēdekļa nosegti ar plastmasas ielikņiem (4.pielikums https://www.failiem.lv/u/f3mf8rx9?k=66a020ae). Krēsla kāju metāla daļu galos plastmasas ielikņi (5.pielikums https://www.failiem.lv/u/f3mf8rx9?k=66a020ae). Krēsla svars ne vairāk par 6kg. Krēsla kopskats (6.pielikums https://www.failiem.lv/u/f3mf8rx9?k=66a020ae) |
|  | Skolēnu galdi vienvietīgi regulējami | 128 gab. | Izmēri 700*500mm. Tonis - bukss, virsma no vismaz 25 mm bieza lamināta, stūri noapaļoti, malas aplīmētas ar 1mm biezu ABS. Zem gala virsmas izveidots plaukts mācību līdzekļiem. Karkass izgatavots no izturīga metāla (kvadrātprofils 30*30mm) Regulējamā daļa izgatavota no izturīga metāla (kvadrātprofils 26*26mm, ievietojams karkasā). Karkasa un regulējamās daļas metāla profilu biezums 2,00-2,20mm, kas krāsots ar pelēku pulverkrāsu. Karkass ar regulējamo daļu savienots ar četrām (divas katrā pusē) iegremdējamām skrūvēm. Pusei galdu labajā pusē, otrai pusei kreisajā pusē āķis somas pakāršanai. Karkasa savienojuma apakšējām metinājuma vietām jābūt ar papildus stiprības elementu (13cm garu). Izpildījumu skatīt (7.pielikums https://www.failiem.lv/u/f3mf8rx9?k=66a020ae) Metāla daļu galos plastmasas ielikņi. Galda kāju metāla daļu galos plastmasas ielikņi. Izpildījumu skatīt (8.pielikums https://www.failiem.lv/u/f3mf8rx9?k=66a020ae). Galda kopskats (9.pielikums https://www.failiem.lv/u/f3mf8rx9?k=66a020ae). |
|  | Skolotāja galds | 6.gab. | Virsma L- veida ar kreiso novietojumu un ar priekšējo paneli - 750*1600*1100mm. Virsmas biezums vismaz 25mm. Labajā pusē galdam skapis - četras atvilktnes, augšējā atvilktne slēdzama. Kreisajā pusē vieta datoram, zem galda virsmas izvelkams klaviatūras plaukts. Tonis-bukss. |
|  | Tāfele | 6.gab | Trīsdaļīga. Izmēri 1000*3000mm, vidējā daļa 1500mm, vērtnes750mm. Priekšpuse zaļa rakstīšanai ar krītu, vērtnēm aizmugure balta rakstīšanai ar marķieri. Labās puses vērtne ar rūtiņām65*65mm, kreisās puses vērtne ar līnijām 55mm attālumā. |
|  | Galdnieka ēvelsols (divvietīgs) | 6.gab | Garums*Platums*Augstums, 1540*1140*850mm, Plātnes biezums ne mazāk kā 30mm, virsmas biezums 90mm, darba augstums 850mm. Materiāls - dižskābardis, ozols vai osis. |