Iepirkuma procedūras

„Siltumenerģijas piegāde Ādažu centra ciemā”

(iepirkuma identifikācijas numurs ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS 2013/1)

NOLIKUMS

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	4

6.	Piedāvājums	4

7.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

8.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	6

9.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

10.	Iesniedzamie dokumenti	8

11.	Tehniskais piedāvājums	10

12.	Finanšu piedāvājums	10

13.	Piedāvājumu izvērtēšana	10

14.	Iepirkuma līgums	11

Pielikumi	12

A pielikums: Tehniskā specifikācija	13

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts	21

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	26

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	27

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	29

D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne	33

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne	34

D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne	35

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	36

D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne	37

D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	38

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa	39

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

Ādažu Namsaimnieks SIA

40003422041,

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Valdes loceklis

Juris Krūze,

tel.nr.: 67997029,

faksa nr.: 67997690.

- Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

  - Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

  - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

- Saziņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

  - Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

  - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

  - Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

  - Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Ādažu ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas patēriņa slodzes segšana apkures sezonā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Iepirkuma līguma projektu (C pielikums) (turpmāk – Pakalpojums).

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Ādaži.

  - Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir no Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas dienas līdz 2015. gada 15. maijam.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2013. gada 8. maijā plkst.11:00 Attekas ielā 43, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Sanāksmes protokols tiks nosūtīts visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem.

- Piedāvājums

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

    - Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013 .gada 18 .jūnijā, plkst.11:00 Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

    - Piedāvājumi tiks atvērti Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, 2. stāva zālē 2013 .gada 18 .jūnijā plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un 2 kopijas),

- Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 2 kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 2 kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 2 kopijas).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Siltumenerģijas piegāde Ādažu centra ciemā” (id. Nr. ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS 2013/1). Neatvērt līdz 2013. gada 18 .jūnijam”.

    - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Siltumenerģijas piegāde  Ādažu centra ciemā”.

    - Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 3000 LVL (trīs tūkstoši latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

- līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

- pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

  - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

- apakšuzņēmējiem un

- Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti siltumenerģijas ražotāju reģistrā.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā sastāda vismaz 450000 (četri simti piecdesmit tūkstoši) LVL ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam jābūt līdzvērtīgai pozitīvai pieredzei Siltumenerģijas piegādes pakalpojumu sniegšanā vismaz 1 (viena) līguma izpildē. Par līdzvērtīgu pieredzi tiks uzskatīta pieredze, kas gūta, pamatojoties uz pēdējo 3 (trīs) gadu laikā izpildītu pakalpojumu līgumu, kura:

- termiņš ir vismaz 6 mēneši;

- pasūtītājs ir valsts vai pašvaldības iestāde, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība;

- līguma priekšmets, tostarp, ir siltumenerģijas ražošana, izmantojot divu veidu kurināmos un piegādātā siltuma jauda 1 (vienas) apkures sezonas laikā sastāda vismaz 7000 MWh.

    - Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu – siltumenerģijas ražošanas katlus divu veidu kurināmajiem.

    - Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

- Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

    - Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Izziņa par Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Pakalpojuma sniegšanai, vai citu personu finanšu iespējām) gada kopējo finanšu apgrozījumu par darbības iepriekšējiem trīs gadiem.

    - Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados sniegto siltumenerģijas ražošanas pakalpojumu saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes.

    - Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma apraksts, kuru paredzēts uzstādīt siltuma ražošanai ar divu veidu kurināmo, atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (D9 pielikums).

    - Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidnei (D6 pielikums),

- 1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus vai (2) Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,

- dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D10 pielikums).

- Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda vienas vienības – 1MWh cena, pakalpojuma cena par 1 gadu, kā arī līgumcena par 2 gadiem - kopējā cena, par kādu tiks sniegts Pakalpojums (Pakalpojuma kopējā cena). Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

    - Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.

    - Cenās jāiekļauj visas investīcijas, kuras pretendents ir paredzējis veikt vai veiks pakalpojuma līguma darbības laikā, kā arī remontdarbu un materiālu izmaksas.

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendentam, personālsabiedrības biedram, personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmējam (ja Pretendents Pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, un (2) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ir reģistrēti Siltumenerģijas ražotāju reģistrā, un (3) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā.

  - Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

  - Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

- Pielikumi

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

- 1. Situācijas apraksts

- 1.1. Lietderīgi saražotās siltumenerģijas apjomus Ādažu centra katlu mājā (attekas ielā 43) no 2008. gada līdz 2012. gadam skatīt zemāk pievienotajā 1. tabulā un 1. zīmējumā

- 1. tabula. Lietderīgi saražotās siltumenerģijas apjomus Ādažu centra katlu mājā

| Ādažu centra katlumāja Attekas iela 43 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siltumenerģija |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Mēneši | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
| janvāris | 1410.90 | 1429.14 | 1925.67 | 1383.34 | 1412.91 |
| februāris | 1183.50 | 1404.39 | 1697.50 | 1470.89 | 1623.13 |
| marts | 1299.70 | 1132.78 | 1231.39 | 1085.28 | 1005.40 |
| aprīlis | 692.20 | 571.01 | 659.80 | 499.63 | 669.35 |
| maijs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| jūnijs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| jūlijs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| augusts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| septembris | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| oktobris | 576.25 | 686.64 | 636.25 | 296.80 | 486.42 |
| novembris | 1161.86 | 979.78 | 1003.92 | 871.37 | 877.29 |
| decembris | 1250.64 | 1373.31 | 1616.67 | 1041.60 | 1481.00 |
| KOPĀ | 7575.05 | 7577.05 | 8771.20 | 6648.91 | 7555.50 |

- 1. zīm. Lietderīgi saražotās siltumenerģijas apjomus Ādažu centra katlu mājā

- 1.2. Ādažu siltumtīklu faktiskos temperatūras grafikus atkarībā no āra gaisa temperatūras skatīt zemāk pievienotajā 2. tabulā un 2. zīmējumā

- 2. tabula. Ādažu siltumtīklu faktiskais temperatūras grafiks atkarībā no āra gaisa temperatūras

| Ādažu siltumtīklu faktiskais temperatūras grafiks atkarībā no āra gaisa temperatūras |  |  |
| --- | --- | --- |
| Āra gaisa t (C) | Turpgaitas t (C) | Atpakaļgaitas t (C) |
| -30 | 95 | 60 |
| -25 | 94 | 60 |
| -20 | 93 | 59 |
| -15 | 90 | 57 |
| -12 | 85 | 55 |
| -10 | 80 | 53 |
| -8 | 77 | 51.5 |
| -6 | 72 | 50 |
| -3 | 69 | 49.5 |
| 0 | 67 | 49 |
| 5 | 65 | 47 |
| 8 | 60 | 47 |
| 10 | 57 | 47 |

- 2. zīm. Ādažu siltumtīklu faktiskais temperatūras grafiks atkarībā no āra gaisa temperatūras

- 1.3. Siltuma slodzes grafiku Ādažu katlu mājā (Attekas iela 43) skatīt zemāk pievienotajā 3. tabulā un 3. zīmējumā

- 3. tabula. Siltuma slodzes

| Āra gaisa temperatūra °C | Darbības stundu skaits atkarībā no āra gaisa temperatūras °C | Darbības stundu skaits diapazonā | Qkop | Saražotā siltumenerģija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °C | h | h | MW | MWh |  |
| 9 | 0 | 5127 | 0 | 0.0 |  |
| 8 | 120 | 5127 | 0.7 | 84.0 |  |
| 7 | 180 | 5007 | 0.8 | 144.0 |  |
| 6 | 270 | 4827 | 0.9 | 243.0 |  |
| 5 | 310 | 4557 | 1.0 | 310.0 |  |
| 4 | 330 | 4247 | 1.1 | 375.4 |  |
| 3 | 350 | 3917 | 1.2 | 426.6 |  |
| 2 | 380 | 3567 | 1.3 | 494.0 |  |
| 1 | 355 | 3187 | 1.4 | 479.3 |  |
| 0 | 345 | 2832 | 1.5 | 500.3 |  |
| -1 | 340 | 2487 | 1.5 | 524.9 |  |
| -2 | 330 | 2147 | 1.6 | 536.3 |  |
| -3 | 300 | 1817 | 1.7 | 511.9 |  |
| -4 | 260 | 1517 | 1.8 | 464.8 |  |
| -5 | 250 | 1257 | 1.9 | 467.2 |  |
| -6 | 130 | 1007 | 2.0 | 253.5 |  |
| -7 | 115 | 877 | 2.0 | 233.6 |  |
| -8 | 105 | 762 | 2.1 | 221.8 |  |
| -9 | 95 | 657 | 2.2 | 208.4 |  |
| -10 | 90 | 562 | 2.3 | 204.8 |  |
| -11 | 85 | 472 | 2.4 | 199.8 |  |
| -12 | 70 | 387 | 2.4 | 170.6 |  |
| -13 | 45 | 317 | 2.5 | 113.3 |  |
| -14 | 35 | 272 | 2.6 | 91.0 |  |
| -15 | 33 | 237 | 2.7 | 88.5 |  |
| -16 | 29 | 204 | 2.8 | 79.8 |  |
| -17 | 27 | 175 | 2.8 | 76.8 |  |
| -18 | 25 | 148 | 2.9 | 73.1 |  |
| -19 | 24 | 123 | 3.0 | 72.2 |  |
| -20 | 18 | 99 | 3.1 | 55.6 |  |
| -21 | 14 | 81 | 3.2 | 44.4 |  |
| -22 | 12 | 67 | 3.3 | 39.0 |  |
| -23 | 10 | 55 | 3.3 | 33.3 |  |
| -24 | 9 | 45 | 3.4 | 30.7 |  |
| -25 | 8 | 36 | 3.5 | 28.0 |  |
| -26 | 8 | 28 | 4.2 | 33.6 |  |
| -27 | 6 | 20 | 4.5 | 27.0 |  |
| -28 | 6 | 14 | 4.7 | 28.2 |  |
| -29 | 4 | 8 | 4.8 | 19.2 |  |
| -30 | 4 | 4 | 5.0 | 20.0 |  |
| Kopā | 5127 | - | - | 8007.4 |  |

- 3. zīm. Katlu mājas siltuma slodzes grafiks

- 2. Prasības siltuma ražošanai

- 2.1. Siltuma ražošanai jāizmanto divu veidu kurināmie – pamata kurināmais un alternatīvais kurināmais, kur alternatīvais kurināmais nodrošina vismaz 20% no kopējās siltuma jaudas, kas sastāda vismaz 4,7 MW.

- 2.2. Siltuma ražošana jāveic pasūtītāja telpās Attekas ielā 43, Ādažos, saskaņā ar zemāk pievienoto Katlu mājas telpu plānu (4. zīmējums):

- 4.zīm. Katlu mājas plāns

- 2.3. Katlu mājas izvietojumu Ādažu centra ciemā skatīt zemāk pievienotā katlu mājas izvietojuma shēmā (5. zīmējums):

- 5.zīm. katlu mājas izvietojuma shēma

- 2.4. Katlu mājā ir platības, kas ir iznomātas citiem, ar kurināšanu nesaistītiem nomniekiem. Iznomāto telpu plānu skatīt zemāk pievienotajā iznomāto telpu plānā (6. zīmējums):

- 6.zīm. Iznomāto telpu plāns

- 2.5. Katlu māja ir aprīkota ar dabas gāzes pieslēgumu (vid. P = 6 bar), kas paredzēts, lai katlu mājā varētu ražot siltumu, par kurināmo izmantojot dabas gāzi. Piederības robeža ar „Latvijas gāzi” atrodas ārpus katlu mājas no pazemes izejošā gāzesvada noslēgarmatūras (lodveida krāns). Pārējās iekārtas, kas ir uzstādītas katlu mājā, skatīt zemāk pievienotajā katlu mājas principiālajā shēmā (7. zīmējums):

- 7.zīm. katlu mājas principiālajā shēma

- 2.6. Pretendentam, gatavojot tehnisko piedāvājumu, jāiesniedz piedāvātās pakalpojuma cenas (tarifa) detalizēts pamatojums atbilstoši SPRK apstiprinātai tarifa aprēķina metodikai.

- 2.7. Investīcijas, kuras pretendents ir paredzējis veikt vai veiks pakalpojuma līguma darbības laikā, kā arī remontdarbu un materiālu izmaksas netiks uzskatītas par pamatojumu tarifa paaugstināšanai un nevarēs palielināt iepirkumā iesniegto pakalpojuma cenu (tarifu).

- C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS Nr. _____________

par siltumenerģijas piegādi un lietošanu

Ādaži, 2013.gada ___.______________

„______________”, vienotais reģ. Nr.: ____________, adrese: _________________, LV-____, kuru pārstāv ___________ (Piegādātājs), no vienas puses, un

„Ādažu Namsaimnieks” SIA, nodokļu maksātāja reģ. Nr.: 40003422041, adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, kuru pārstāv valdes loceklis Juris Krūze (Lietotājs) no otras puses,

turpmāk līgumā abi kopā vai katrs atsevišķi saukti Puses un/vai Puse,

pamatojoties uz „Ādažu Namsaimnieks” SIA rīkotās iepirkuma procedūras „Siltumenerģijas piegāde Ādažu centra ciemā” (id.Nr. Ādažu Namsaimnieks 2013/1) rezultātiem,

savstarpēji vienojoties, bez viltus un maldības, noslēdz šo līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu (Līgums)

1. Līguma priekšmets

1.1.	Ar mērķi nodrošināt Ādažu ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas patēriņa slodzes segšanu apkures sezonā, Piegādātājs ar saviem spēkiem un finanšu līdzekļiem apņemas izbūvēt un nodot ekspluatācijā siltumenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (Stacija) ar uzstādīto nominālo siltumenerģijas ražošanas jaudu līdz 4,7 MW, adrese: Attekas iela 43, Ādaži.

1.2.	Sākot ar dienu, kad Stacija ir nodota ekspluatācijā, Piegādātājs apņemas piegādāt centralizētajai siltumapgādes sistēmai un Lietotājam pārdot siltumenerģiju ar siltumnesēju karsto ūdeni apjomā līdz 9000 MWh gadā, bet Lietotājs visā šī Līguma darbības laikā garantē, ka pieņems un pirks Piegādātāja piegādāto siltumenerģiju centralizētās siltumapgādes sistēmas vajadzībām, saskaņā ar Līgumā noteikto cenu, kārtību un apjomiem.

1.3.	Puses vienojas, ka Līguma ietvaros Piegādātājs ir atbildīgs par investīciju piesaisti un Stacijas izbūvi, nodošanu ekspluatācijā un siltumenerģijas piegādi uz atbildības dalījuma robežas, bet Lietotājs atbild par piegādātās siltumenerģijas pieņemšanu, tālāko tās sadali siltumapgādes sistēmā, siltumenerģijas lietderīgu izmantošanu un apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2. Stacijas izbūves un investīciju piesaistes nosacījumi

2.1.	Lietotājs apstiprina, ka tas ir ieinteresēts siltumenerģijas iegādē no Piegādātāja, t.i., ka Stacijas izbūve, pieslēgšana pie centralizētās siltumapgādes sistēmas un siltumenerģijas iepirkšana ir tā interesēs.

2.2.	Stacijas izbūvi par saviem vai piesaistītiem finanšu līdzekļiem nodrošina Piegādātājs.

2.3.	Piegādātājs nodod Staciju ekspluatācijā līdz 2013.gada 31.augustam.

3. Siltumenerģijas piegādes un pirkšanas vispārējie nosacījumi

3.1.	Ar brīdi, kad Stacija ir nodota ekspluatācijā, Lietotājs uzņemas pienākumu bez papildus nosacījumiem un/vai iebildumiem pieņemt Stacijā saražoto siltumenerģiju.

3.2.	Stacijas faktiskā ražošanas jauda tiek saskaņota ar Ādažu ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas patēriņa slodzi, paredzot sekojošus kopējās sadarbības pamatnosacījumus:

3.2.1.	apkures sezonas laikā siltumenerģija ražošanas nominālās jaudas apmērā tiek piegādāta centralizētās siltumapgādes sistēmas apkures vajadzībām.

3.3.	Pusēm savstarpēji jānodrošina otras Puses pārstāvju piekļūšana siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales sistēmām un ar to saistītām iekārtām, lai:

3.3.1.	kontrolētu siltumenerģijas ražošanas režīma ievērošanu;

3.3.2.	novērtētu visas siltumenerģijas ražošanas sistēmas tehnisko stāvokli.

4. Siltumenerģijas piegādes kārtība un cena

4.1.	Siltumenerģijas piegādes robeža tiek noteikta, kā norādīts 1.pielikumā.

4.2.	Siltumenerģijas pirkšanas vieta ir siltumenerģijas uzskaites mēraparāta, kuru uzstāda Piegādātājs par saviem līdzekļiem (Skaitītājs) vieta Stacijā.

4.3.	Samaksa tiek veikta par reāli piegādāto siltumenerģijas daudzumu, kāds fiksēts ar Skaitītāju.

4.4.	Katra mēneša pirmajā darba dienā Puses, nolasot Skaitītāja rādījumus, sastāda aktu par atskaites periodā Lietotājam piegādāto siltumenerģijas (MWh – megavatstundas) daudzumu. Gadījumā, ja Lietotāja pārstāvis neierodas uz Skaitītāja rādījumu nolasīšanas akta sastādīšanu vai arī atsakās to parakstīt, tas nevar būt par pamatu maksājumu izpildes atteikumam.  Piegādātājs, izrakstot ikmēneša rēķinu par siltumenerģijas piegādi, ņem vērā šādā akta fiksētos datus un rēķinu noformē ievērojot normatīvo aktu noteikto kārtību.

4.5.	Siltumenerģijas temperatūras režīms tiek kontrolēts siltumenerģijas pārdošanas vietā.

4.6.	Norēķinu periods Līguma ietvaros tiek noteikts viens kalendārais mēnesis.

4.7.	Visa Stacijā saražotā siltumenerģija tiek iepirkta par cenu __________ LVL/MWh. Puses, parakstot Līgumu apstiprina, ka tā spēkā stāšanās laikā siltumenerģijas ražošanai izmantotās katras izejvielas izmaksas Piegādātājam ir šādas: ____________. Sākot ar ceturto kalendāro mēnesi pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, Piegādātājs ir tiesīgs ne biežāk kā reizi sešos secīgos kalendārajos mēnešos paaugstināt šajā punktā minēto cenu, lai kompensētu siltumenerģijas ražošanai nepieciešamās izejvielas vai izejvielu iegādes izmaksu pieaugumu par visu minētās cenas vai cenu pieauguma laika periodu, ja tās visas vai jebkura viena no tām ir pieaugsi par 2,5 (divi komats pieci) % vai vairāk, salīdzinot ar attiecīgās vienas izejvielas vai vairāku izejvielu kopīgajām izmaksām Piegādātājam, pirmajā cenas paaugstināšanas reizē salīdzinot tās ar šajā punktā iepriekš minētajām izejvielas vai izejvielu cenām, bet pēc tam salīdzinot tās ar cenu vai cenām, kas bija spēkā kopš pēdējā siltumenerģijas cenas pieauguma.  Piegādātājam ir pienākums ne vēlāk kā četrus kalendāros mēnešus pirms šajā punktā minētās siltumenerģijas cenas paaugstināšanas rakstveidā paziņot Lietotājam paaugstinātās siltumenerģijas cenas konkrētu apmēru un datumu, ar kuru tā tiks piemērota norēķiniem par Lietotājam pārdoto siltumenerģiju.

4.8. 	Piegādātājs līdz katra mēneša 10.datumam izstāda Lietotājam rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī pārdoto siltumenerģiju. Lietotājam ir pienākums apmaksāt rēķinu līdz attiecīgā mēneša baigu datumam.

4.9.	Gadījumā, ja Lietotājs kavē rēķina pilnīgu vai daļēju apmaksu, Lietotājs apņemas maksāt Piegādātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.

4.10. 	Ja tiek konstatēts, ka Siltumenerģijas skaitītājs ir bojāts vai tas tiek demontēts, lai veiktu pārbaudes vai citu iemeslu dēļ, izmantotās siltumenerģijas daudzumu aprēķina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4.11.	Maksimālais termiņš pretenziju pieteikšanai par rēķinos fiksēto piegādātās siltumenerģijas daudzumu ir divi mēneši no brīža, kad Lietotājs ir saņēmis attiecīgo Piegādātāja apmaksas rēķinu.

4.12. 	Gadījumā, ja kādai no pusēm ir pamatotas šaubas par kāda no skaitītāju rādījumu pareizumu, tad tam jāveic atkārtota pārbaude Latvijas Nacionālajā standartizācijas un metroloģijas centrā vai citā attiecīgi kompetentā iestādē.

5. Force Majeure (nepārvaramas varas apstākļi)

5.1.	Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbības sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja paredzēt un/vai novērst.

5.2.	Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsgrēks, kara darbība, vispārējā avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūcijas, valsts un pašvaldības iestāžu, un tiesu darbības, un to pieņemtie akti un lēmumi, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās, un tieši ietekmē Pušu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu.

5.3.	Puse, kura nevar veikt savus pienākumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ, pieliek visas pūles, lai pārvarētu šādu nepārvaramu varu un mazinātu iespējamās sekas. Ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā Līguma mērķim nodarīt būtisks un neatgriezenisks kaitējums vai Puses darbība traucēta vairāk kā 45 (četrdesmit piecas) dienas pēc kārtas, tad Pusēm jātiekas, lai paspriestu iespējamās alternatīvas nepārvaramas varas apstākļu un/vai seku novēršanai, tajā skaitā iespējamību pārtraukt Līgumu.

6. Līguma darbības nosacījumi

6.1.	Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses. Līgums ir spēkā līdz 2015. gada 15. maijam (ieskaitot).

6.2.	Pēc Pušu vienošanās šo Līgumu var grozīt un papildināt, ciktāl to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti. Visi Līguma pielikumi, papildinājumi un grozījumi noformējami rakstveidā, un pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7. Līguma pirmstermiņa izbeigšana

7.1.	Līgumu pirms termiņa var pārtraukt vienīgi:

7.1.1.	pēc Pušu savstarpējās vienošanās, vai

7.1.2.	Lietotājs, vienpusēji atkāpjoties, ja Piegādātājs vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Lietotāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nenodrošina piegādājamās siltumenerģijas kvalitāti saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai

7.1.3.	Piegādātājs, vienpusēji atkāpjoties, 3 (trīs) mēnešus iepriekš iesniedzot Lietotājam rakstisku paziņojumu.

8. Strīdu izskatīšana

8.1.	Visus strīdus un domstarpības, kas rodas no Līguma vai tā nosacījumu izpildes sakarā, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2.	Gadījumā, ja 30 dienu laikā no strīdus atklāšanās dienas Puses nespēj vienoties, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

8.3.	Puses ir viena otrai atbildīga par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un tās apņemas viena otrai segt visus šajā sakarā radušos tiešos zaudējumus.

9. Pārējie noteikumi

9.1.	Ja Piegādātāja vainas dēļ nav piegādāts noteiktais siltumenerģijas daudzums, Piegādātājs samaksā Lietotājam kompensāciju, kas atbilst nepiegādātās siltumenerģijas daudzuma vērtībai. Nepiegādātās siltumenerģijas apjoms tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumu Nr.971 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” nosacījumiem.

9.2.	Lietotājs īslaicīgi var atteikt pieņemt siltumenerģiju tikai:

9.2.1.	ja ir konstatēts un pamatots Piegādātāja tehnoloģisko iekārtu negatīvs iespaids uz siltumapgādes sistēmu, t.i., Piegādātāja radīts apdraudējums;

9.2.2.	uz laika periodu, kamēr tiek likvidētas avārijas sekas Lietotāja siltumapgādes sistēmā, t.i., līdz brīdim, kad tiek atjaunota siltumenerģijas piegāde Lietotāja siltumenerģijas apgādē esošajiem objektiem un ēkām.

9.3.	Visi paziņojumi, vēstules, rēķini otrai Pusei tiek nodoti personīgi, pretī saņemot apliecinājumu par sūtījuma saņemšanu, vai nosūtīti pa pastu uz Līgumā noradītajām Pušu adresēm.

9.4.	Mainoties Pušu tiesiskajam statusam, Līgums ir saistošs attiecīgās Puses tiesību, saistību un pienākumu pārmantotājam.

9.5.	Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam katrai no Pusēm.

10. Pušu rekvizīti

| Piegādātājs | Lietotājs |
| --- | --- |

______________________________		       ______________________________

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA „Ādažu Namsaimnieks”

40003422041

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Siltumenerģijas piegāde Ādažu centra ciemā”

Ādaži, 2013.gada <datums>.<mēnesis>

- Iepazinušies ar SIA „Ādažu Namsaimnieks”, 40003422041 , Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Siltumenerģijas piegāde  Ādažu centra ciemā” (id. Nr. ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS 2013/1)  nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

- iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- Ādažu ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas patēriņa slodzes segšanu apkures sezonā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

- Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

- Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- sniegt Pakalpojumu saskaņā ar mūsu Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā līdz 2015.gada 15.maijam.

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

SIA „Ādažu Namsaimnieks”

40003422041

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

„Siltumenerģijas piegāde  Ādažu centra ciemā”

Ādaži, 2013.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Ādažu Namsaimnieks”, 40003422041, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Siltumenerģijas piegāde  Ādažu centra ciemā” (id. Nr. ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS 2013/1) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

SIA „Ādažu Namsaimnieks”

40003422041

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

„Siltumenerģijas piegāde  Ādažu centra ciemā”

Ādaži, 2013.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Ādažu Namsaimnieks”, 40003422041, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Siltumenerģijas piegāde  Ādažu centra ciemā” (id. Nr. ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS 2013/1)  ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

- D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

A: Siltuma enerģijas piegāžu līgumu SARAKSTS

| Nr. p.k. | Siltumenerģijas ražošanas iekārtu un kurināmā veidu īss apraksts | piegādātā siltuma jauda 1 apkures sezonas laikā [MWh], ja līguma darbības laiks ietver vairākas apkures sezonas, par katru apkures sezonu atsevišķi [MWh] | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Siltumenerģijas piegāžu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās pakalpojuma daļas apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

- pretendents balstās, apliecinājuma veidne

- SIA „Ādažu Namsaimnieks”

- 40003422041

- Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

- APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma procedūras „Siltumenerģijas piegāde  Ādažu centra ciemā” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „Ādažu Namsaimnieks”, 40003422041, Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Siltumenerģijas piegāde  Ādažu centra ciemā” (id.Nr.ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS 2013/1) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

- [un nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Tāme latos (LVL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | 1 MWh cena [LVL] | Cena par vienu gadu par 8000 MWh* (bez PVN) | Cena par diviem gadiem par 16000 MWh ** (bez PVN) |
| 1 | <…> | <…> | <…> |
| Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN) |  |  |  |
| 21% PVN summa |  |  |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa) |  |  |  |

- * - Piegādājamais siltumenerģijas daudzums vienam gadam 8000MWh ir noteikts aptuveni un var mainīties atkarībā no āra  temperatūras apkures sezonas laikā.

- ** - Piegādājamais siltumenerģijas daudzums diviem gadiem 16000MWh ir noteikts aptuveni un var mainīties atkarībā no āra  temperatūras apkures sezonas laikā.

- D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

- TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

| - Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | - Ražotājvalsts, - izgatavošanas gads | - Tehniskais stāvoklis | - Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |
| - <…> | - <…> | - <…> | - <…> |
| - <…> | - <…> | - <…> | - <…> |
| - <…> | - <…> | - <…> | - <…> |

- D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„Siltumenerģijas piegāde  Ādažu centra ciemā”

- Pakalpojuma apraksts:

- .

- Piedāvātās pakalpojuma cenas (tarifa) detalizēts pamatojums atbilstoši SPRK apstiprinātai tarifa aprēķina metodikai,

- Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

- piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts pirms apkures sezonas uzsākšanas,

- Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts,

- Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

- Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,

- Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

- Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu pirms apkures sezonas uzsākšanas laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu.

- Cita informācija

- E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

- IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| - Pasūtītāja | - nosaukums: | - SIA „Ādažu Namsaimnieks” |
| --- | --- | --- |
|  | - reģistrācijas numurs: | - 40003422041 |
| - Iepirkuma procedūras | - nosaukums: | - „Siltumenerģijas piegāde Ādažu centra ciemā” |
|  | - identifikācijas numurs: | - (id.Nr.ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS 2013/1) |
| - Pretendenta | - nosaukums: |  |
|  | - reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | - adrese: |  |
|  | - kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | - telefona numurs: |  |
|  | - faksa numurs: |  |
|  | - elektroniskā pasta adrese: |  |
| - Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | - ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | - vārds un uzvārds: |  |
|  | - paraksts: |  |
|  | - datums: |  |

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.

Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) sniedzamo Pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti Pakalpojumi.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!