APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”

iepirkuma komisijas

2014. gada 17.septembra sēdē,

protokols Nr.ĀŪ 2014/4-2

IEPIRKUMA

“ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve no loka ielas 2 līdz gaujmalas ielai 4”

NOLIKUMS

ID Nr. ĀŪ 2014/4

Ādaži, 2014

SATURS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs	3

1.2. Pasūtītājs	3

1.3. Kontaktpersona	3

1.4. Kontaktpersona……………………………………………………………………………3

1.5. Pretendenti	3

1.5. Apakšuzņēmēji	3

1.6. Iepirkuma noteikumu saņemšana	3

1.7. Papildu informācijas sniegšana	4

1.8. Piedāvājuma noformēšanas prasības	4

1.9. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība	5

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	5

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts	5

2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks un noteikumi	5

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	6

3.1. Pretendentu atlase	6

3.2. Pretendentu atlases prasības un dokumenti	6

3.3. Tehniskais piedāvājums.	7

3.4. Finanšu piedāvājums………………………………………………………………………7

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	7

4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs	7

4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi	7

4.4. Piedāvājuma noformējuma pārbaude	7

4.5. Pretendentu atlase	7

4.6. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude 	8

4.7. Finanšu piedāvājumu vērtēšana	8

5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA	8

5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas	8

5.2. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana, iepirkuma līguma slēgšana	8

6. IEPIRKUMA KOMISIJA 	9

6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:	9

6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:	9

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	9

7.1. Pretendenta tiesības:	9

7.2. Pretendenta pienākumi:	9

8. IEPIRKUMA NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS

10

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkuma identifikācijas numurs

ĀŪ 2014/4.

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs).

Reģistrācijas numurs: 40003929148.

Juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Pasūtītāja profila adrese: http://www.adazuudens.lv

## Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Kontaktpersona: Jānis Veinbergs

Tālruņa numurs: + 371 26405891

E-pasta adrese: udensadazi@inbox.lv

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu.

## Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos

Kontaktpersona: Aivars Dundurs.

Tālruņa numurs: + 371 67996581

E-pasta adrese: udensadazi@inbox.lv

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu.

## Pretendenti

#### Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā “Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvi no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4”, identifikācijas Nr. ĀŪ 2014/4 (turpmāk – Iepirkums);

#### Ja piedāvājumu iesniedz fizisku vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Iepirkuma pieteikumu.

    - Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

## Apakšuzņēmēji

#### Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

#### Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē, izņemot gadījumu, ja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un noteikumos noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

## Iepirkuma noteikumu saņemšana

#### Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot elektroniskajā formātā mājas lapā www.adazi.lv sadaļā “Iepirkumi”.

#### Lejuplādējot Iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie Iepirkuma nolikuma.

## Papildu informācijas sniegšana

#### Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: udensadazi@inbox.lv.

#### Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:15 līdz 16:45 un piektdienās no plkst. 8:15 līdz 13:45).

#### Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.

#### Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums.

#### Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

## Piedāvājuma noformēšanas prasības

#### Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs Iepirkumam “Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4”, ID Nr. ĀŪ 2014/43 Neatvērt līdz 2014. gada 29.septembrim, plkst. 11:00

#### Piedāvājuma dokumentiem:

#### jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā ar pretendenta apliecinājumu par tulkojuma pareizību;

#### piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;

#### jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

#### piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;

#### piedāvājumam sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.

#### Piedāvājuma dokumenti cauršaujot jāsakārto šādā secībā:

#### Pieteikums (1. pielikums);

#### Piedāvājuma oriģinālu iesniedz atbilstoši Iepirkuma noteikumu 1.10.1.punktam;

#### pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Iepirkuma noteikumu 3.2 punktam);

#### tehniskais piedāvājums;

#### finanšu piedāvājums.

#### Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopiju titullapām jābūt norādei “KOPIJA”.

#### Visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā, sedz pretendents.

#### Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.

## Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

#### Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2014. gada 29. septembrim plkst. 11:00:

#### personīgi Gaujas ielā 16, Ādažos Ādažu novadā, LV-2164, Latvija;

#### nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā (adrese: Gaujas iela 16, Ādaži,  Ādažu novads, LV-2164).

#### Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Iepirkuma noteikumu 1.9.1. punktā noteiktajam termiņam.

#### Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Iepirkuma noteikumu 1.9.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

#### Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

#### Iepirkuma priekšmets ir ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4 saskaņā ar tehnisko projektu (ar kuru var iepazīties pie Pasūtītāja iepriekš telefoniski vienojoties par laiku Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā), (turpmāk – Būvdarbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).

#### Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45000000-7 un 45232400-6.

#### Plānotais iepirkuma apjoms atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (2. pielikums).

#### Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

#### Pretendents piedāvājumu iesniedz par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.

## Iepirkuma līguma izpildes laiks un noteikumi

#### Būvdarbu izpildes vieta – no Loks ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4, Ādažos, Ādažu novadā (turpmāk – objekts).

    - Pasūtītājs 5 (piecas) darba dienas pirms Būvdarbu uzsākšanas nodod Objektu Izpildītājam ar Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta abas Puses.

#### Norēķinu kārtība un citi iepirkuma līguma noteikumi ir noteikti iepirkuma līguma projekta noteikumos (7. pielikums).

#### Iebildumus par līguma projekta (7. pielikums) nosacījumiem Pretendentam ir tiesības iesniegt rakstiski līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iebildumi par līguma projektu (7. pielikums) netiks ņemti vērā.

#### Nekvalitatīvi vai līguma noteikumiem neatbilstoši veiktu Būvdarbu trūkumu novēršanas termiņš: 10 (desmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas nosūtīšanas vai akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.

#### Pretendentam uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā. Apliecinājuma teksts ir iekļauts Pieteikumā (1. pielikums) un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt. Ja pretendents pirms iepirkuma līguma slēgšanas neiesniedz Pasūtītājam dokumentu vai informāciju, kas apliecina pretendenta reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un iepirkuma līgumu neslēgt.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pretendentu atlase

#### Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

#### Iesniedzot Iepirkuma nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.

#### Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu izpildītāja rīcībā.

## Pretendentu atlases prasības un dokumenti

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| - Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. | - Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā (1. pielikums). |
|  | - Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu reģistrā norādītās. |
|  | - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. |
| - Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pieredze ūdensvada un kanalizācijas izbūvē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas par kopējo summu vismaz EUR 60 000,00 bez PVN. | - Apliecinājums par pretendenta pieredzi, kas jāiesniedz atbilstoši Iepirkuma noteikumos norādītajai formai (5. pielikums). |
| - Pretendenta 3 (trīs) pēdējo noslēgto gadu kopējais finanšu neto apgrozījums ir vismaz EUR 100 00,00. Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā. | - Apliecinājumam jāpievieno vismaz 2 (divas) atsauksmes no izpildīto būvdarbu pasūtītājiem. |
|  | - Pretendenta vadītāja (personas ar pārstāvības tiesībām uzņēmumā) un galvenās grāmatvedes parakstīts apliecinājums par finanšu apgrozījumu par pēdējiem trīs gadiem. |
|  | - Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu (piegādātāju) grupa, apliecinājumu iesniedz par personālsabiedrības vai grupas dalībnieku, kurš tiek piesaistīts, lai izpildītu Iepirkuma noteikumu 3.2.3. punktā noteikto prasību (3. pielikums). |
| - Pretendents Būvdarbu izpildes procesu nodrošina ar kvalificētu speciālistu ceļu asfaltēšanas un bruģa ieklāšanas darbos. | - Būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību veikt Būvdarbu vadīšanu iepirkuma līgumā paredzētajos darbos (6.pielikums). |

## Tehniskais piedāvājums

#### Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

#### Pretendenta piedāvātais Būvdarbu garantijas termiņš nav īsāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Pretendents Pieteikumā (1. pielikums) norāda savu piedāvāto Būvdarbu garantijas termiņu.

## Finanšu piedāvājums

#### Finanšu piedāvājumi iesniedzami aizpildīti būvniecības tāmju formā (4.pielikums).

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

## Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

## Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

#### Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

#### Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

#### piedāvājuma noformējuma pārbaude;

#### pretendentu atlase;

#### tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;

#### finanšu piedāvājuma vērtēšana.

#### Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

## Piedāvājuma noformējuma pārbaude

#### Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu 1.9. punktā noteiktajām prasībām.

#### Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

## Pretendentu atlase

#### Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Iepirkuma noteikumu 3.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

#### Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu 3.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

#### Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums).

#### Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas (2. pielikums) prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## Finanšu piedāvājuma vērtēšana

#### Iepirkuma komisija novērtē pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību Iepirkuma noteikumos izvirzītajām prasībām.

#### Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

#### Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis kopējās cenas EUR bez PVN ar viszemāko cenu.

# IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

## Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas

#### Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā pieejamajā reģistrā Lēmumi par saimnieciskās darbības apturēšanu pārliecinās, vai Pretendentam un Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav apturēta saimnieciskā darbība. Pārliecinās Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē pieejamajā parādnieku reģistrā vai Pretendentam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz 150,00 EUR.

## Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana, iepirkuma līguma slēgšana

#### Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

#### Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

#### Iepirkuma uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Iepirkuma uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu kā rezultātā iestājas piedāvājuma nodrošinājuma ieturēšanas gadījums

#### Ja iepirkuma komisijas izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar zemāko cenu, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās iepirkuma līgumu slēgt, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# IEPIRKUMA KOMISIJA

Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem un vadoties no Iepirkumu uzraudzības biroja 2014.gada 19.martā apstiprinātajām iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un Publisko iepirkumu likuma.

Iepirkuma komisijas tiesības:

#### Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus.

#### Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

#### Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

#### Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

#### Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

#### Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma noteikumiem.

## Iepirkuma komisijas pienākumi:

#### Nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

#### Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

#### Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Iepirkuma noteikumiem.

#### Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem un citiem Iepirkuma noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma noteikumiem izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

#### Veikt citas darbības saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma noteikumiem.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta tiesības:

#### Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

#### Rakstiski pieprasīt Iepirkuma nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.

#### Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iepirkuma nolikumam.

#### Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

#### Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

## Pretendenta pienākumi:

#### Lejupielādējot vai saņemot Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas interneta mājas lapā www.adazi.lv.

#### Sniegt patiesu informāciju.

#### Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Iepirkuma nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā.

#### Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

#### Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

#### Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Iepirkuma izpildei.

# IEPIRKUMA NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums – Pieteikums (veidlapa);

2. pielikums – Tehniskā specifikācija;

3. pielikums – Tehniskais piedāvājums;

4. pielikums – Finanšu piedāvājums;

5. pielikums – Apliecinājums par pretendenta pieredzi (paraugs);

6. pielikums – Būvdarbu vadītāja apliecinājums (paraugs);

7. pielikums – Iepirkuma līgums (projekts);

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs		A.Dundurs

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ĀŪ 2014/4, nolikumam

VEIDLAPA

PIETEIKUMS

Iepirkumam: “Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4” (identifikācijas Nr. ĀŪ 2014/4), turpmāk – Iepirkums.

Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

| Kam: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 | No: _________________________________ (pretendenta nosaukums un adrese) |
| --- | --- |

Godātā iepirkuma komisija,

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu.

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

  - personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;

  - katras personas atbildības līmenis __________________________________.

- Ja pretendents piesaista apakšuzņēmēju:

  - apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;

  - apakšuzņēmēja atbildības līmenis %__________________________________.

- Apliecinu, ka:

  - uz iepirkuma līguma slēgšanas brīdi būsim reģistrēti Būvkomersantu reģistrā;

  - Būvdarbu izpildes termiņš ir: ne ilgāks kā _____ (_____) kalendārās dienas no objekta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - garantijas laiks būvdarbiem ir ________ (skaitļa atšifrējums ar vārdiem) mēneši no objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;

  - varam nodrošināt Iepirkuma noteikumu Tehniskā specifikācijā noteiktās prasības;

  - būvdarbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

  - nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību nodrošināšanu;

  - nekvalitatīvi vai iepirkuma līguma noteikumiem neatbilstoši veikto būvdarbu trūkumus novērsīsim ________ (___________) darba dienu laikā no defektu akta nosūtīšanas dienas.

  - neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts Komercreģistrā: |  |
| ar Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014. gada __. ___________.

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ĀŪ 2014/4, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4

- Vispārējās prasības

  - Tīklu izbūve saskaņā ar tehnisko projektu, lai nodrošinātu Ādažu ciema tīklu pārklājumu, pilnveidotu kanalizācijas sistēmas darbību, likvidētu Loku ielā 2, Ādažos kanalizācijas sūkņu staciju un rekonstruētu sūkņu staciju “Elejas”. Kopējais pieslēgumu skaits 7, 166 metri.

  - Visi darbi jāveic, ievērojot būvniecības noteikumus, darba aizsardzības, satiksmes drošības un vides aizsardzības prasības.

  - Darbu veikšana atbilstoši va/s „Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā komisijā apstiprinātās „Ceļu Specifikācijas 2014” (Vispārējās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam) prasībām.

  - Darbu veikšana atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo standartu jaunākajām redakcijām.

  - Darbi jāveic ar atbilstošu, šādiem darbiem paredzētu tehniku un darba iekārtām. Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvuzņēmējs.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visām teritorijām, kas tikušas jebkurā veidā izmantotas vai skartas, lai izpildītu darbu. Būvuzņēmēja pienākums ir uzturēt teritoriju kārtībā visu būvdarbu izpildes laiku. Nepieciešamības gadījumā teritorijas tiek atjaunotas, ja tās ir bojātas darbu veikšanas laikā, t.sk. zāliena atjaunošana.

  - Darbs jāveic, nepārtraucot satiksmi būvobjektā, nosakot lokālus ierobežojumus atbilstoši darba norisei un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi. Darba iekārtas un tehnika, kad tās nepilda darbu, jānovieto tā, lai tās netraucētu satiksmi.

  - Visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu veic būvuzņēmējs uz sava rēķina. Pasūtītāja mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā pasūtītājs. Testēšanai un mērījumiem būvuzņēmējam jāizmanto kompetenta kvalitātes uzraudzības institūcija (laboratorija, struktūrvienība, personāls vai cits).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes ar šajās specifikācijās norādītām metodēm, novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju, standartu un tehnisko noteikumu prasībām. Paraugu ņemšanā un mērījumos obligāta pasūtītāja (būvuzrauga) un būvuzņēmēja klātbūtne.

  - Materiāliem, kurus paredzēts izmantot darbu izpildē jābūt atbilstības standarta apliecinājumam, iesniedzot Pasūtītājam atbilstības deklarāciju.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa vadu, virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu.

  - Būvuzņēmēja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no attiecīgajām organizācijām, ja tas nepieciešams.

  - Segtos darbus jānodod pasūtītājam, noformējot segto darbu pieņemšanas aktu saskaņā ar LR Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Nākošās darbus drīkst uzsākt veikt tikai pēc segto darbu nodošanas.

  - Par izpildītajiem darbiem būvuzņēmējs sastāda izpildzīmējumus, tos attiecinot uz konkrētai mājai piesaistīto teritoriju, darba daudzumus uzmērot paredzētajās mērvienībās.

  - Meteoroloģiskiem apstākļiem un brauktuves stāvoklim jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2014” prasībām un tādiem apstākļiem, lai būtu iespējama kvalitatīva darbu veikšana.

  - Objekts atrodas Ādažu novada Ādažu ciemā, Elejas - Gaujas un Gaujmalas ielu rajonā. Šobrīd šajā teritorijā darbojas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) – KSS Elejas un KSS Loka. Plānots demontēt KSS Loka un turpmāk ekspluatēt tikai KSS Elejas. Tāpēc ir nepieciešams pārtvert uz KSS Loka pienākošos notekūdeņus no Loka ielas rajona, izbūvējot pašteces kanalizācijas tīklu no esošās kanalizācijas akas līdz KSS Elejas.  Nepieciešams uzstādīt jaunus kanalizācijas sūkņus KSS Elejas un izbūvēt spiedvada posmu no KSS Elejas līdz esošam spiedvadam. Papildus plānots izbūvēt ūdensvadu no Gaujas līdz Koku ielai, izbūvējot divus ugunsdzēsības hidrantus un noslēgaku Koku un Gaujmalas ielas krustojumā.

  - Tehniskā projekta „Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Gaujmalas ielā, Ādažos” mērķis ir pašteces kanalizācijas tīkla izbūve, KSS Loka demontāža, KSS Elejas jaudas palielināšana un ūdensvada tīkla izbūve, Ādažu ciemā, Gaujmalas un Loku ielu rajonā. Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu tehniskā projekta atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasību un vispārīgi pieņemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentācijā ir iekļauti visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas iegūti no SIA „Ādažu ūdens” un ar likumu noteiktas prasības, kas iegūtas no Valsts Institūcijām. Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu projektēšana veikta, pamatojoties uz būvnormatīviem LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, „Vispārīgie Būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.

  - Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju īpašniekiem vai turētājiem to atrašanās vietas dabā un rakšanas darbus veikt ar attiecīgo komunikāciju turētāja vai īpašnieka atļauju vai pārstāvja klātbūtnē.

  - Kabeļu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslās, kur projektējamais kanalizācijas cauruļvads šķērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt bez zemes rakšanas mašīnām.

  - Par darbu un darba metožu izvēli, un citu nepieciešamo pasākumu pielietošanu veiksmīgai darbu pabeigšanai, Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību līguma izpildes laikā. Visas šīs izmaksas būvuzņēmējam jāiekļauj izdevumu tāmē viņa konkursa piedāvājumā.

  - Projektā paredzēts paplašināt pašteces kanalizācijas tīklu pa Gaujmalas ielu ar pieslēgumu pie esošās sūkņu stacijas (KSS Elejas).

  - Sadzīves kanalizācijas kolektora iebūves dziļumi no zemes virsmas līdz teknei ir no 0.80 m līdz 3,20 m, kopējs maģistrālā kanalizācijas tīkla garums L=166,2 m. Paredzēt izbūvēt kanalizācijas cauruļvadu atklātā tranšejā.

  - Atklātā tranšejā - caurules diametrs 160 - 200 PP kopējā garumā L=193,2 m ar minimāli pieļaujamo kritumu i=0,0054 - 0,0038 m/m, no dubultsienu polipropilēna caurulēm ar uzmavām un blīvgumiju, ieguldes klase SN8. Visā maģistrālās kanalizācijas trases garumā paredzēta grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatu filtriem.

  - Projektā maģistrālā kanalizācijas kolektora uz esošajiem zemes gabaliem paredzēts izbūvēt kanalizācijas atzarus. Jaunu māju pieslēgumus pašteces kanalizācijas tīklam, paredzēts izbūvēt no PP caurulēm OD160, PN10. Pieslēgumu skaits – 7 gab. Jauno pašteces kanalizācijas atzaru galus paredzēts noslēgt ar noslēgtapu pie ielas sarkanās līnijas vai

  - zemes robežas.

  - Iebūves dziļumos līdz 1,5m paredzētas polimēru materiāla skatakas ar diametru 400/315mm. Iebūves dziļumos līdz no 2,0 līdz 2,9 m paredzētas dz/b akas ar diametru 1000mm, dziļumam lielākam par 3,0 m paredzētas dz/b akas ar diametru 1500mm.

  - Pašteces cauruļvadu šķērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot rūpnieciski ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu klājumu.

  - Kanalizācijas cauruļvada krustojumā ar esošo elektrības kabeli esošo kabeli ievilkt apvalkcaurulē.  Pirms KSS Elejas projektā paredzēts pazemes tipa nažveida aizbīdnis DN200 ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi.  Projektā paredzēts demontēt KSS Loka, pašteces kanalizācijas cauruļvadu d200 no esošās akas līdz KSS Loka un spiedvadu d110 no KSS Loka līdz KSS Elejas. Demontāžas darbus veikt pēc jaunā kanalizācijas cauruļvada izbūves, būvniecības laikā nepārtraucot esošās kanalizācijas sistēmas darbību. Demontētos izstrādājumus (veidgabalus, armatūru u.c. materiālus) nodot SIA „Ādažu ūdens”, Gaujas ielā 16, Ādažu novads, Ādaži.

  - Projektā paredzēts izbūvēt kanalizācijas spiedvada posmu no esošās KSS Elejas līdz

  - esošam spiedvadam d110.  Spiedvads izbūvējams no PE caurulēm OD 110 mm PN 10. Spiedvada pieslēgumus pie esošiem d110 spiedvadiem plānots veikt ar dubultuzmavām PE OD 110, PN 6. Pirms būvdarbu veikšanas precizēt esošo spiedvadu novietojumu un dziļumu.

  - Projektā ir paredzēts uzstādīt jaunus kanalizācijas sūkņus (2 gab.) esošā kanalizācijas sūkņu stacijā KSS Elejas.  Aprēķinātie kanalizācijas sūkņu parametri (aprēķins dots paskaidrojuma raksta 2.nodaļā) ir

  - Q=6.0 l/s un H=6.0 m.  Vecos kanalizācijas sūkņus no KSS Elejas nodot SIA „Ādažu ūdens”, Gaujas ielā 16, Ādažu novads, Ādaži.

  - KSS Elejas kanalizācijas sūkņu parametru aprēķins:

1) Diennakts vidējā pieplūde uz KSS Elejas: Qdn.v= (Qmēn.v.Elejas  + Qmēn.v.Loka)/30 = (160 + 47)/30 = 6,90 m3/dn,

2) Diennakts maksimālā pieplūde uz KSS Elejas: Qdn.max= Kdn.max * Qdn.v.= 1,3 * 6,90 = 8,97 m3/dn,

3) Stundas nevienmērības koeficients: Kh.max= αmax * βmax = 1,3 * 4,5 = 5,85

4) Stundas maksimālā pieplūde uz KSS Elejas: q h.max= Kh.max * Qdn.max/24 = 5,85 * 8,97/24 = 2,19 m3/h,

5) Sekundes maksimālā pieplūde uz KSS Elejas:

q (KSS Elejas) = 2,19/3,6 * 3,0 = 1,82 l/s

6) Parametri esošā spiedvadā pie izvēlētā sūkņa ražības: PE 96,8x6,6 (OD110); v=0,82 m/s; i=0,0082 m/m, L=210 m;

7) Ģeometriskais celšanas augstums: Hģeom = 2,5 m

8) Spiediena zudumi cauruļvada posmā

H= i * L * (1 + 0,3) = 0,0082 * 210 * (1 + 0,3) = 2,24 m

Hkop = 2,5 + 2,24 = 4,74 m

9) Nepieciešamie parametri KSS Elejas:

KSS Elejas: H = 6 m; q=6 l/s Sūkņa tips – iegremdējamais kanalizācijas sūknis ar griezējmehānismu – 2 gab

  - Projektā paredzēts izbūvēt ūdensvada cauruļvadu pa Gaujmalas ielu ar pieslēgumu pie esošā ūdensvada DN200 (UM1) un noslēgakas izbūvi trases otrajā pusē pie Koku ielas

  - (U1-1).  Maģistrālais ūdensvads paredzēts no PE PN 10 caurulēm OD 110 mm, ar kopējo garumu 393,0 m, iebūves dziļumu no 1,80 m līdz 2,47 m, kritumu no 0,0005 līdz 0,0011 m/m. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt divus pazemes tipa hidrantus UH1 un UH2. Visā maģistrālā ūdensvada garumā paredzēta grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatu filtriem. PE plastmasas caurules un diametra sieniņas biezuma attiecībai ir jābūt SDR11 un markai PEHD. Zem projektētiem veidgabaliem (aizbīdņiem) un trases pagriezienu vietās paredzēti betona balsti. Betona apjoms materiālu specifikācijās ir norādīts ietverot tā izvietošanu zem visiem iepriekš minētajām pozīcijām. Asfalta brauktuves šķērsošanai paredzēta caurduršana zem ceļa, ievietojot ūdensvadu apvalkcaurulē. Jaunu māju pieslēgumi paredzēti no PE PN 10 caurulēm OD 32 mm. Kopējais māju pieslēgumu skaits – 10 gab. Pievienojuma vietās uz ūdens pievadiem projektā ir paredzēts uzstādīt sedlu uzlikas ar pazemes tipa aizbīdņiem DN 25 ar teleskopisko pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi. Pievadi jāizbūvē līdz „sarkanajai līnijai” vai zemes robežai. Projektētais ūdens pievadu iebūves dziļums līdz caurules augšai ir 1,80 m.  Ūdensvada caurulēm un veidgabaliem ir jābūt savstarpēji saderīgiem. Ūdensvada krustojumos ar esošo elektrības un telefona kabeli esošo kabeli ievilkt apvalkcaurulē. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas precizēt esošo ūdensvada pievadu novietojumu trasē.

  - Darbu izpildes vieta – Ādažu novads, Ādažu ciems, Gaujas, Gaujmalas un Loka ielas rajons. Kanalizācijas tīklu būvdarbu vieta kā tas parādīts rasējumos

  - Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī būvprojekta ģenerālplānos. Inženierkomunikāciju īpašnieku adreses skatīt Plānošanas arhitektūras uzdevumā. Būvuzņēmējam veicot būvdarbus jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana no bojājumiem. Avāriju gadījumā jānodrošina atjaunošana un darbu nodošana komunikāciju īpašniekam. Šķērsojumā ar esošo elektrības kabeli paredzēt to ievilkt apvalkcaurulē.

  - Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti projektā, jāveic attiecīgo komunikāciju pārbaude uz

vietas.  Būvuzņēmējam pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju (rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus. Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai.

  - Dzelzsbetona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1917 prasībām, betonam - LVS 206-1 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10,  salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Jāizmanto dzelzsbetona grodus ar speciālu montāžas gropi, starp kuriem ievietota blīvgumija, nodrošinot ūdens necaurlaidību. Akās ir jāizbūvē kāpšļi. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām.

  - Pazemes tipa aizbīdnis pievienojams ar sedliem, kura skavas, skrūves un uzgriežņi ir no nerūsējošā tērauda. Teleskopiskā kāta savienojuma ar aizbīdni jābūt četrkantīgam, fiksētam ar nerūsējošo fiksācijas šķelttapu. Aizbīdņa savienojumam ar PE cauruli (māju pievadu) jābūt skrūvējamam.  Aizbīdņi un veidgabali ir jāliek uz betona pamatnes (betona klase ne mazāka kā B20).

  - Atbilstoši 1997. gada 1. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 172. punktam būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās, ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.  Būvdarbus jāveic, ievērojot Ministru kabineta noteikumi Nr. 318 “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos” un citu SNiP III-4-80(2000) daļas būvnormatīvu prasības.

  - Lai uzsāktu būvdarbus ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas. Informācija par esošo komunikāciju īpašniekiem dota Plānošanas un arhitektūras uzdevumā. Pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju (rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums.  Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē būvgrāvja robežas un bīstamās zonas. Jāatzīmē vietas, kur tiks šķērsotas esošās komunikācijas. Transporta līdzekļu kustības organizācijai uzstādīt ceļa un brīdinājuma zīmes. Jānodrošina gājējiem un transportlīdzekļiem droši pārvietošanās apstākļi. Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus.

  - Uzsākot rakšanas darbus vispirms pa būvgrāvja robežu ir jānoņem šķembu vai zālāja segums. Rokot būvgrāvi, virsējo grunts kārtu ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. Pirms projektējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves citu inženierkomunikāciju tiešā tuvumā, jāveic to atšurfēšana un novietnes precizēšana.  Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvgružu nogādāšanu uz būvgružu izgāztuvēm. Izrakstās grunts pagaidu uzglabāšanas vietas Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju.

Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības pasākumus. Tur kur tas nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu. Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Grunts slānis zem cauruļvadiem nepieciešams norakt un aizstāt ar piemērotas kvalitātes pievesto grunti, piemēram, mālsmilti.  Akas novietojuma vieta būvniecības procesa laikā ir jāprecizē. Būvgrāvis ir jānostiprina tā, lai būvniecības gaitā nepieļautu nobrukumus, kas var izjaukt dabīgo grunts sablīvējumu ap šķērsojošām inženierkomunikācijām. Būvgrāvja nostiprināšanai izmantot hidrauliskās atbalstsienas vai rievsienas. Vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, cauruļvadu un kabeļu nostiprināšanu ir jāveic saskaņā ar atbildīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem. Ja nepieciešams rakšanas darbi šajās vietās ir jāveic ar rokām.  Ceļa segums pēc izbūves nedrīkst būt sliktāk par esošā seguma kvalitāti. Būvuzņēmējam veicot darbus, regulāri jānoformē segto darbu akti ar visu nepieciešamo dokumentāciju, kas tiem jāpievieno.  Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana. Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma pagaidu aprīkojuma demontāžu, demobilizāciju un vietas atjaunošanu, kā minimums iepriekšējā izskatā.

  - Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem.  Veicot teritorijas apbūvi nav pieļaujama augsnes, iežu un gruntsūdeņu piesārņošana, Gaujas nacionālā parka vērtību, īpaši aizsargājamu sugu atradņu un biotopu iznīcināšana vai degradēšana.

  - Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās kanalizācijas sistēmu pārbaudes. Būvuzņēmējam jānodrošina informatīvā bāze par izbūvēto pašteces kanalizācijas sistēmu pēc ekspluatācijas noteikumiem. Pēc projektētā pašteces kanalizācijas vada izbūves pārbaudīt tekņu un trasējuma atbilstību pēc LBN ar cauruļvada videoinspekcijas CCTV palīdzību. Par veikto TV inspekciju Būvuzņēmējs  iesniedz atskaiti Pasūtītājam. Pirms objekta nodošanas ir jāveic KSS Elejas pārbaudi. Jānodrošina sūkņu palaišanu un jāveic to ieregulēšana, kuras laikā jānovērš visi defekti. Pēc projektētā ūdensvada trases ieguldīšanas tranšejā un montāžas darbiem veikt ūdensvada hidraulisko pārbaudi, dezinfekciju un skalošanu. Izbūvēto ūdensvada trasi nodot atklātā tranšejā esot klāt Pasūtītāja pārstāvim.

  - Būvuzņēmējam jānoformē segto darbu akti ar visu nepieciešamo izpilddokumentāciju. Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un

Microstation failos). Būvuzņēmējam jāiesniedz darbu nodošanas dokumentācija atbilstoši, bet ne ierobežojoši, pēc šādiem punktiem:  iekārtu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas; izbūvēto pazemes komunikāciju izpildzīmējumi digitālā formā;  kvalitātes sertifikātus un atbilstības deklarācijas; fotogrāfijas/ video dokumentāciju;  mehāniskā aprīkojuma individuālo testēšanas procesu protokolus; apliecinājumus par visu paredzēto darbu izpildi; būvniecības dokumentāciju; visu dokumentāciju, ko pieprasa vietējā pašvaldība un Latvijas būvnormatīvu (LBN) prasības. Darbus nevar uzskatīt par pabeigtiem nodošanai ekspluatācijā, kamēr dokumentācija nav iesniegta un apstiprināta, atbilstoši LBN un noslēgto līgumu prasībām.

  - Pretendentam jāparedz visi nepieciešamie darbi un materiāli, kas nepieciešami papildus sarakstā minēto darbu veikšanai un bez kuriem šo darbu veikšana nav iespējama atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2014”, Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām. Būvuzņēmējam šādu darbu izpilde ir jāparedz, bet ar to izpildi saistītos izdevumus jāiekļauj finanšu piedāvājuma – veicamo darbu vienību cenās.

  - Pirms darbu veikšanas iesniegt darbu tāmi saskaņošanai ar Pasūtītāju.

- Iekārtu un materiālu kopsavilkums ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli

Materiāli var tikt precizēti būvniecības laikā.

- Iekārtu un materiālu kopsavilkums ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli

- Darbu apraksts

Ar veicamo pamat darbu aprakstu – “Projektu” un shēmu ir iespējams iepazīties Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” telpās Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā iepriekš telefoniski vienojoties par laikiem.

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ĀŪ 2014/4, nolikumam

THNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pieejams Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” mājas lapā www.adazuudens.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ĀŪ 2014/4, nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pieejams Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” mājas lapā www.adazuudens.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma (skatīt atsevišķā mapē 2014_3_specifikacija_tames_udensvads un 2014_3_specifikacija_tames_kanalizacija)

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ĀŪ 2014/4, nolikumam

VEIDLAPA

APLIECINĀJUMS 
par pretendenta pieredzi

- Pretendenta pieredze

Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pieredze Kanalizācijas un ūdensvada izbūves darbos pēdējo trīs gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas par kopējo summu vismaz EUR 60 000,00 bez PVN, ko pretendents spēj apliecināt ar vismaz 2 (divām) atsauksmēm no izpildīto Būvdarbu pasūtītājiem.

(Lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas atbilst šī pielikuma 1. punktā minētajai prasībai.)

| Nr.p.k. | Izpildīto būvdarbu nosaukums | Izpildīto būvdarbu izmaksas (EUR bez PVN) | būvdarbu veikšanas periods | Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Apliecinājumam pievienotas 2 (divas) atsauksmes (oriģināli vai apliecinātas kopijas) no apliecinājumā norādītajiem klientiem. Atsauksmes atrodas piedāvājuma __., ___, ___ lapās.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts:

- Vārds, uzvārds:

Amats:

Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2014. gada

- Iepirkuma, identifikācijas

- Nr. ĀŪ 2014/4, nolikumam

BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Es, _____________ (vārds, uzvārds) p.k._________ (personas kods), apakšā parakstījies, apliecinu, ka apņemos kā būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma „Iekškvartālu ceļu asfaltēšanas un bruģa ieklāšanas darbi” atbilstoši līguma izpildei un Iepirkuma noteikumiem, gadījumā, ja ______________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu par iekškvartālu ceļu asfaltēšanas un bruģa ieklāšanas darbiem.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma “Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4”, identifikācijas Nr. 2014/4 laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Sertifikāta Nr. |  |

- 7.pielikums

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ĀŪ 2014/4, nolikumam

PROJEKTS

Līgums Nr.________

par Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvi no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4

(identifikācijas Nr. ĀŪ 2014/4)

Rīgā,	201__. gada ___._______

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”, kas darbojas uz statūtu pamata, reģistrētiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 2007. gada 06. jūnijā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003929148, turpmāk – Pasūtītājs, tās ______________ personā, (pārstāvja ar paraksta tiesībām amats, vārds, uzvārds), no vienas puses, un

____ „_______” (nosaukums atbilstoši Uzņēmumu reģistram), kas darbojas uz _______ pamata (darbības pamats), reģistrētiem _________ 201__.gada ___.__________ (reģistrācijas vieta un datums) ar vienoto reģistrācijas Nr.____________ (reģistrācijas numurs), turpmāk – Izpildītājs, tās ___________ (pārstāvja ar paraksta tiesībām amats, vārds, uzvārds) personā, no otras puses,

turpmāk abi kopā saukti kā Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4” identifikācijas Nr. ĀŪ 2014/4 (turpmāk – Iepirkums) rezultātu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem veic ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvi no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4 (turpmāk – Būvdarbi) saskaņā ar Līguma noteikumiem:

    - Līguma 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk - Tehniskā specifikācija);

    - Līguma 2. pielikumu „Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums).

  - Būvdarbi veicami no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4, Ādažos saskaņā ar tehnisko projektu (turpmāk – Objekts/-i).

  - Būvdarbu izpilde notiek saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, kā arī saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kas attiecas uz Būvdarbu izpildi, ievērojot Pasūtītāja norādījumus.

  - Būvdarbu apraksts, līgumcenas un izpildes noteikumi noteikti saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā.

  - Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Apakšuzņēmējs

  - Izpildītājs nodod apakšuzņēmējam: ________________ (nosaukums, reģ. Nr.) _____% (___________) no Līguma apjoma (turpmāk – Apakšuzņēmējs).

  - Izpildītājs pilnībā uzņemas atbildību par Līguma izpildi, tajā skaitā, nodrošina, ka Apakšuzņēmējs ievēros visus Līguma noteikumus un ar Līgumu saistošo normatīvo aktu prasības.

  - Izpildītājs Līguma darbības laikā ar Apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs ir balstījies Iepirkumā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Izpildītājs drīkst veikt Apakšuzņēmēja, kura veicamā Būvdarbu vērtība ir 20 % (divdesmit procenti) no kopējās Līguma summas vai lielāka, nomaiņu, kā arī atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam un saņem Pasūtītāja rakstveida piekrišanu Apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, un, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Iepirkumā minētie izslēgšanas nosacījumi.

  - Lēmuma par Apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu pieņemšana:

    - Pasūtītājs veic Izpildītāja piedāvātā apakšuzņēmēja atbilstības Iepirkuma prasībām pārbaudi, pieprasot Izpildītājam iesniegt par piesaistāmo apakšuzņēmēju attiecīgus apliecinājumus, kvalifikācijas dokumentus un izziņas;

    - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt piedāvātā apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un rakstiski informē par to Izpildītāju, sagatavojot vienošanos par Līguma grozījumiem.

- Līguma summa

  - Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir _____ EUR _____________ (summa ar skaitļiem un vārdiem). Līguma summa ar PVN ir _____ EUR _____________ (summa ar skaitļiem un vārdiem), tajā skaitā PVN ir _____ EUR _____________ (summa ar skaitļiem un vārdiem).

  - Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi, tajā skaitā Būvdarbu izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, kā arī Būvdarbu veikšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi, peļņa, materiālu transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Būvdarbu izpildei, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un atļaujas no trešajām personām u.c. maksājumi.

  - Finanšu piedāvājumā norādītās cenas nav palielināmas visā Līguma izpildes laikā.

- Apmaksas kārtība

  - Pasūtītājs veic apmaksu par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstoši sniegtiem Būvdarbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šādu dokumentu saņemšanas pie Pasūtītāja:

    - nodošanas-pieņemšanas akts, kas noformēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par izpildītajiem Darbiem, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji”;

    - Izpildītāja sagatavots rēķins;

    - izpilddokumentācija (būvdarbu akti, materiālu atbilstības deklarācijas);

    - izpildzīmējums, kas attiecas uz konkrēto Objektu, darba daudzums uzmērot paredzētajās mērvienībās.

  - Izpildītājs, izrakstot rēķinu, piemēro PVN likmi spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja piešķirto Līguma numuru un datumu, Būvdarbu veikšanas adresi.

  - Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.

  - Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

  - Ja Būvdarbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma nosacījumiem, par ko ir sastādīts Līgumā noteiktais defektu akts par konstatētajām neatbilstībām, apmaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, kādā tiek novērsti aktā norādītie trūkumi.

- Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

  - Izpildītājs uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar minimālo atbildības limitu gadā ne mazāku kā 10% (desmit procentu) no Līguma summas ar PVN, bet ne mazāk par ______________ EUR un dokumentu (kopiju), kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu.

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, ka iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

  - Izpildītājs garantē civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma spēkā esamību visā Līguma darbības laikā.

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums tiek pievienots Līgumam kā pielikums un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Būvdarbu izpilde un pieņemšana

  - Būvdarbu izpildes termiņš ir 2 (mēneši) no būvdarbu uzsākšanas dienas.

  - Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Līguma 4. pielikumā norādītajai attiecīgajai personai par Būvdarbu pabeigšanu, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli.

  - Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic izpildīto Būvdarbu pārbaudi. Ja Būvdarbu pārbaude ir sekmīga, Pasūtītājs paraksta Būvdarbu nodošanas -pieņemšanas aktu.

  - Līdz Būvdarbu pieņemšanai visus riskus par Būvdarbiem uzņemas Izpildītājs.

  - Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus Būdarbus, Pasūtītājs sastāda defekta aktu un nosūta to Izpildītājam.

  - Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā no defekta akta nosūtīšanas dienas veikt konstatēto trūkumu novēršanu vai nepabeigto Būvdarbu izpildi. Pēc trūkumu novēršanas vai nepabeigto Būvdarbu izpildes tiek veikta atkārtota Būvdarbu pieņemšana Objektā.

  - Objektā veikto Būvdarbu pieņemšanu apliecina abpusēji parakstīts Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts.

  - Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs:

    - pilnvaro Izpildītāju saņemt visus nepieciešamos dokumentus / atļaujas Būvdarbu uzsākšanai un veikšanai un par tiem papildus samaksa Izpildītājam netiek veikta;

    - nodrošina Izpildītāja darbinieku un transporta piekļuvi Objektam;

    - pieņem Būvdarbus no Izpildītāja Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma sniedz Izpildītājam Būvdarbu kvalitatīvai izpildei visu savā rīcībā esošo informāciju par Objektu;

    - samaksā par kvalitatīvi, Līguma prasībām atbilstoši izpildītiem un no Pasūtītāja puses pieņemtiem Būvdarbiem;

    - var atteikties no Būvdarbu izpildes Objektā rakstiski paziņojot par to Izpildītājam;

    - ir tiesīgs veikt Pieprasījumu veikt Būvdarbus, kas nav iekļauti Tehniskajā specifikācijā un Finanšu piedāvājumā ar nosacījumu, ka papildus Būvdarbu izmaksas nepārsniedz 5% (pieci procenti) no Objekta cenas ar PVN. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam izmaksu kalkulācijas, kas sagatavotas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  - Izpildītājs:

    - ar saviem resursiem – darbaspēku, ierīcēm (iekārtām un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas veic Pasūtītājam kvalitatīvus un Līgumam atbilstošus Būvdarbus;

    - pirms Būvdarbu uzsākšanas brīdina Pasūtītāju par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;

    - informē Pasūtītāju par Būvdarbu uzsākšanu 5 (piecas) dienas iepriekš pirms Būvdarbu uzsākšanas termiņa;

    - Objektā ievēro visas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz Būvdarbu veikšanai nepieciešamo licenču un atļauju kopijas;

    - veic Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem un ievērojot normatīvo aktu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz Būvdarbiem;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz informāciju par Būvdarbu izpildes gaitu;

    - pēc Būvdarbu izpildes par saviem līdzekļiem sakopj teritoriju, kura tika izmantota Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanai;

    - atbild par Objektā un tam piesaistītajā teritorijā esošo iekārtu un aprīkojuma saglabāšanu līdz Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdim;

    - Būvdarbu izpildē piesaista _____________ (būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.).

- Būvdarbu garantija

  - Būvdarbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas termiņa laikā Izpildītājs uz sava rēķina novērš trūkumus 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja defektu akta (elektroniskā pasta vēstule) nosūtīšanas dienas.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski) Būvdarbu veikšanas termiņš pārsniedz Līgumā noteikto defektu novēršanas termiņu, Puses savstarpēji vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

  - Ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams defektā, tad Izpildītājs rakstiski nosūta Pasūtītājam pamatotus iebildumus.

  - Ja Pusēm rodas domstarpības, tad Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse.

  - Ja pēc defektu novēršanas tiek konstatēts, ka paveiktie Būvdarbi nav kvalificējami kā defektu novēršana vai Izpildītājs par to nav atbildīgs, Pasūtītājs šajā gadījumā atlīdzina Izpildītājam veikto darbu izmaksas.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteikto Būvdarbu apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procentu) apmērā no termiņā neapmaksātās summas ar PVN par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no termiņā neapmaksātās summas ar PVN, 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina par līgumsodu iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procentu) apmērā no termiņā neveikto Objekta cenas ar PVN par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Objekta cenas ar PVN, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina par līgumsodu izrakstīšanas dienas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs atkārtoti Būvdarbus veicis nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši, par ko ir sastādīts defektu akts par konstatētajiem trūkumiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Objekta cenas ar PVN, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina par līgumsodu izrakstīšanas dienas.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu par Būvdarbiem tādā apmērā, kāda ir Līguma noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa Izpildītājam.

  - Gadījumā, ja Izpildītāja Līgumā noteikto termiņu neievērošanas vai nekvalitatīvi veiktu Būvdarbu rezultātā Pasūtītājam ir radīti zaudējumi, Izpildītājs tos sedz pilnā apmērā.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

- Nepārvarama vara

  - Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt, un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, valsts un pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, civiliedzīvotāju nemieri, citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai.

  - Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā darbojas nepārvarama vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas varas iestāšanās dienas rakstiski paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības nepārvaramas varas dēļ.

  - Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramas varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses netiek atbrīvotas no saistību izpildes.

  - Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katra Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi.

  - Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem.

- Līguma darbības termiņš, grozījumu veikšana Līgumā un Līguma izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu.

  - Līgums ir spēkā ____ (_____________) mēnešus vai līdz Līguma summas bez PVN apguvei atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

  - Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, ja Līgumā noteiktajā termiņā Līguma summa bez PVN nav apgūta.

  - Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Izpildītāja piekrišanas, ja:

    - Izpildītājs veic Būvdarbus neatbilstoši Līguma noteikumiem, t.sk. tehniskajai specifikācijai, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un par to ir sastādīts defektu akts un Pasūtītājs ir nosūtījis Izpildītājam pretenziju;

    - Izpildītājs 2 (divas) reizes nav uzsācis Būvdarbus 10 (desmit) darba dienu laikā no Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;

    - Izpildītājs 2 (divas) reizes nav ievērojis Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, par ko Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs ir sastādījis rakstveida brīdinājumu;

    - Izpildītājs 2 (divas) reizes Būvdarbus veicis nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši, par ko Līgumā noteiktā kārtībā Pasūtītājs ir sastādījis defektu aktu par konstatētajām neatbilstībām;

    - Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā noteiktās garantijas;

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pasūtītāja piekrišanas, ja Pasūtītājs vismaz 2 (divas) reizes nav ievērojis Līgumā noteikto Būvdarbu apmaksas termiņu.

  - Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pušu paziņojuma par Līguma izbeigšanu (ierakstītas vēstules) nosūtīšanas dienas.

  - Izbeidzot Līgumu Līgumā noteiktajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus.

- Vispārīgie noteikumi

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.

  - Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.

  - Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu attiecīgajā darba dienā, ja tā nosūtīta uz Pušu norādītajām elektroniskā pasta adresēm no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst.08:30 līdz plkst.17:00 un piektdien no plkst.8:30 līdz 14:00.

  - Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam atbilstošiem noteikumiem.

  - Puses paziņo viena otrai par Pušu pilnvarotās personas maiņu, juridiskā statusa, juridiskās vai korespondences adreses un bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai likvidāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot ierakstītu paziņojumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.

  - Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus  risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

    - no Pasūtītāja puses – ______________ (vārds, uzvārds), ___________ (amats), tālr.: ________, fakss: ______________; e-pasts: ______________;

    - no Izpildītāja puses - ____________ (vārds, uzvārds), ___________ (amats), tālr.: ________, fakss: ______________; e-pasts: ______________.

  - Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Būvdarbu pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta aktu parakstīšanu.

  - Līgums starp Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, un to apliecina, parakstot Līgumu.

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Līgums ir sastādīts uz parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā uz __ (_____) lapām, no kurām;

    - Līguma pamatteksts uz __ (_____) lapām;

    - Līguma 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” uz __ (____) lapas;

    - Līguma 2. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz ___ (____) lapas;

    - Līguma 3. pielikums “Civiltiesiskās apdrošināšanas polise” uz __ (_____) lapas.

  - Abi līguma teksti ir identiski un tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un otrs pie Izpildītāja.

- Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: Korespondences adrese: Reģ. Nr.: Bankas rekvizīti: Kods: Konts: | Juridiskā adrese: Korespondences adrese: Tālr.: Fakss: Reģ. Nr.: Bankas rekvizīti: Kods: Konts: |
| _____________ ____________________ /___________/ | ___________ ____________________ /___________/ |
| 201__. ___._______________ | 201__. ___._______________ |