1. pielikums

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/10)

tehniskā specifikācija

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Objekta nosaukums |  | “Ataru ceļa rekonstrukcija”, Ādažu novads |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zemes vienību kadastra apzīmējui | Nr. Ataru ceļs 80440040289, 80440030152; Briljantu ceļi 80440030313 Zemes īpašnieks – Ādažu novada pašvaldība Ataru ceļa posma pārbūves koridors. Ataru ceļa ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūves koridors. |  |  |  |  |
| 2. | Ceļu nosaukumi | Ataru ceļš, Ādažu novads; Briljantu ceļi Ādažu novads |  |  |  |  |
| 3. | Būvniecības veids, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi" | Būvniecība |  |  |  |  |
|  |  | Jauna būvniecība | Pārbūve | Atjaunošana | Nojaukšana |  |
|  |  |  | X |  |  |  |
| 4. | Būvprojekta projektēšanas un būvniecības kārtas | Būvniecību paredzēts sadalīt divās kārtās: - 1.kārta: Inženierkomunikāciju izbūve (ūdensapgādes, lietus kanalizācijas, saimnieciskās kanalizācijas tīkli): - ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīklu, lietus kanalizācija tīklu un divu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Ataru ceļa posmā no īpašuma „Dālderlauki” līdz Briljantu ceļam un Briljantu ceļa posmā, no Ataru ceļa krustojuma ar Briljantu ceļu (posma garums ūdensapgādei ~ 1,56 km un kanalizācijas tikliem ~1,87km); - apgaismojuma izbūve. - 2.kārta: Ataru ceļa rekonstrukcija, posmā no autoceļa A1 līdz Laveru ceļam (posma garums ~ 2,09km) un Briljantu ceļa (posma garums ~ 0,28km) rekonstrukcija. |  |  |  |  |
| 5. | Inženierbūves grupa, funkcija un parametri | - Inženierkomunikāciju izbūve Ataru ceļa posmā no īpašuma „Dālderlauki” līdz Briljantu ceļam un Briljantu ceļš posmā, no Ataru ceļa krustojuma ar Briljantu ceļu (ūdensapgādes, kā arī saimnieciskās kanalizācijas tīkls, lietus kanalizācija tīkls, divas kanalizācijas sūkņu stacijas un apgaismojuma izbūve), atbilstoši pašvaldībā pieejamiem dokumentiem „Ādažu novada Ataru ceļa, Muižas ielas un Jaunkūlu ielas industriālo rajonu ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes principiālie risinājumi”, „Ādažu novada Ataru ceļa un Jaunkūlu ielas rekonstrukcijas principiālie risinājumi” un tehniski-ekonomiskais pamatojums projektam „Ataru ceļa infrastruktūras rekonstrukcija ražošanas zonas pieejamības uzlabošanai”. - Iela (2.grupas inženierbūve). Satiksmes infrastruktūra (būvju klasifikācijas kods pēc CC kataloga - 2112). Pārbūvējamā ceļa posma garums ~ 2,37 km, Ataru ceļa rekonstrukcija, posmā no autoceļa A1 līdz Laveru ceļam (posma garums ~ 2,09km) un Briljantu ceļa (posma garums ~ 0,28km) rekonstrukcija. |  |  |  |  |
| 6. | Pasūtītājs | Ādažu novada pašvaldība |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītāja pārstāvis, tālr. Nr. | Pasūtītāja pilnvarotā persona |  |  |  |  |
| 8. | Būvprojekta veids | Ielas pārbūve |  |  |  |  |
| 8.1. | Būvprojekta veids saskaņā ar MK noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi", atkarībā no būvniecības ieceres un vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās ēku grupas un būvniecības veida | Būvprojekts minimālā sastāvā (būvniecības ieceres ierosināšanai: 7. un 1.pielikums - būvniecības iesniegums un būvatļauja) |  |  |  | X |
|  |  | Būvprojekts (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem) |  |  |  | X |
|  |  | Apliecinājuma karte (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem) |  |  |  |  |
|  |  | Paskaidrojuma raksts (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem) |  |  |  |  |
|  |  | Sabiedrības informēšanas materiāls (saskaņā ar būvvaldes un Pasūtītāja nosacījumiem) |  |  |  | X |
|  |  | Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiāls (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem) |  |  |  |  |
| 9. | Esošās situācijas/objekta apraksts | Ataru ceļš pēc nozīmes ir iedalāms lauku ceļa kategorijā, kas savieno mazos centrus un pievieno teritorijas. Ataru ceļa kategorija ir AIV. Ataru ceļa posma no A1 līdz Laveru ceļam esošais asfaltbetona brauktuves platums ir no 5,40 m līdz 8,0 m. Ceļa asfaltbetona segums ir nolietojies – sastopami segas iesēdumi un bedres, vietām izveidojies plaisu tīkls, kas ievērojami pasliktina satiksmes dalībnieku pārvietošanās drošību un komfortu. Visā ceļa posmā novērojams ceļa nelīdzenums gan garenprofilā, gan šķērsvirzienā. Ataru ceļam nav horizontālie apzīmējumi (marķējums). Pa ceļu notiek vietējā transporta kustība. Esošā ceļa segas konstrukcija un tās stāvoklis nav piemērots kravas transporta plūsmām. Pašlaik Ataru ceļā ir organizēta divvirzienu satiksmes plūsma. Ataru ceļa posmā no autoceļa A1 līdz Laveru ceļam nav gājēju ietvju un veloceliņa, kā arī sabiedriskā transporta pieturvietu. Atsevišķos ceļa posmos ir veikta asfaltbetona seguma un ceļu nomaļu atjaunošana. Lietus ūdens atvade Ataru ceļā ir vaļēja tipa un vērsta uz blakus pieguļošo teritoriju, dažos posmos ir ceļa sāngrāvji, bet no atsevišķiem posmiem ūdens attece faktiski nenotiek. Briljantu ceļa posmam asfaltbetona segums ir sabrucis un ceļš ir ļoti sliktā stāvoklī, tā platums ir no 5,00m līdz 6,50m. No tā pilnībā nenotiek ūdens atvade, kā rezultātā Briljantu ceļš nereti pārvēršas par lokālu ūdenskrātuvi. Apgaismojums Briljantu ceļā jau daudzus gadus nedarbojas. |  |  |  |  |
| 10. | Projektēšanas uzdevumu mērķis un sasniedzamais rezultāts | (1) Rekonstruēt Ataru ceļu ~2 094 m; (2) Rekonstruēt Briljantu ceļu ~280 m; (3) Izbūvēt ūdensvadu ~ 1 555 m; (4) Izbūvēt pašteces kanalizācijas tīklus ~ 1 032 m; (5) Izbūvēt kanalizācijas spiedvadus ~ 815 m; (6) Izbūvēt 2 KSS; (7) Izbūvēt apgaismojumu kopumā uzstādot 79 apgaismes elementus. Pilnā ceļa segas rekonstrukcija paredzēta ≈ 20% apjomā no kopējā Ataru ceļa posma garuma. Pilnās ceļa segas rekonstrukcijas posmu var sadalīt mazākos posmos, un to novietojums var tikt mainīts atkarībā no inženierizpētē konstatētās esošās situācijas būvprojekta izstrādes laikā. Kopējais Ataru ceļa pamatposma ass garums no a/c A1 līdz Briljantu ceļam ir 1823m. Ceļš virzīts pa esošo ceļa klātni, lai pēc iespējas mazāk skartu blakus esošos īpašumus. Plāna elementu parametri izvēlēti vadoties pēc esošās situācijas un īpašuma robežām, attiecīgi saglabājot maza rādiusa plāna līknes, tāpēc pirms tām ir jāparedz ātruma ierobežojumi. Visiem ceļiem izvēlēts normālprofils NP7.5, ko veido 6.00m brauktuve (2x3.00m braukšanas joslas) un 0.75m platas nomales abās brauktuves pusēs. Visiem ceļiem paredzēts divpusējs, 2.50% liels, šķērskritums, nomaļu šķērskritums – 5.00%. Veicot būvprojekta izstrādi maza rādiusa plāna līknēs, jāparedz virāžas atbilstoši LVS 190-1:2000 noteiktajiem kritērijiem. Lietus ūdens atvade risināta vaļēji - uz blakus teritoriju. Uz Ataru ceļa paredzēts izveidot autobusu pieturvietu paplašinājumus, kopskaitā 4 gab., atbilstoši LVS 190-8:2011 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”. Pieturvietas projektētas ar saīsinātiem izvērsuma un sakļaušanās posmiem. Izvērsuma posms – 16.00m, sakļaušanās posms – 12.50m, paplašinājuma platums – 2.50m un pilnais pieturvietas paplašinājuma garums - 15.00m. Pieturvietu pāri (pa vienai katrā virzienā) paredzēti pie Ataru ceļa un Eimuru ceļa krustojuma, kā arī Ataru ceļa un Briljantu ceļa krustojumā. Nobrauktuvēm uz īpašumu paredzēts normālprofils NP4.5, ko veido 3.50m plata brauktuve un 0.50m platas nomales. Noapaļojuma rādiusi R=6.00m. Visiem ceļu posmiem paredzēts karstā asfalta segums. Apzaļumotās zonas paredzēt izveidot no augu zemes maisījuma 10cm biezumā apsējot ar daudzgadīgu zālāju. Ceļa pārbūvei traucējošus kokus un krūmus paredzēts likvidēt. Attīstīt satiksmes infrastruktūru, pārbūvējot Ataru ceļa posmu no autoceļa A1 līdz Laveru ceļam (posma garums ~ 2,09km) un Briljantu ceļu (posma garums ~ 0,28km) Nodrošināt galveno slodzi nesošo konstrukciju ilgizturību vismaz 30 gadu ekspluatācijas periodam, ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, atbilstošu satiksmes drošības līmeni, sabiedriskā, kravas un pasažieru autotransporta un satiksmes dalībnieku komfortu, kā arī ielas kvalitatīvu un estētisku risinājumu. Nodrošināt ūdensapgādes pieslēguma iespēju un ugunsdrošības noteikumu prasības šajā jomā Ataru ceļa rajonā. Nodrošināt kanalizācijas pieslēgumu iespēju Ataru ceļa rajonā. Paredzēt apgaismojuma izbūvi visā Ataru ceļa rajonā. |  |  |  |  |

| 11. | Projektā ietveramie risinājumi | Projekta robežās Izpildītājam jāizstrādā: - 1. kārta - inženierkomunikāciju izbūve (ūdensapgādes , saimnieciskās kanalizācijas, lietus kanalizācijas tīkli, apgaismojuma rekonstrukcija): - ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīklu, lietus kanalizācija tīklu un divu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Ataru ceļa posmā no īpašuma „Dālderlauki” līdz Laveru ceļam un Briljantu ceļa posmā, no Ataru ceļa krustojuma ar Briljantu ceļu (posma garums ūdensapgādei ~ 1,56 km un kanalizācijas tikliem ~1,87km): - nodrošināt virszemes ūdens atvadi, atbilstoši ieteikumu ceļu projektēšanai “Ūdens novade – 2005” prasībām; - ugunsdzēsības hidrantu izbūve; - apgaismojuma rekonstrukcija: - izvietojuma un konstruktīvie risinājumi (paredzēt LED lampas un cinkotos balstus), pamatojot balstu izvietojumu un garumu, kā arī piedāvājot Pasūtītājam izvērtēšanai vairākus balstu un armatūru tipus; - paredzēt radio vadāmību (automatizēto vadības sistēmu, ar centralizētu vadību un ātrdarbīgiem ciparu radiosakariem). - 2. kārta: Ataru ceļa posma no autoceļa A1 līdz līdz Laveru ceļam (posma garums ~ 2,09km) un Briljantu ceļa (posma garums ~0,28km) rekonstrukcija: - brauktuve (minimālais platums 6 m), t.sk., lai nodrošinātu sabiedriskā transporta kustību. Rekonstruējamās ielas parametrus un segas konstrukciju izvēlēties atbilstoši paredzamam transporta sastāvam un kustības intensitātei. Brauktuves ceļa seguma konstrukcijas varianti: - 420 m pilna segas rekonstrukcija ar karstā asfalta segumu; - 1420,5m esošās segas reciklēšana ar karstā asfalta segumu ; - iebrauktuves, kas domātas smagajam transportam, no valčbetona vai asfaltbetona; - nomales platums 0,75m. - Pirms projekta izstrādes visus augstumus precizēt uz vietas objektā. Projektējot ielas vertikālo plānojumu, nodrošināt esošo, rekonstruējamo un izbūvējamo komunikāciju iebūves dziļumus atbilstoši normatīviem. - Izvērtēt un aprakstīt atgūstāmo materiālu (bruģis, frēzētais asfaltbetons utt.) otrreizējas izmantošanas risinājumus objektā un metodes, kas draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus. - Saskaņā ar projektējamās teritorijas robežu, paredzēt nobrauktuvju segumu rekonstrukciju apmēram 6 m no rekonstruējamās ielas sarkanās līnijas, ja nobrauktuve ir uz pašvaldībai piederošas zemes, vai līdz zemesgabala robežai, ja iebrauktuve atrodas uz privātas zemes. Iebrauktuves rekonstruēt atbilstoši esošajiem detālplānojumiem. - Detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus, paredzētos stādījumus un labiekārtojuma elementus. - Uzrādīt ceļa zīmes un norādes, saskaņā ar AS «Latvijas Valsts ceļi" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām. - Krustojumos paredzēt ielu un ceļu nosaukumu norāžu izvietošanu, atbilstoši Ādažu novada būvvaldes noteiktajai kārtībai. - Paredzēt telekomunikāciju, elektropārvades tīklu, tai skaitā, skataku un sadales skapju pārbūvi vietās, kur nepieciešams izbūvēt jaunas vai pārvietot esošās komunikācijas, vai arī vizuāli to izskats vai novietojums ir nepieņemams. - Paredzēt esošo poligonometrijas punktu saglabāšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, aprakstīt veicamos poligonometrijas punktu aizsardzības pasākumus būvdarbu laikā. - Inženierkomunikāciju (elektrotīklu, sakaru komunikāciju u.tml.) aizsargjoslas precizējamas ģenerālplānā un dabā uz vietas. - Izstrādājot būvprojektu, ievērot spēkā esošās projektēšanas un celtniecības normas un noteikumus (LVS 190-1:2000, LVS 190-2:2007 LVS 190-3:2009), kā arī 2008.gada 25.novembra MK noteikumus Nr.972 „Ceļu drošības audita noteikumi”, spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, Ceļu specifikācijas 2015, Ceļu satiksmes drošības normatīvus, tehnisko noteikumu prasības un citas paredzētajiem darbiem saistošas prasības, t.sk.: - gājēju pāreju izvietojumu un aprīkojumu paredzēt saskaņā ar LVS 190-10:2007 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”; - Ielu, pievedceļu, iekšējo ceļu, gājēju celiņu, veloceliņu un inženierkomunikāciju tīklu projektus izstrādā atbilstošajā jomā licencēta projektēšanas organizācija vai sertificēts speciālists. - Nodrošināt redzamības brīvlaukus krustojumu zonās. - Izpildīt MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (spēkā no 02.10.2001.) prasības, lai varētu veikt būvdarbus uz pašvaldības ielu un ceļu brauktuves vai ceļa zemes nodalījuma joslu robežām. - Izstrādāto būvprojektu saskaņot uz aktualizēta (ne vecāka par gadu) teritorijas topogrāfiskā plāna, papīra veidā, atbilstoši pašvaldības 27.07.2010. saistošiem noteikumiem Nr.22 “Par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā”, ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļu (adrese: Rencēnu ielā 1a, Rīgā LV1073, otrdienās un ceturtdienās no 900 - 1200, tālr. 67249066), gaisa un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un Ādažu būvvaldi. - Ādažu būvvaldes izsniegto būvatļauju 10 dienu laikā reģistrēt VAS LVC Centra reģiona Rīgas nodaļā. Vispārējie nosacījumi: - Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. - Būvniecību uzsākot un atsedzot konstrukcijas, Projektētājam, iepriekš paredzot izdevumus, veikt nepieciešamos papildus izpētes darbus un autoruzraudzības kārtībā sniegt nepieciešamos risinājumus. - Būvprojektu saskaņot visās valsts institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus un Ādažu novada pašvaldībā. - Projektēšanas gaitā Būvprojekta risinājumus, saskaņot Ādažu novada pašvaldībā, atbilstoši noslēgtajam līgumam. - Būvprojekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un atbilstošiem spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem. - Būvprojektā norādīt atgūstāmos materiālus (bruģis, laukakmens, frēzētais asfaltbetons u.tml.) un paredzēt to transportēšanas izdevumus (ne tālāk kā 15 km attālumā), saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. |
| --- | --- | --- |
| 12. | PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJAM |  |
| 12.1. | Sagatavot izejmateriālus projektēšanai | Tehniskos noteikumus pieprasa Izpildītājs |
| 12.2. | Zinātn. pētniec. un eksperiment. darbi | Nē |
| 12.3. | Energoaudita atskaite | Neattiecas |
| 12.4. | Inženierizpētes un inženierģeoloģiskie darbi | Jā |
| 12.5. | Vēsturiskā izpēte -pieejamo vēsturisko materiālu apkopojuma apjomā, | Nē |
| 12.6. | Arhitektoniski-mākslinieciski izpētes atskaite (AMI) | Nē |
| 12.7. | Būves tehniskās izpētes dati / atzinums (TIS) | Jā |
| 12.8. | Fotofiksācijas | Nē |
| 12.9. | Uzmērījumu rasējumi | Nē |
| 12.10. | Projekta risinājuma varianti | Nē |
| 12.11. | 1. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiāli | 1. Nav nepieciešami |
|  | 2. Sabiedrības informēšanas materiāli | 2. Jā. Izstrādā Projektētājs |
| 12.12. | Makets, modelis, īpaša grafika | Nē |
| 12.13. | Ainavu projekts | Nē |
| 12.14. | Dizains | Jā, ja paredz nestandarta risinājumu (visiem labiekārtojuma elementiem, t.sk., apgaismojuma stabiem, apgaismojuma ķermeņiem un citiem labiekārtojuma elementiem - soliņiem, atkritumu urnām un citām iekārtām jāsaskaņo ar Pasūtītāju). |
| 12.15. | Telpu interjers | Neattiecas |
| 12.16. | Tehnoloģisko iekārtu izvietojums | Jā (piemēram, ja tiek paredzēts sadales skapju izvietojums, tos izvietot pēc iespējas vizuāli neuztverami (iebūvētus žogos, pie ēku sānu fasādēm u.tml.). |
| 12.17. | Nestandarta iekārtu/objektu darba zīmējumi (izgatavošanai) | Ja projektētājs paredz, tad izstrādāt. |
| 12.18. | Būvprojekta ekspertīze | - Apmaksā un pasūta Pasūtītājs, ar uzdevumu. - Apmaksā Izpildītājs, ja ekspertīze jāveic atkārtoti un ekspertīzes slēdzienā ir piezīmes, kas jālabo. |

| 13. | BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | Būvniecības ieceres iesnieguma veids, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi" | Aizpilda pasūtītājs |  |  |
|  |  | Paskaidrojuma raksts (6.pielikums) | Būvniecības iesniegums (7.pielikums) | Apliecinājuma karte (8.pielikums) |
|  |  | - | X | - |
| 13.2. | Būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamie nosacījumi | Izsniedz Ādažu novada domes būvvalde |  |  |
| 13.3. | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam | Izsniedz pasūtītājs |  |  |
| 13.4. | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | Pasūta projektētājs |  |  |
| 13.5. | Situācijas plāns |  |  |  |
| 13.6. | Būves inventarizācijas materiāli | Neattiecas |  |  |
| 13.7. | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | Nav vajadzīga |  |  |
| 13.8. | Koku un krūmu izciršanas atļauja | Ja nepieciešams, izsniedz Ādažu būvvalde. Pievienot projektam, ja krūmi vai koki traucē paredzētos darbus: 1. Izsniedz Pasūtītājs, saskaņā ar Projektētāja sagatavoto informāciju; 2. Koku ciršanu neparedzēt no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam. Būvprojektam pievienot saskaņojumu vai izciršanas atļauju |  |  |
| 13.9. | Izejmateriāli 3. grupas inženierbūvei | Neattiecas |  |  |
| 13.10. | Saistošie papildus izejmateriāli projektēšanai | Ādažu novada domē pieejamie dokumenti: - „Ādažu novada Ataru ceļa, Muižas ielas un Jaunkūlu ielas industriālo rajonu ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes principiālie risinājumi”; - „Ādažu novada Ataru ceļa un Jaunkūlu ielas rekonstrukcijas principiālie risinājumi”; - tehniski-ekonomiskais pamatojums projektam „Ataru ceļa infrastruktūras rekonstrukcija ražošanas zonas pieejamības uzlabošanai”. |  |  |
| 14. | NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI |  |  |  |
| 14.1. | Ūdensapgādei | SIA “Ādažu Ūdens” |  |  |
| 14.2. | Kanalizācijai, LK | SIA “Ādažu Ūdens” |  |  |
| 14.3. | Siltumapgādei | Nav vajadzīgi |  |  |
| 14.4. | Gāzes apgādei | AS “Latvijas gāze” |  |  |
| 14.5. | Elektroapgādei | AS “Sadales tīkls” |  |  |
| 14.6. | Telekomunikācijām | SIA “Lattelecom” |  |  |
| 14.7. | Ceļu infrastruktūrai | VAS “Latvijas Valsts ceļi”; Ādažu novada domes saimniecības un infrastruktūras daļa |  |  |
| 14.8. | Ielu apgaismojumam | Ādažu novada domes saimniecības un infrastruktūras daļa |  |  |
| 14.9. | Apsaimniekošanai | Ādažu novada domes saimniecības un infrastruktūras daļa |  |  |
| 14.10. | Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasības | Nav vajadzīgi |  |  |
| 14.11. | Aizsardzības zonu prasības | Vajadzīgas (vēsturiskā apbūves zona, inženierkomunikāciju aizsargjoslas un drošības zonas). |  |  |
| 14.12. | Vides aizsardzības prasības. | Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. |  |  |
| 14.13. | Sanitāri higiēniskais uzdevums | Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. |  |  |
|  | NOSACĪJUMI |  |  |  |
| 15. | Ģenerālais projektētājs un būvuzņēmējs | Nosaka atbilstoši publisko iepirkumu likumam |  |  |
| 16. | Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | Saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu |  |  |
|  | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | Būvniecības ieceres un būvprojekta izstrādes, saskaņošanas, ekspertīzes kalendārais grafiks, kas Izpildītājam sastāda 3,5 kalendāros mēnešus, bet ne ilgāk kā 2016.gada 28.maijs ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Nr.p.k.; Izpildāmie darbi; 2016.gads. Kalendārie mēneši. 1; 2; 3; 4. 1; Būvprojekta 1. kārta; Līdz 1,5 mēnešiem; Būvekspertīze līdz 0,5 mēnešiem; Skaņošana līdz 0,5 mēnešiem. 2; Būvprojekta 2. kārta; Līdz 2 mēnešiem; Būvekspertīze līdz 0,5 mēnešiem; Skaņošana līdz 0,5 mēnešiem. |
| 17. | Saskaņošana ar pasūtītāju | - Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sākotnējās idejas vizuālos risinājumus un aprakstus, sabiedrības informēšanas materiālus, Būvniecības ieceri un Būvprojektu saņemšanas (pēc būvatļaujas, ar nosacījumiem) risinājumus saskaņojot ar Pasūtītāju un būvvaldi. - Izpildītājs saskaņo Būvprojektu ar sabiedrisko pārvadājumu pakalpojuma sniedzēju Ādažu novadā. - Ne retāk, kā vienu reizi nedēļā, Izpildītājs piedalās projektēšanas plānošanas sanāksmēs Pasūtītāja telpās, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai. - Pasūtītājs Būvprojekta ieceres izskatīšanu (saskaņotu ar pierobežniekiem) veic 5 darba dienu laikā pēc visu būvieceres risinājumu materiālu saņemšanas. - Pasūtītājs Būvprojekta izskatīšanu veic 5 darba dienu laikā pēc visu būvprojekta risinājumu materiālu saņemšanas. - Pasūtītājs iesniedz Būvprojektu būvekspertīzei, paredzamais ekspertīzes veikšanas termiņš 2 (divas) nedēļas no brīža, kad pilns būvprojekts tiek nodots Pasūtītājam saskaņošanai. - Ja atbilstoši būvekspertīzes slēdzienam vai sapulces protokolam, ko parakstījis Pasūtītājs, būvprojektā nepieciešami labojumi, Projektētājs (Izpildītājs) tos veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja slēdziena saņemšanas brīža vai protokola parakstīšanas datuma. - Ja Izpildītājs nav veicis norādītos labojumus noteiktā laikā vai labojumi neatbilst Pasūtītāja norādītām prasībām sapulces protokolā, tad tiek piemērotas soda sankcijas atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Pasūtītāju. - Ja būvekspertīzes lēmums ir pozitīvs, Pasūtītājs, iesaistot tā speciālistus, veic būvprojekta saskaņošanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvekspertīzes slēdziena saņemšanas brīža. - Ja, atbilstoši būvekspertīzes slēdzienam un protokolam, būvprojektā nepieciešami labojumi, Projektētājs tos veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no slēdziena saņemšanas brīža. - Projekta galīgās versijas saskaņošanu, iesaistot Pasūtītāja speciālistus, Pasūtītājs veic 5 (piecu) darba dienu laikā no labotā būvprojekta saņemšanas brīža. |  |  |
| 18. | Atzīmes būvatļaujā par Būvniecības ieceres, projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi termiņi | Veic Ādažu būvvalde no būvniecības ieceres iesniegšanas brīža saskaņā ar spēkā esošiem likumdošanas aktiem. |  |  |
| 19. | Sabiedrības informēšanas materiālu un publiskās apspriešanas materiālu iesniegšanas termiņi un sastāvs | Sabiedrības informēšanas materiāli Saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes nosacījumiem būvatļaujā Publiskās apspriešanas materiāli Nav nepieciešami |  |  |
| 20. | Būvniecības ieceres dokumenti: 1.Būvniecības iesniegums 2.Būvprojekta minimālā sastāvā sastāvs un eksemplāru skaits | Būvniecības ieceres dokumenti: Izpildītājs būvvaldē iesniedz: 1. būvniecības iesniegumu (7.pielikums). 2. būvprojektu ieceri, kura sastāv no: 2.1. skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; 2.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; 2.3. raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm, izņemot gadījumu, ja ceļš un iela tiek nojaukta; 2.4. grafiskajiem dokumentiem ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, izņemot gadījumu, ja ceļš un iela tiek nojaukta; 2.5. labiekārtošanas risinājuma plāna, ja ir paredzēts labiekārtojums; 2.6. transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; 2.7. institūciju tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem; 2.8. ja ceļa un ielas nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām, - konkrēta sadalījuma pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; 2.9. citiem dokumentiem atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam. 3. Būvprojektam minimālā sastāvā pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus, atzinumus, skaņojumus ar īpašnieku un pierobežniekiem. 4. Būvprojekta minimālā sastāvā paredzēt provizorisko tāmi - visam būvprojektam kopumā. Būvprojekta minimālā sastāvā eksemplāru skaits: Būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) izstrādā trīs oriģinālos eksemplāros, divas kopijas un divi CD formāti (visu projekta sastāvu un saturu, t.sk., ģenerālplāns LKS-92 TM koordinātu sistēmā atbilstoši TOPO 500 prasībām. Viens eksemplārs tiek glabāts būvvaldē (eks. Ādažu būvvaldē (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas)) un eksemplārs - birojā, pa vienam eksemplāram glabā būvniecības ierosinātājs, būvprojekta izstrādātājs, būvuzraugs, izpildītājs. |  |  |

| 21. | Būvprojekta sastāvs | Izpildītājs būvprojektam izstrādā šādas sastāvdaļas: I Vispārīgā daļa Izejmateriāli Paskaidrojuma raksts Topogrāfiskais plāns Ģeotehniskās izpētes pārskats Saskaņojumu saraksts Pielikumi II Inženierrisinājumu daļa Ceļu daļa Projekta vispārējie dati Ceļa konstrukcijas aprēķins Plāns ar inženiertīkliem mērogā 1:250 Horizontālais plānojums Vertikālais plānojums Garenprofils\škērsprofili un segas konstrukcija, griezumi Segumu plāns mērogā 1:500 Labiekārtojuma risinājumi un to elementu detalizācijas, arhitektūras mazās formas Satiksmes organizēšanas plāns mērogā 1:500 Satiksmes organizēšanas pasākumi būvdarbu laikā Pielikumi Inženierkomunikācijas Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli Elektroapgāde, ārējie tīkli – apgaismojums Elektroapgāde, ārējie tīkli Poligonometrijas punktu pārcelšana Vājstrāvas, ārējie tīkli Darba organizācijas plāns III Ekonomiskas daļa (valsts un pašvaldību finansētiem projektiem) Darbu daudzumu kopsavilkums Darbu veikšanas specifikācijas IV Pielikumi – pēc Izpildītāja ieskatiem vai nepieciešamības V Būvprojekts elektroniskā formā (Tekstuālās sadaļas, izmantojot MS Word; Darbu un materiālu daudzumu saraksts, izmantojot MS Excel; Grafiskiem materiāliem izmantojot MicroStation, AutoCad, programmatūru failu formātus. Adobe Acrobat Reader failus pēc Pasūtītāja pieprasījuma.) VI Ceļu drošības audita atzinums VII Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs atzinums (Pasūtītāja izvēlēts) |
| --- | --- | --- |

| 22. | ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PROJEKTĒTAJAM (IZPILDĪTĀJAM) BŪVPROJEKTA IZTRĀDEI |
| --- | --- |
| 22.1 | Vispārīgā daļā iekļaut izejmateriālus projektēšanai un topogrāfiskos uzmērījumus, tehniskos noteikumus. |
| 22.2 | Būvprojektā (pievienot, atbilstoši projekta risinājumiem visas nepieciešamās un atbilstošās būvprojekta sadaļas) Arhitektūras daļā paredzēt ĢP, TS vai CD, AR, IE sadaļas (t.sk., iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu); Inženierrisinājumu daļā paredzēt BK, DZK, MK, KK, ŪKT, DT, LKT, ELT, VST sadaļas (t.sk., iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu); Ekonomikas daļā IS (iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu), BA (būvdarbu apjomu sarakstu), DOP (darbu organizēšanas projektu), T (izmaksu aprēķinu) sadaļas. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus - projekta vadīšanu, ekspertīzes, kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas. |
| 22.3 | Visās būvprojekta sadaļās izstrādāt detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu un būvdarbu veikšanu un projekta nepārprotamību. Tai skaitā labiekārtojuma elementiem - soliņiem, atkritumu urnām, apgaismes stabiem, apgaismes ķermeņiem un citām iekārtām. |
| 22.4 | Būvprojektam pievienot atgūstāmo materiālu specifikāciju un koptāmē iekļaut transportēšanas izmaksas (ja nepieciešams papildinot ar fotofiksāciju), kurā izvērtēti un uzskaitīti atgūstāmie materiāli (piem. grunts, melnzeme, betona bruģis, laukakmens bruģis, ceļu apmales, plāksnes, balsti, stabi, ceļazīmes, citi būvmateriāli u.tt), aprakstīt otrreizējas izmantošanas risinājumi (nododami glabāšanai/nodošanai vai izmantojami šajā objektā, projektā) un metodes, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus, kā arī minēta pasūtītāja norādītā transportēšanas vieta un norādījumi. |
| 22.5 | Inženierrisinājumu daļā iekļaut esošo un jauno konstrukciju un iekārtu risinājumu rasējumus, mezglus un specifikācijas. |
| 22.6 | Izmaksu aprēķina lokālajā tāmē «Vispārīgie būvdarbi" iekļaut izmaksas informācijas stenda (būvtāfeles) izgatavošanai un uzstādīšanai. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus- ekspertīzes, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas. |
| 22.7 | Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam), un tam ir šādas sastāvdaļas: 1. būvdarbu kalendāra plāns (ja to pieprasa pasūtītājs); 2. būvdarbu ģenerālplāns; 3. darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu); 4. skaidrojošs apraksts. Būvprojekta sadaļā „ Darbu organizēšanas projekts" obligāti jāiestrādā pasākumi enerģiju taupoša un videi draudzīga būvniecības procesa īstenošanai. |
| 22.8 | Būvprojektu izstrādāt vadoties pēc pirmsprojekta izpētes materiālos un saistītajos iepriekš izstrādātajos projektos un tehniskajās shēmās sniegtajiem risinājumiem un rekomendācijām. |
| 22.9 | Būvprojekta paskaidrojuma rakstā un materiālu specifikācijās jānorāda iestrādāt paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem ekoloģiskajiem parametriem |
| 22.10 | Iekārtām (ja paredz) jānorāda precīzus tehniskos parametrus un vidējās ekspluatācijas izmaksas gadā |
| 22.11 | Projekta izstrādē piesaistīt sertificētu arhitektu un sertificētus inženierus ar pieredzi projektu izstrādē. Būvniecības stadijā nodrošināt autoruzraudzību ar sertificētu autoruzraugu grupas speciālistu un sertificēta autoruzraugu grupas vadītāja - speciālista piedalīšanos. |
| 22.12 | Izpildītājs būvprojektu saskaņo ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem, skarto zemes vienību īpašniekiem/lietotājiem. |
| 22.13 | Tehniskās specifikācijas būvniecībai. |

Saistītos dokumentus skatīt vietnē:

https://failiem.lv/u/kbz28ecn

2. pielikums

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/10)

PIETEIKUMS

Iepirkuma Identifikācijas Nr. ____

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- ___________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;

- Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- Šis piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas sanāksmes.

| - Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| - Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| - Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

3. pielikums

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/10)

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Līguma summa bez PVN (EUR) | Būvprojekta raksturojums | Pakalpojuma sniegšanas gads un mēnesis | Būvprojekta akceptēšanas būvvaldē gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…>/<…> |

4. pielikums

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/10)

SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālists (minēt atbilstošu nolikuma punktu) | Speciālista vārds, uzvārds | Kvalifikācija | Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš, darbības sfēra) | Profesionālā pieredze (gados) | Persona, kuru pārstāv * | Līgumattiecību pamats ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāju apvienības) būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

B apakšuzņēmēja – komersanta būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

D darba līgums

E uzņēmuma līgums

F cits (norādīt, kāds)

5. pielikums

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/10)

Informācija par [SPECIĀLISTA NOSAUKUMS, VĀRDS UN UZVĀRDS] pieredzi

| Nr.p.k. | Gads | Objekts |  | Sniegto pakalpojumu apraksts | Pasūtītāja nosaukums, Kontaktper-sona, kontakt-tālrunis | Būvprojekta akceptēšanas būvvaldē gads un mēnesis | Kopējā līgumcena (euro bez PVN) | Objekta raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nosaukums | Adrese |  |  |  |  |  |

Ar šo es <Vārds, uzvārds> apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi, kā arī nepastāv šķēršļi kādēļ es nevarētu piedalīties iepirkuma „________________________________________” (Identifikācijas Nr. ĀND 2016/10), veicot <šādus darbus>, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

(Būvuzrauga paraksta atšifrējums)                                                                         	       (paraksts)

- ! Tabulā norāda tikai to informāciju, kas pamato speciālistam izvirzīto prasību izpildi (Nolikuma 7.nodaļas prasības).

- ! Izziņai pievieno kompetentas institūcijas izdotu dokumentu - objekta ekspluatācijā pieņemšanas aktu, būvatļauju, būvuzraugu saistību raksta apliecinātu kopiju katram pieredzi apliecinošajam objektam tādā veidā, lai tiktu apliecināta speciālista juridiskā saistība ar konkrēto objektu.

6. pielikums

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/10)

Speciālista

APLIECINĀJUMS

Ar šo es, <vārds, uzvārds>, apņemos saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> piedāvājumu pasūtītāja izsludinātajam iepirkumam „_________________________________” (Identifikācijas Nr. ĀND 2016/10) kā <speciālista specialitāte> veikt <speciālista izpildāmo darbu apraksts>, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

(Sertificētā speciālista paraksta atšifrējums)                                                                         	       (paraksts)

7. pielikums

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/10)

IZZIŅA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Ar šo [pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka Ādažu novada domes izsludinātā iepirkuma „_______________________” (Identifikācijas Nr. ĀND 2016/10) ietvaros veicamo pakalpojumu izpildes laikā pretendenta paša resursiem veicamo pakalpojumu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma, apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma.

Pieaicinātie apakšuzņēmēji:

1. ________________ veiks  ____________________ , kas sastāda  ___ % (finansiālā vērtība) no kopējās līguma vērtības;

(apakšuzņēmēja nosaukums)            (darbu veids- nododamā līguma daļa)

2. ________________  veiks  ____________________ , kas sastāda  ___ % (finansiālā vērtība) no kopējās līguma vērtības;

(apakšuzņēmēja nosaukums)             (darbu veids- nododamā līguma daļa)

3. …

8. pielikums

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/10)

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo [apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā „_____________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/10), mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs apņemas veikt šādus darbus saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju: ____________________________________________________________________________.

| _______________________________ |  | ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Amata nosaukums) | (paraksts) | (Paraksta atšifrējums) |

z.v.

9. pielikums

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/10)

IZZIŅA

Informācija par pretendenta [Pretendenta nosaukums] finanšu apgrozījumu (bez PVN)

Ar šo, [Pretendenta nosaukums] (reģistrācijas numurs ________________, juridiskā adrese __________________), apliecina:

- ka [Pretendenta nosaukums] finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados ir:

| Gads | Finanšu apgrozījums (EUR) |
| --- | --- |
| 2013. |  |
| 2014. |  |
| 2015. |  |
| Kopā iepriekšējos 3 gados |  |

- ka [Pretendenta nosaukums] kopējās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) pēc 2014. gada 31. decembra finanšu pārskata datiem, par kuru auditu veicis zvērināts revidents, ir ne mazāks par 1,0:

| Apgrozāmie līdzekļi (EUR) | Īstermiņa kredītsaistības (EUR) | Likviditātes koeficients |
| --- | --- | --- |

- ka, pēc 2014. gada finanšu pārskata datiem, par kuru auditu veicis zvērināts revidents, [Pretendenta nosaukums] ir pozitīvs pašu kapitāls –____________ EUR.

| (Amata nosaukums) | (paraksts) | (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- |