Identifikācijas Nr. ĀND 2016/55

2.pielikums

Tehniskais uzdevums.

Ādažu Centra poldera aizsargdambja kopšana

Objekta nosaukums: Ādažu Centra poldera aizsargdambis

Paredzētie darbi: veikt apauguma novākšanu no aizsargdambja ķermeņa un novadgrāvja- līdz grāvja vidum vai visā platumā (atbilstoši īpašuma tiesībām).

Mērķis: Nodrošināt polderu sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši 07.08.2010. MK noteikumiem Nr. 714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”

Darba apraksts:

- Aizsargdambim pik. 00/00 – 14/00 (sūkņu stacija) veikt apauguma novākšanu, apaugumu novākt no virsas un aizsargdambja nogāzēm);

- Aizsargdambim pik. 14/00 – 28/30 veikt apauguma novākšanu aizsargdambja virsai, nogāzēm, bermai, grāvim līdz grāvja vidum;

- Aizsargdambim pik. 28/30 – 43/00, apauguma novākšana virsai, nogāzēm, bermai un grāvja nogāzēm;

- Aizsargdambim pik. 43/00 – 52/70 apauguma novākšana aizsargdambja nogāzēm un virsai, kur nepieciešams;

- Aizsargdambim pik. 52/70 - 58/50 apauguma novākšana aizsargdambja nogāzēm un virsai, kur nepieciešams (pēc pieprasījuma 7 dienu laikā veikt papildus posma apauguma novākšanu reizes laika periodā no 01.07.2016.-14.08.2016. skatīt laika grafiku un lok.tāmi);

- Darbu laikā radušos atkritumus, kā arī nopļautos krūmus, atvases un zāli aizliegts dedzināt objektā;

- Darbu laikā nodrošināt nopļauto krūmu, atvašu un zāles utilizāciju, darbu izpildītājs aizved uz savu atbērtni;

- Traktortehniku, kas aprīkota ar pļaušanas iekārtu un kas pārsniedz 6t, aizliegts izmantot aizsargdambja kopšanai;

- Par jebkuru darbu izpildes traucējošu faktoru nekavējoties ziņot Pasūtītājam;

- Pļaujamā platība var tikt precizēta 5% apmērā, no kopējā līguma apjoma;

Meliorācijas sistēmu kopšanas darbi jāveic atbilstoši:

2010. gada 07. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.714 " Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi ", ievērojot darba drošības noteikumus.

Mērvienība: Krūmu, atvašu, zāles, niedru pļaušana (ha).

Iekārtas un mehānismi: Darbu izpildei jāpielieto nepieciešamās iekārtas un mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi.