IEPIRKUMA

„Kadagas ceļa posma un Gaujas ielas iebrauktuves uz Ādažu vidusskolu (Lauku iela) seguma atjaunošana”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr.: ĀND 2016/70

Ādažos

2016

- Vispārējā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: ĀND 2016/70

  - Pasūtītājs: Ādažu novada dome

  - Pasūtītāja rekvizīti:

| Adrese: | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000048472 |
| Tālrunis: | 67997350 |
| Fakss: | 67997828 |

  - Kontaktpersona: Rita Šteina, tālr.: 67996298, e-pasts: rita.steina@adazi.lv;

- Informācija par iepirkumu

  - Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta nosacījumiem.

  - Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā www.adazi.lv.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 22.aprīļa plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kopš piedāvājuma iesniegšanas dienas.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevarēs noslēgt piedāvājumu derīguma termiņa laikā, Pasūtītājs un Pretendents/i var vienoties par piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas), klāt pievienojot arī visa piedāvājuma elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā un finanšu piedāvājumu Excel formātā. Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

- Atzīme „Neatvērt līdz 2016. gada 22.aprīļa plkst. 10:00”.

  - Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no trim daļām:

- pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

- tehniskais un finanšu piedāvājums.

  - Visas piedāvājuma daļas iesienamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Piedāvājums jāievieto 5.1.punktā minētajā iepakojumā.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu darba apjomu.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes kārtējie remontdarbi. Skatīt Tehnisko specifikāciju.

  - Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) kalendārās nedēļas, ieskaitot būves pieņemšanu ekspluatācijā. Faktiskais būvdarbu izpildes termiņš sastāda 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas.

- Kvalifikācijas prasības:

  - Pretendenta vidējais apgrozījums būvniecības jomā pretendenta darbības iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2013., 2014., 2015.) laikā (pretendentiem, kas dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trijiem gadiem - apgrozījums faktiski nostrādātajos gados) ik gadu ir vismaz 3 (trīs) reizes lielāks par pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu attiecīgajā iepirkumā. Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu var tikt izpildīta arī ar apakšuzņēmēju vai personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, ja minētās personas uzņemas finansiālu atbildību par līgumu un Pretendents apvienojas ar to/tām personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē). Ja šāda personu apvienība tiks atzīta par uzvarētāju, Pasūtītājs pirms līguma slēgšanas pieprasīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēt juridisko personu apvienību.

  - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvniecību, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai tam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

  - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir līdzvērtīga pieredze ceļu/ielu remontdarbu veikšanā – noslēgti un izpildīti vismaz 3 (trīs līgumi), kur katra kopējā līgumcena ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas attiecīgajā iepirkumā apjomā un līguma priekšmets ir līdzīgas specifikas ceļu/ielu remontdarbi.

  - Pretendents Būvniecībā var nodrošināt sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divu) ceļu/ielu remontdarbu līgumu izpildi, kur katrs līgums ir pretendenta piedāvātās līgumcenas attiecīgajā iepirkumā apjomā un līguma priekšmets ir līdzīgas specifikas ceļu/ielu remontdarbi.

  - Līgumiem, ar kuriem pretendents apliecina savu atbilstību šajā nodaļā minētajām prasībām, ir jābūt pilnībā pabeigtiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja pretendentam vai tā apakšuzņēmējam, vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze būvdarbu līgumu izpildē, kuru pasūtītājs ir bijis Ādažu novada dome, papildus 7.3.punkta pieredzei pasūtītājs vērtēs arī sadarbību ar šo personu realizēto līgumu ietvaros. Šādā gadījumā pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu, ja tas vienlaikus atbildīs gan 7.3.punkta prasībām, gan tam būs bijusi pozitīva sadarbība izpildīto līgumu ietvaros ar Ādažu novada domi. Sadarbība tiks atzīta par pozitīvu, ja visi nolīgtie būvdarbi būs bijuši pabeigti līgumā noteiktajos termiņos un līgumi būs bijuši izpildīti kvalitatīvi.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija, tehniskās un profesionālās spējas atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi.

- Kvalifikācijas dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (atbilstoši B1 formai).

  - Pieteikumu aizpilda arī visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās.

  - Izziņa par Pretendenta gada kopējo finanšu apgrozījumu (2013., 2014., 2015.) būvniecībā par darbības iepriekšējiem trīs gadiem.

  - Informācija par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem (skatīt B3 formu), piedāvāto speciālistu CV (skatīt B4 formu) un spēkā esošu būvprakses sertifikātu kopijas.

  - Informācija par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā realizētajiem līgumiem. Informācija sagatavojama saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (skatīt B2 formu), pievienojot pasūtītāju atsauksmes.

  - Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, nododot tiem vairāk par 20% no līguma summas:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (B5 pielikums),

- Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājums atbilstoši Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (B6 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- Tehniskais un finanšu piedāvājums

  - Tehniskais un finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums), ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (B7 pielikums).

  - Finanšu piedāvājuma cena un summas tāmēs ir jānorāda ar precizitāti – ne vairāk kā divas zīmes aiz komata. Excel programmā ir piemērojama ROUND funkcija ar precizitāti divas zīmes aiz semikola (ROUND (...;2).

- Piedāvājumu izvēles kritēriji

  - Komisija slēgtā sēdē atver iesniegtos Piedāvājumus piedāvājumu iesniegšanas secībā.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs – atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto lētāko Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un ar Pretendentu saskaņotu līgumprojektu.

  - Līgumprojekta noteikumi tiks sagatavoti saskaņā ar šī Iepirkuma noteikumiem.

  - Līgumcenas samaksas nosacījumi – Iespējams avanss līdz 20% apjomā, iesniedzot Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības avansa nodrošinājuma garantiju pieprasītā avansa apjomā. Atlikusī samaksa – 15 dienu laikā pēc parakstīta darbu pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

A pielikums: Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

“Kadagas ceļa posma aiz Gaujas tilta un Gaujas ielas iebrauktuves uz Ādažu vidusskolu (Lauku iela) asfaltbetona seguma atjaunošana, Ādaži, Ādažu novads”

- Būvniecības objekts

  - Kadagas ceļa posms aiz Gaujas tilta 93 metru garumā.

  - Gaujas ielas iebrauktuve uz Ādažu vidusskolu (Lauku iela) no Gaujas ielas līdz iebrauktuvei uz Ādažu sporta centru..

  - jāizstrādā un jāiesniedz satiksmes organizācijas shēma atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” un Ministru kabineta noteikumi Nr.421 prasībām.

  - jāgarantē, ka Izpildītāja transports ārpus darba zonas ievēros visus spēkā esošos normatīvos aktus un slodžu ierobežojumus;

  - visā būvniecības darbu veikšanas laikā jānodrošina autotransporta, operatīvā transporta un gājēju satiksme. Nedrīkst tikt traucēta iedzīvotāju, kā arī specdienestu (VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība, komunālais dienests, u.c.) piekļūšana īpašumiem, kuri robežojas ar būvlaukumu;

  - ja Pasūtītājs ir sastādījis defekta aktu, triju darba dienu laikā no defekta akta sastādīšanas datuma ir jāsaved kārtībā teritorijas, kas tikušas jebkurā veidā izmantotas vai skartas. Būvuzņēmēja pienākums ir uzturēt teritoriju kārtībā visu būvdarbu izpildes laiku.

- Inženiertīkli

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāsaņem visas atļaujas darbu veikšanai un jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošas organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas objektā;

  - Būvuzņēmējam būvdarbu gaitā jāveic esošo inženiertīklu fotofiksācija, nekavējoties mutiski, un ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc neatbilstības konstatēšanas rakstiski jāziņo Pasūtītājam, ja ir konstatētas neatbilstības;

  - ja būvniecības procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem, “Ceļu specifikācijas 2015” par kuriem Būvuzņēmējs nav informējis Pasūtītāju, tad Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāpārbūvē objekts atbilstoši tehniskajām specifikācijām, kā arī jāsedz visas papildizmaksas, kas saistītas ar papildus darbiem;

  - Būvuzņēmējam būvdarbu izpildes laikā stingri jāievēro inženiertīklu aizsardzības noteikumi;

  - būvdarbu veikšana inženiertīklu tuvumā (aizsardzības zonā) Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar to attiecīgajām apkalpojošajām organizācijām un jāsaņem attiecīga darbu veikšanas atļauja. Līdz 2 (divu) metru attālumā no inženiertīkliem rakšanas darbus jāveic bez mehānismiem.

- Atgūtie materiāli

  - liekā grunts un būvgruži jātransportē uz Būvuzņēmēja atbērtni;

  - demontējamās betona un dzelzsbetona konstrukcijas jātransportē un jāutilizē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai;

  - demontējamās metāla konstrukcijas (aku vāki, gūliju restes) saudzīgi jānojauc un jānogādā Pasūtītāja norādītajā vietā. Transportēšanas attālums līdz 5 km;

  - nofrēzētais asfaltbetons jānogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu. Transportēšanas attālums līdz 5 km;

- Izmantojamie materiāli (būvmateriāli)

  - Kadagas ceļa posma un Gaujas ielas iebrauktuves uz Ādažu vidusskolu (Lauku iela) asfaltbetona seguma atjaunošanā pielietotajiem materiāliem jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2015” un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Ceļa nomales virskārta izbūvējamas no grants - šķembu maisījuma 0/32s N-III klase, atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” 5.2.4.4.7 punktā norādītajām prasībām.

  - Brauktuves asfaltbetona segumu izlīdzinošo kārtu izbūvēt no seguma apakškārtas ACbase8; (S-II) un virskārtas ACsurf11 (S-I), kas atbilst “Ceļa specifikācijas 2015” 6.2.punktā izvirzītajām prasībām.

  - Visos gadījumos, atbilstošos būvnormatīvos un standartos ir paredzētas speciālās būvmateriālu pārbaudes, Būvuzņēmējam uz sava rēķina tās jāveic neatkarīgās ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotās būvmateriālu laboratorijās.

- Darbu izpildes termiņi

  - Objekta būvniecību paredzēts uzsākt pēc būvuzņēmuma līguma noslēgšanas. Plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš – 2016.gada maijs. Plānotais kopējais būvniecības darbu ilgums – 3 (trīs) nedēļas, ieskaitot būves pieņemšanu ekspluatācijā. Faktiskais būvdarbu izpildes termiņš sastāda 14 kalendārās dienas.

- Ar būvobjekta būvniecību saistītie darbi

  - Izlīdzinošā frēzēšana

Uzdevums:

- Asfalta segumu paredzēts frēzēt, lai izveidotu esošā asfalta segumam nepieciešamo augstumu, līdzenumu un šķērskritumu, novāktu vecās asfalta kārtas vai sagatavotu esošās un no jauna ieklājamās asfalta kārtas salaidumu vietas.

Mērvienība:

- Jāuzmēra nofrēzētais laukums (m2).

Darba apraksts:

    - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

    - Remontējamās vietas robežu apzīmēšana;

    - Seguma frēzēšana;

    - Izfrēzētā materiāla savākšana un transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni;

    - Darba vietas sakopšana;

    - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

Iekārtas:

    - Asfaltbetona frēze – izlīdzinošajai frēzēšanai, ar darba platumu vismaz 1,0-2,0 m un aprīkota ar automātisku šķērsslīpuma vadību. Prasība ir spēkā arī gadījumā, ja daļēji jānofrēzē esošais asfalta segums, izveidojot noteiktu šķērskritumu.

    - Traktorbirste seguma attīrīšanai.

Darba izpilde

    - Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ar Pasūtītāju jāsaskaņo frēzēšanas karte ar uzmērījumu protokolu.

    - Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Izlīdzinošā frēzēšana izpildāma tādā apjomā, kas nepieciešams prasītā seguma šķērskrituma vai garenkrituma uzlabošanai. Ja nav paredzēts frēzējumā iestrādāt asfalta materiālu, tad jānodrošina frēzējuma un apkārtējā seguma līdzena salaiduma vieta.

    - Uzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.

    - Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Prasības izpildītam darbam:

    - Šķērsprofilam jābūt pareizi vērstam un tas nedrīkst būt sliktāks par profilu pirms frēzēšanas. Ja nav paredzēta asfalta iestrāde, jābūt pilnībā nodrošinātai ūdens atvadei no seguma virsmas. Vietās, kur veikta izlīdzinošā frēzēšana, spraugas zem 3m latas nedrīkst pārsniegt 10mm. Savienojuma frēzējumam joslas šķērsvirzienā jābūt izpildītam vismaz 3m platumā. Savienojuma frēzējuma dziļumam sajūgumā ar esošo segumu jāatbilst izbūvētā paredzētās asfalta kārtas biezumam. Darba dienas beigās nedrīkst palikt ceļa asij perpendikulāri izfrēzētas atklātas savienojuma vietas. Ja šādu perpendikulāri izfrēzētu savienojumu vietās, darba sienai beidzoties, tomēr nav izbūvēta asfalta kārta, tad savienojuma vietā jāaizpilda ar asfalta maisījumu, nodrošinot pakāpenisku pāreju, vismaz 3m garā posmā. Darbu beidzot, remontējamam posmam un nomalēm jābūt tīrām.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

    - Jāuzmēra nofrēzētais laukums visā ielas posmā.

    - Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas.

    - Asfalta seguma izlīdzinošās vai savienojumu frēzēšanas kvalitātei jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2015” 3.3-1 tabulā izvirzītajām prasībām.

  - Ceļa apmaļu izbūve uz betona pamatnes

Uzdevums:

- Uzstādīt jaunas ceļa apmales;

Mērvienība:

- Jāuzmēra nomainīto apmaļu tekošos metrus (m).

Darba apraksts:

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Pamata sagatavošana un ceļa apmaļu uzstādīšana;

- Darba vietas sakopšana (būvgružu un netīrumu aizvākšana uz Būvuzņēmēja atbērtni);

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

Materiāli:

- Betona ceļa apmales (100.30.15; 100.22.15; 100/22.15L; 100/22.15K);

- Betons C30/37;

Iekārtas:

- Automašīna ar kravas nodalījumu;

- Vibrobliete;

- Vibrokāja;

- Betona spēka zāģis;

Darba izpilde:

- Darbus veic atbilstoši tehniskajai dokumentācijai. Pamata gultne jāsablīvē, līdz sablīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu nospiedumi. Pirms ceļu apmales uzstādīšanas jāsagatavo 10cm šķembu pamats, to pielīdzinot un blīvējot. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Betona ceļa apmales visā to garumā jānostiprina betonu pamatnē tā, lai betons ietvertu apmali divas trešdaļas no aizmugures 20cm un 10cm no ceļa puses, un ne mazāk kā 10cm biezā kārtā zem tās, bet ceļa apmali (100.22.15) no aizmugures 15cm augstumā un no brauktuves puses 10cm, un ne mazāk kā 10cm biezā kārtā zem tās;

- Ceļu apmales augstums pret brauktuves virsmu tāds pats kā blakus esošajām ceļu apmalēm. Gājēju pārejās apmaļu augstums 0cm līdz 2cm;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana;

Prasības izpildītam darbam:

- Sertificētas betona ceļa apmales (100.30.15; 100.22.15; 100/22.15L; 100/22.15K).

- Betona pamatne zem apmales - betons C30/37.

- Materiālu izlietojuma norma uz mērvienību: betons C30/37 – 0,055 m3.

- Pieļaujamā nobīde novietojumam: plānā - +/-5cm, profilā- +/-2cm.

- Nav pieļaujamas blakus esošo betona ceļa apmaļu salaidumu nesaiste plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuve starp betona apmales akmeņiem nedrīkst būt lielāka par 3mm. Betona ceļu apmales ir bez vizuāliem defektiem un to malu salaidumu vieta ar blakus esošo segumu ir līdzena un sakārtota.

- Nobrauktuvēs, uzbrauktuvēs un gājēju pārejās jāuzstāda pazeminātās ielu apmales ar augstumu no seguma virskārtas robežās no 0cm līdz 2cm un platumu vismaz 1m.

- Visiem izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas. Neatbilstību gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu.

  - Stacionāro un peldošo inženierkomunikāciju aku lūku augstuma regulēšana

Uzdevums:

- Nodrošināt ceļa seguma līdzenumu

Mērvienība:

- Vienību skaits ( gab. )

Darba apraksts:

- Asfalta seguma atzāģēšana vai bruģakmens seguma demontāža;

- Stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku augstuma regulēšana;

- Ceļa seguma atjaunošana;

- Darba vietas sakopšana;

Materiāli:

- Betona java C30/37;

- Regulēšanas gredzeni;

Iekārtas:

- Asfalta zāģis;

- Betona spēka zāģis;

Darba izpilde:

- Ap vecajām stacionārajām inženierkomunikāciju aku lūkām, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus, noceļ veco lūku. Jāpārbauda akas elementi, bojājumu gadījumā tos jāatjauno. Uzstāda stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku, kuru, pēc vajadzības nolīmeņo ar attiecīga izmēra betona gredzeniem. Uzstādīto lūku nostiprina ar betonu C30/37.

- Būvuzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

- Inženierkomunikāciju aku lūkas, kas atrodas klātnē, nedrīkst būt izkustinātas, salauztas vai citādi neatgriezeniski bojātas, ja būvniecības laikā tās tiek sabojātas, tad uzņēmējs par saviem līdzekļiem inženierkomunikāciju aku lūku nomaina pret jaunu.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc darba pabeigšanas lietus kanalizācija uztvērējlūkas (gūlija) līmenim jābūt 0mm līdz -8mm, savukārt, stacionāro inženierkomunikāciju aku lūkai līmenim jābūt 0mm līdz +8mm attiecībā pret brauktuves virskārtu. Uzstādītā inženierkomunikāciju aku lūkas pie mehāniskas slodzes nedrīkst iegrimt. Ja minētās prasības netiek nodrošinātas jāveic stacionāro inženierkomunikāciju aku lūkai līmenim atkārtota regulēšana.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku līmeni pārbaudi veic ar 3 m latu uzliekot to uz brauktuves šķērsām pāri elementam.

- Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas. Neatbilstību gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu.

- Visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu veic būvuzņēmējs uz sava rēķina. Pasūtītāja mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā Pasūtītājs. Testēšanai un mērījumiem būvuzņēmējam jāizmanto kompetenta kvalitātes uzraudzības institūcija (laboratorija, struktūrvienība, personāls, kas rakstiski saskaņota ar Pasūtītāju).

- Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes ar šajās specifikācijās norādītām metodēm, novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju, standartu un tehnisko noteikumu prasībām. Paraugu ņemšanā un mērījumos obligāta pasūtītāja (būvuzrauga) un būvuzņēmēja klātbūtne.

- Pabeigtos konstruktīvos elementus- segtos darbus jānodod pasūtītājam, noformējot segto darbu pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Nākošās konstruktīvās elementa kārtas izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc segto darbu nodošanas.

  - Atsevišķu vietu asfaltbetona izlīdzinošās kārtas izbūve ar ieklājēju

Uzdevums:

- Izbūvētajam segumam jānodrošina ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma. Jānodrošina ceļa šķērsprofils 2,5% (±0,5%).

Mērvienība:

- Ieklātā asfaltbetona svars tonnās pārvērsts atbilstoši tilpummasai uz m2 4cm biezumā.

Darba apraksts:

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Remontējamās vietas robežu apzīmēšana;

- Remontējamā posma gruntēšana;

- Asfaltbetona ieklāšana;

- Ieklātā asfaltbetona masas sablīvēšana;

- Darba vietas sakopšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

Materiāli:

- AC-8bin asfaltbetonam jāatbilst dokumenta „Autoceļa specifikācijas 2015” nodaļai 6.2.4.5.1; „Asfaltbetons (AC)” noteiktajām prasībām;

- Seguma gruntēšanai izmanto ātri sadalīga katjona bitumena emulsiju C50B3 vai CB50B4;

Iekārtas:

    - Asfaltbetona ieklājējs;

    - Asfaltbetona seguma veltņi, kas ir aprīkoti ar asfaltbetona piespiedēja disku;

    - Gudronators;

    - Auto pašizgāzēji;

Darba izpilde:

- Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Tehnoloģija pielietojama atsevišķu avārijas stāvoklī esošu seguma posmu remontam.

- Asfaltbetona masa jāiestrādā uz nesasaluša, izžāvēta, notīrīta un ar saistvielu (bitumena emulsiju) apstrādāta asfaltbetona seguma, kurā iepriekš salabotas bedrītes. Saistvielas izsmidzināšana jāveic tieši pirms asfaltbetona maisījuma ieklāšanas (tajā pašā dienā);

- Darbu izpildes laikā diennakts vidējā gaisa temperatūra nevar būt zemākas par +10OC;

- Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem (emulsijām, bitumenam, asfaltam, u.c.) jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.

- Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Gruntēšanai pielietojama standarta LVS EN 13808:2006 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija C50B3. Bitumena emulsijas patēriņš – 0,0006t/m2;

- Asfaltbetona ieklājējs atbilstošs ieklājamam joslas platumam;

- Pašgājēj veltņi - statiskie ar slodzi, kas nav mazāka par 27kg/cm2 un/vai pneimatiskie ar slodzi 1200kg uz riepu;

- Gudronators, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras sprauslu savstarpējais attālums nedrīkst pārsniegt 15cm un regulējamu saistvielas padevi, nodrošinot vienmērīgu izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas iekārtai.

- Darba šuve (šķērsšuve) jāsagatavo frēzējot, atcērtot vai nozāģējot kārtas malu vertikāli, tad gruntējot vai iestrādājot bitumena mastikas lentu, atbilstoši ražotāja specifikācijai, kas piemērota Latvijas klimatiskajiem apstākļiem;

- Garenšuve jāsagatavo, iepriekš ieklātās joslas malu vai nu uzkarsējot ar infrasarkano staru sildītāju 10-15 cm platumā līdz temperatūrai +110OC.

- Asfaltbetona temperatūra iestrādes brīdī nedrīkst būt zemāka par +120OC vai arī nedrīkst būt zemāka par asfaltbetona ražotāja norādīto iestrādes temperatūru. Objektā atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tai pašā darba maiņā. Darba bunkura un pašizgāzēju kravas kastu virsmas aizliegts ieziest ar eļļu vai dīzeļdegvielu;

- Veltņošana jāuzsāk, kad asfaltbetona masas temperatūra ir sasniegusi +120 - +130OC un jābūt pabeigtai līdz tā atdziest līdz +60OC vai arī atbilstoši asfaltbetona ražotāja norādītajai tehnoloģijai. Veltņošanas laikā valči ir viegli jāmitrina. Veltņiem jābūt aprīkotiem ar asfaltbetona diska piespiedēju.

- Asfaltbetona masas transportam jābūt auto pašizgāzējam ar pārsedzamu kravas kasti;

- Asfaltbetona patēriņš, atbilstoši asfaltbetona tilpummasai;

- Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra;

- Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem. Šķērsprofilam jābūt pareizi vērstam un tas nedrīkst būt sliktāks par profilu pirms remonta un jābūt pilnībā nodrošinātai ūdens atvadei no seguma virsmas. Spraugas zem 3m latas (5 mērījumi ik pēc 0,5m no latas gala) nedrīkst pārsniegt 6mm garenlīdzenumam un 10mm šķērslīdzenumam;

- Izbūvētai asfaltbetona kārtai garantijas periods ir 3 gadi;

- Darbu beidzot, remontējamam posmam un nomalēm jābūt tīrām;

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Jākontrolē pievestās un iestrādātās masas daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās masas daudzuma aprēķina aizpildīto laukumu m2. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas.

- Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība, tad sastāda defektu aktu un izpildītājs veic defektu labošanu.

  - Asfaltbetona segumu virskārtas izbūve brauktuvē un pieslēgumos ar ieklājēju

Uzdevums:

- Izbūvētajam segumam jānodrošina ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma. Jānodrošina ceļa šķērsprofils 2,5% (±0,5%).

Mērvienība:

- Izpildītais darbs uzmērāms kā aprēķinātais ieklātais laukums ar kārtas biezumu (m2).

Darba apraksts:

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Pieslēguma vietas robežu apzīmēšana;

- Pieslēguma posma gruntēšana;

- Asfaltbetona ieklāšana;

- Ieklātā asfaltbetona masas sablīvēšana;

- Darba vietas sakopšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

Materiāli:

- Asfaltbetonam jāatbilst dokumenta „Autoceļa specifikācijas 2015” nodaļai 6.2.4.5.1; „Asfaltbetons (AC)” noteiktajām prasībām;

- Seguma gruntēšanai izmanto ātri sadalīga katjona bitumena emulsiju C50B3 vai CB50B4;

Iekārtas:

- Asfaltbetona ieklājējs;

- Asfaltbetona seguma veltņi; kas ir aprīkoti ar asfaltbetona piespiedēja disku;

- Gudronators;

- Auto pašizgāzēji;

Darba izpilde:

- Asfaltbetona masa jāiestrādā uz nesasaluša, izžāvēta, notīrīta un ar saistvielu (bitumena emulsiju) apstrādāta šķembu seguma. Saistvielas izsmidzināšana jāveic tieši pirms asfaltbetona maisījuma ieklāšanas (tajā pašā dienā);

- Darbu izpildes laikā diennakts vidējā gaisa temperatūra nevar būt zemākas par +10OC;

- Izmantotajiem būvmateriāliem (emulsijām, bitumenam, asfaltam, u.c.) jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.

- Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Gruntēšanai pielietojama standarta LVS EN 13808:2006 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija C50B3. Bitumena emulsijas patēriņš – 0,0006t/m2;

- Asfaltbetona ieklājējs atbilstošs ieklājamam joslas platumam;

- Pašgājēj veltņi - statiskie ar slodzi, kas nav mazāka par 27kg/cm2 un/vai pneimatiskie ar slodzi 1200kg uz riepu;

- Gudronators, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras sprauslu savstarpējais attālums nedrīkst pārsniegt 15cm un regulējamu saistvielas padevi, nodrošinot vienmērīgu izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas iekārtai.

- Darba šuve (šķērsšuve) jāsagatavo frēzējot, atcērtot vai nozāģējot kārtas malu vertikāli, tad iestrādājot bitumena mastikas lentu;

- Garenšuve jāsagatavo, iepriekš ieklātās joslas malu vai nu uzkarsējot ar infrasarkano staru sildītāju 10-15 cm platumā līdz temperatūrai +110OC vai arī lietojot kādu no iepriekš aprakstītajām darba šuves sagatavošanas metodēm;

- Asfaltbetona temperatūra iestrādes brīdī nedrīkst būt zemāka par +120OC. Objektā atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tai pašā darba maiņā. Darba bunkura un pašizgāzēju kravas kastu virsmas aizliegts ieziest ar eļļu vai dīzeļdegvielu;

- Veltņošana jāuzsāk, kad asfaltbetona masas temperatūra ir sasniegusi +120 - +130OC un jābūt pabeigtai līdz tā atdziest līdz +60OC vai arī atbilstoši asfaltbetona ražotāja norādītajai tehnoloģijai. Veltņošanas laikā valči ir viegli jāmitrina. Veltņiem jābūt aprīkotiem ar asfaltbetona diska piespiedēju.

- Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra;

- Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem. Šķērsprofilam jābūt pareizi vērstam, kas pilnībā nodrošina ūdens atvadi no seguma virsmas. Spraugas zem 3 m latas (5 mērījumi ik pēc 0,5m no latas gala) nedrīkst pārsniegt 6mm garenlīdzenumam un 10mm šķērslīdzenumam;

- Izbūvētai asfaltbetona kārtai garantijas periods ir 3 gadi;

- Darbu beidzot, izbūvējamam posmam un nomalēm jābūt tīrām;

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Jākontrolē pievestās un iestrādātās masas daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās masas daudzuma aprēķina aizpildīto laukumu m2. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas.

- Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība, tad sastāda defektu aktu un izpildītājs veic defektu labošanu.

- Finanšu saistības un samaksas kārtība

  - Būvuzņēmējs iesniedz:

    - būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 5 % no līgumcenas. Apdrošināšanas polisē iekļauj nosacījumu, ka apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījumu, ja Izpildītājs jebkādu iemeslu dēļ neveic defektu un/vai trūkumu novēršanu. Garantijas perioda garantijas saturs Izpildītājam ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Apdrošināšanas polisē Pasūtītājs ir jānorāda kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs. Garantijas periods 3 gadi.

- Objekta digitālā uzmērīšana

  - Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānodrošina būvprojektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus digitālā veidā LKS 92 koordinātu sistēmā. Uzmērījumus jāveic komersantam, kuram ir Valsts zemes dienesta izsniegta licence ģeodēziskajiem darbiem.

  - Uzmērījumi izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu (sarkano līniju vai atsevišķos gadījumos ceļa vai ielas braucamās daļas robežās) MicroStation un AutoCad programmas vidē.

  - Topogrāfiskam attēlojumam šūnu un līniju stilu bibliotēkas jāveido pēc ″topo 500.rsc″, kuru var saņemt Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Ģeodēzijas un kartogrāfijas daļā.

  - Brauktuves, gājēju un velosipēdu celiņu, ietves un zaļās zonas laukumu attēlojumos jālieto pildījums (angļu val. ″fill″).

  - Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. Uzmērījuma kopijā (kompaktdiska formātā un elektroniskā formātā .dwg) grafiskā veidā ir jāparāda šādi lielumi:

    - brauktuves pārbūvētā seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums un platums brīvi izvēlētā vietā;

    - nomales seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums un platums brīvi izvēlētā vietā;

    - iebrauktuves, nobrauktuves seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums un platums;

    - atjaunoto vai izbūvēto apakšzemes inženierkomunikāciju lūkas;

    - citu būves elementu un inženierkomunikāciju izvietojums atjaunoto vai izbūvēto platību robežās;

    - visu attēloto elementu augstuma atzīmes 10 m koordinātu tīklā.

  - Uzmērītajiem datiem ir jābūt atbilstošiem faktiskajam stāvoklim dabā, kas ir jāapliecina parakstot uzmērījumu shēmas – Valsts zemes dienestā sertificētam mērniekam, kurš veicis uzmērīšanu, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, kā arī Būvuzraugam, kuram ir jāveic iesniegto digitālo uzmērījumu izlases pārbaude. Uzmērījuma shēmās jānorāda arī būvdarbu līguma numurs.

  - Pasūtītājs izlases veidā var veikt digitālo uzmērījumu atbilstības papildus pārbaudes.

- Papildus nosacījumi

  - Būvuzņēmējam:

    - savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūs iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā;

    - jebkuras darbības ārpus būvlaukuma jāsaskaņo ar attiecīgo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai to pilnvarotām personām;

    - Visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu veic būvuzņēmējs uz sava rēķina. Pasūtītāja mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā pasūtītājs. Testēšanai un mērījumiem būvuzņēmējam jāizmanto kompetenta kvalitātes uzraudzības institūcija (laboratorija, struktūrvienība, personāls vai cits).

    - Visām automašīnām, kas pārvadā būvgružus jābūt aprīkotām ar aizsargpārklāju, kas jālieto pārvadājumu laikā.

    - Ja Būvuzņēmēja darbības rezultātā tiek sabojāti: ceļu segumi, ēkas, inženierkomunikācijas, sētas utt. vai veikts cits kaitējums, tad to atjaunošanu veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

    - Būvuzņēmējam rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju Darba veikšanas laiku, ja Darbus plānots veikt pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās.

    - Objekta apsardze un materiāla uzglabāšana ir Būvuzņēmēja uzdevums, kas jāparedz izdevumos.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 500 apmērā par katru konstatēto gadījumu, ja:

      - Būvuzņēmējs nav aprīkojis automašīnas, kas pārvadā būvgružus, ar aizsargpārklāju;

      - Būvuzņēmējam būvniecības procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem par kuriem viņš nav informējis Pasūtītāju.

      - Būvuzņēmējs veic darbus pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju.

      - Ceļa zīmes neatbilst saskaņotajai satiksmes organizācijas shēmai.

    - Par kalendārā grafika neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no līgumsummas:

      - ja paredzētājā termiņā netiek uzsākti reāli būvdarbi (būvdarbu žurnāls);

      - ja noteiktajā termiņā netiek izpildīti paredzētie darbi.

Plānotie darbu apjomi

| CEĻU DAĻAS DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS GAUJAS IELAS POSMA (LAUKU IELA) SEGUMA ATJAUNOŠANAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novads |  |  | Ādažu ciems, Ādažu novads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ielas nosaukums |  |  | Gaujas ielas posms pie skolas (Lauku iela) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platība, m2 |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr |  | Darba nosaukums |  |  |  |  |  | Mērvienība |  | Darba daudzums |  | Vienības cena euro |  |  | Kopējā izmaksa euro |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| 1. |  |  | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Satiksmes organizācija |  |  |  |  |  | k-pl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Inženierkomunikācijas |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Esošo inženierkomunikāciju aku vāku regulēšana |  |  |  |  |  | gab. |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Esošo notekūdeņu savācēju nomaiņa pret peldošajām inženierkomunikāciju lūkām |  |  |  |  |  | gab. |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Esošo inženierkomunikāciju aku lūku nomaiņa pret peldošajām inženierkomunikāciju aku lūkām |  |  |  |  |  | gab. |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Segas izbūve |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Savienojumu frēzēšana hvid=4cm |  |  |  |  |  | m2 |  | 94,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Esošo ceļa apmaļu regulēšana un uzstādīšana uz šķembu maisījuma 0/45 un betona C30/37 pamata |  |  |  |  |  | t.m. |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Ielu betona apmaļu 100.30.15. (nobrauktuvēs, pandusos 100.30/22.15, L/K 100.22.15.) uzstādīšana uz šķembu maisījuma 0/45 un betona C30/37 pamata |  |  |  |  |  | t.m. |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  | Izlīdzinošā kārtas izbūve no AC-8bin hvid=4cm |  |  |  |  |  | m2 |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  | Brauktuves dilumkārtas izbūve no karstā asfalta AC11surf(granīts) h=4cm |  |  |  |  |  | m2 |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  | Digitālā uzmērīšana, topogrāfija |  |  |  |  |  | k-pl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | PVN (21% no A): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā (A + B): |  |  |  |  |  |  |  |
| CEĻU DAĻAS DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS KADAGAS CEĻA POSMA SEGUMA ATJAUNOŠANAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novads |  |  |  | Ādažu ciems, Ādažu novads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceļa nosaukums |  |  |  | Kadagas ceļš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platība, m2 |  |  |  | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmaksu pozīcija |  | Specifik. Nr |  | Darba nosaukums |  |  |  | Mērvienība |  | Darba daudzums |  | Vienības cena euro |  |  | Kopējā izmaksa euro |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Sagatavošanas darbi |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Satiksmes organizācija |  |  |  | k-pl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Augu zemes nonemšana vidēji 20 cm biezumā, 1m platumā ceļa nomalēs un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni |  |  |  | m3 |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Segas izbūve |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Izlīdzinošā frēzēšana hvid=2-4cm |  |  |  | m2 |  | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  | Izlīdzinošā kārtas izbūve no AC-8bin hvid=4cm |  |  |  | m2 |  | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  | Brauktuves dilumkārtas izbūve no karstā asfalta AC11surf(granīts) h=4cm |  |  |  | m2 |  | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  | Nomaļu uzpildīšana ar grants/šķembu maisījumu 0/32s, h=14cm (stiprības klase N III) |  |  |  | m2 |  | 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  | Digitālā uzmērīšana, topogrāfija |  |  |  | k-pl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | PVN (21% no A): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā (A + B): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIEZĪMES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Darbi izpildāmi atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir blīvā veidā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. - Darbu apjomus Pasūtītājs var iepirkt mazāka apjomā nekā norādīts vienošanās kopsummā. - Pasūtītājs darbu apjomus var iepirkt lielākā apjomā nekā vienošanās kopsumma līdz 10%. - Darbu apjomi savstarpēji var tikt mainīti, nepārsniedzot vienošanās kopsummu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

- (skatīt atsevišķā mapē – A pielikums)

- B pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- B1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne

- 1 pielikums: Pieteikuma veidne

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepirkuma Identifikācijas Nr. ____

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- ___________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;

- Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- Šis piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

| - Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| - Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| - Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

- B2 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un veikto darbu raksturojums | Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Pielikumā:

Atsauksme Nr.1 no  ________________

Atsauksme Nr.2 no ________________

- B3 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

- A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs (projektētājam un būvdarbu vadītājam) | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |

- B4 pielikums: CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma numurs>) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma>veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi, kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

- B5 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas bez PVN) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- B6 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,

- apliecinājuma veidne

- <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 20 PROCENTI NO KOPĒJĀS IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMAS

- APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma  „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>)ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- B7 pielikums

- Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

### Lai detalizēti varētu izvērtēt tehnisko piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz visa informācija, kas noteikta šajās vadlīnijās:

- Līguma izpildes organizatoriskā struktūra, norādot līguma īstenošanā iesaistītās puses, kā arī tehniskā personāla skaitu un to pienākumus.

- Darbu veikšanai izmantojamie mehānismi un iekārtas. Mehānismu un iekārtu saraksts jānoformē tabulas veidā, norādot, vai attiecīgais aprīkojums ir Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja īpašums, vai tiek īrēts, izgatavošanas gadu, ražotāju un galvenos tehniskos parametrus.

- Detalizēts darba izpildes laika grafiks sasaistē ar finanšu plūsmu, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu (pa nedēļām) un izmaksas,

- Būvdarbu vadītāja noslodzes laika grafiks, ievērojot pasūtītāju prasības un LR normatīvos tiesību aktus,

- Būvdarbu garantijas apraksts.

- Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apstiprināta kopija par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN), pievienojot maksājuma apliecinošu dokumentu vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, pirms līguma noslēgšanas tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN) (pirms līguma noslēgšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polises un maksājuma apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu). Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā būvniecības laikā.

Jāizpilda, ja: 1.speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs vai 2. Speciālists papildus iepriekšējā punktā norādītajām personām ir nodarbināts arī pie cita darba devēja uz darba līguma pamata.