1. pielikums

atklāta konkursa „Gaujas iela A Ādažos pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”

nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND2016/93)

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklāta konkursa „Gaujas iela A Ādažos pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” tehniskā specifikācija sastāv no diviem dokumentiem:

- Projektēšanas uzdevums ar tam pievienotiem pielikumiem (Nr.1 – Nr.12.)

- A pielikums Vispārīgā tehniskā specifikācija būvdarbiem

# Projektēšanas uzdevums

“Gaujas ielas A Ādažos pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektējamā objekta nosaukums, adrese | “Gaujas ielas A Ādažos pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” |
| 2 | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis | Ādažu novada Dome, Reģ. Nr. LV90000048472, Gaujas iela 33a, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350 |
| 3 | Būvdarbu veids | Pārbūve |
| 4 | Būvprojektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā, Būvprojekts |
| 5 | Vispārīgā informācija | Izstrādāt pārbūves būvprojektu ielai, t.sk. inženierkomunikācijām;- ūdensapgādei un kanalizācijai, lietus kanalizācijai, gāzes apgāde ielas apgaismojumam, elektroapgādei, vājstrāvu tīkliem, perspektīvai siltumtrasei būvdarbu robežās. Veikt detālplānojuma korekciju izstrādi sarkano līniju novietojuma precizēšanai atbilstoši izstrādātā būvprojekta risinājumiem. Detālplānojuma korekciju izstrāde paredz: - Izejas informācijas iegūšanu un iepazīšanos ar institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem; - Detālplānojuma sākotnējās redakcijas izstrādi; - Sākotnējās redakcijas publisko apspriešanu un institūciju atzinumu saņemšanu; - Pārskata sagatavošanu par publiskās apspriešanas rezultātiem; - Galīgās redakcijas sagatavošanu (vai, nepieciešamības gadījumā, otrreizējas redakcijas sagatavošana); - Detālplānojuma apstiprināšanu. Provizoriskais detālplānojuma korekciju izstrādes laiks – 5 kalendārie mēneši. - Paredzēta Gaujas ielas pārbūve no Rīgas gatves apļa (t.sk. 50 m esošās ielas nomales un tai pieguļošās teritorijas pārbūve uz Ziemeļu un Dienvidu pusēm) līdz Attekas ielai; (ieskaitot krustojumu un 50 m zonu no tā ZA virzienā). Ielas pārbūves provizorisko robežu skatīt pielikumā Nr. 1. Detālas pārbūves robežas definēt projektēšanas ietvaros. - Vispārējie nosacījumi: - Pirmās ielas un Attekas ielas krustojumus ar Gaujas ielu projektēt kā apļveida kustības mezglus; - Paredzēt gājēju celiņu un veloceliņu gar Gaujas ielas abām pusēm; - Apgaismojumu paredzēt ielas abās pusēs, drošības joslas ietvaros; - Gar ielas abām pusēm paredzēt paralēlās autostāvvietas pamīšus ar zaļajām salām. Vietās, kur nav iespējams realizēt principu stāvvieta (garums 6m) – zaļā sala, paredzēt 2 sekojošu stāvvietu izvietošanu un zaļo salu; - Apzaļumošanai paredzēt kokus un dekoratīvo apstādījumus saskaņā ar Ādažu novada apstādījumu koncepciju un Pielikumu Nr. 7; - Ar norobežojošiem stabiņiem atdalīt atpūtas vietas, kurās ir soliņi un atkritumu urnas; - Paredzēt velostatīvus. Velostatīvu arhitektoniskais risinājums sniegts pielikumā Nr.4; - Paredzēt esošo pazemes inženiertehnisko komunikāciju pārbūvi atbilstoši tīklu uzturētāju izsniegtajiem Tehniskiem noteikumiem. Inženierkomunikāciju aku lūkas izvietot ārpus braucamās daļas; - Rast risinājumu lietus ūdens novadīšanai no pārbūvējamā posma un Pirmās ielas kolektora. Veikt hidrauliskos aprēķinus, lai noteiktu vai iespējams izbūvējamo lietus ūdens kanalizācijas kolektoru un Pirmās ielas lietus ūdens kanalizāciju pieslēgt Gaujas ielas esošajai LK sistēmai; - Projektēšanas ietvaros izstrādāt Gaujas ielas A detālplānojumu sarkano līniju precizēšanai; - Veikt būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar privātu teritoriju īpašniekiem; - Būvprojekta izstrādes laikā ņemt vērā jau izstrādātos būvprojektus “Tualetes, inženierkomunikāciju un segumu izbūves projekts laukumam Gaujas ielā 7” un “Ādažu centra publiskās atpūtas parka labiekārtošana“ (Līgo laukums), kā arī nodrošināt savstarpējo savietojamību ar šiem būvprojektiem. Pielikums Nr. 2 un Nr.3; - Veikt lietus ūdens sistēmas hidrauliskos aprēķinus un atbilstoši aprēķinu rezultātiem rast risinājumu lietus ūdens novadei un attīrīšanai atbilstoši LR spēkā esošajām prasībām; - Paredzēt esošo iebrauktuvju atjaunošanu un jaunu iebrauktuvju izveidi Gaujas ielas īpašumiem ar kadastra Nr.80440070077 un 80440070328; - Paredzēt būvprojekta realizācijas sadalīšanu kārtās. Zemes vienības: Gaujas iela un pieguļošo teritoriju kadastra Nr. 80440070378, 80440070428, 80440070072, 80440070386, 80440070077, 80440070082, 80440070521, 80440070418, 80440070328, 80440070486, 80440070433, 80440070364, 80440070434, 80440070241, 80440070470, 80440070329, 80440070524, 80440070411, 80440070362, 80440070361, 80440070165, 80440070362, 80440070323, 80440070521, 80440070379, 80440070385, 80440070333, 80440070485, 80440070404, 80440070130, 80440070469. Projektēšanas gaitā darbu robežas var tikt precizētas! |
| 6 | Projektēšanas uzdevuma apraksts | Projektēšanas ietvaros Izpildītāja veicamie darbi: - Sagatavot būvniecības iesniegumu; - būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no: - skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvdarbu veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm; - grafiskajiem dokumentiem ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - labiekārtošanas apzaļumošanas risinājuma plāna; - transporta un gājēju kustības organizācijas shēmas un apraksta; - institūciju tehniskajiem vai novada īpašajiem noteikumiem; - paredzamo ielas izbūves secību pa kārtām norādot posmu robežas; - ģeotehnisko izpēti un atskaiti (ja nepieciešams papildus). Projektējamā Gaujas ielā risināt un paredzēt: Pilnu ielas segas konstrukciju un inženierkomunikācijas: ielu apgaismojumu, ūdensvadu, saimniecisko kanalizāciju un lietus kanalizāciju, gāzes apgādi, siltumapgādi, elektroapgādi, videonovērošanas un interneta tīklu kanalizāciju. Ja būvprojekta risinājuma dēļ ir nepieciešams pārvietot esošos inženiertīklus, iekļaut tos būvprojektā. - Projektējamās ielas brauktuves vienas joslas platums 3,5m; - Projektējamās autostāvvietas platums 2,5m. Augstuma starpības attiecība pret braucamo daļu +2,0 cm; - Gar autostāvvietas daļu paredzēt 1m platu drošības joslu. Augstuma starpības attiecība pret autostāvvietu + 5,0 cm. Vietās, kur netiek ierīkotas autostāvvietas paredzēt apstādījumu zonu 3,5 m platumā, skaitot no brauktuves malas. Augstuma starpība starp brauktuvi un apstādījuma zonu + 15,0 cm; - Slimnīcas tuvumā, apstādījumu zonas platuma ietvaros paredzēt dizaina autobusu pieturas katrā no virzieniem un atpūtas vietu ierīkošanu pie tām. Pieturā paredzēt vietu vismaz 6 cilvēkiem, to aprīkojot ar ne mazāk kā 3 sēdvietām. Pieturas risinājumam jāparedz vides pieejamības risinājumi invalīdu vajadzībām. Pieturas aprīkot ar atrašanās vietas karti un autobusu maršrutu kustības sarakstiem. Jāparedz Ādažu novada jaunumi un reklāmas izvietošanas laukumi. Pieturai jāparedz 16A rozetes izvietošana, mobilo sakaru ierīču uzlādes iespējai. Pieturas zonā pieļaujama veloceliņa un gājēju ietves sašaurināšana līdz 3,0m platai zonai. Pieturas risinājumu skaņot ar Ādažu novada ainavu arhitekti Ivetu Grīviņu. Pieturas paredzamo arhitektonisko risinājumu variantus skatīt pielikumā Nr.4; - Gar drošības joslu/apstādījumu zonas malām, ielas abās pusēs paredzēt 2m platu veloceliņa vienvirziena joslu. Joslu pieļaujams sašaurināt līdz 1,6m platumam, apejot šķēršļus. Veloceliņam krustojot Gaujas ielu A, Pirmo ielu un Attekas ielu un iebrauktuves uz blakus teritorijām projektēt vienā augstuma līmenī ar drošības joslu, gājēju ietvi, paredzot virsmu bez augstuma starpības. Iebrauktuves uz blakus teritorijām neatdalīt no drošības joslas, gājēju ietves un veloceliņa ar zemajām ceļu apmalēm. Gājēju ietves un veloceliņa garenkritums pie iebrauktuvju šķērsošanas nedrīkst pārsniegt 5%; - Gar veloceliņu, abās ielas pusēs paredzēt 2,0m platu gājēju ietvi. Ietvi pieļaujams sašaurināt līdz 1,5m apejot šķēršļus. Augstuma starpība starp veloceliņu un gājēju ietvi ne vairāk kā 3,0 cm; - Paredzēt gājēju apgaismotu pāreju ierīkošanu. Gājēju pārejas risināt izmantojot “sarkanā paklāja” principu gājējiem. To trajektoriju risināt vienā augstumā un materiālā ar ietvi, ar papildus elementiem nomierinot autosatiksmi un nodrošinot savstarpējo redzamību. Redzamības zonas funkcionāli piepildāmas ar labiekārtojuma elementiem (norobežojošiem stabiņiem), lai koriģētu gājēju plūsmas; - Izvietot papildus apgaismotas gājēju pārejas Gaujas ielā pie tirgus un slimnīcas. Pie gājēju pārējām paredzēt atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām. Atkritumu urnu iespējamo vizuālo noformējumu skatīt pielikumā Nr.4. Gājēju pāreju un veloceliņu šķērsojumus atdalīt ar iezīmētu segumu tumšākās un gaišākās joslās. Ietvi pazemināt līdz veloceliņa līmenim; - No Gaujas ielas izveidot iebraukšanas ceļu 3 m platumā, slimnīcai un īpašumam Gaujas 17, ar auto stāvēšanas kabatām; - Projektēt satiksmes slāpētāju ielas sašaurinājuma formā Pirmajā ielā, bērnudārza tuvumā; - Paredzēt iespēju dekoratīvu apgaismes elementu izvietošanu apgaismes stabos. Nodrošināt elektroapgādes pieslēguma rozeti ar aizsardzības klasi IP68, pieslēgtā papildus elementa patēriņa jauda 3 kW (16A) apjomā katrā no balstiem; - Paredzēt iespēju dekoratīvu elementu elektroapgādes nodrošināšanai rotācijas apļu centros, izvietojot 4 rozetes ar aizsardzības klasi IP68 katrā no apļiem. Pieslēgtā elementu maksimālā patēriņa jauda 10 kW (16A) apjomā katrā no rozetēm; - Paredzēt sakaru kanalizācijas un CCTV izveidi visā Gaujas ielas pārbūves posmā un pieslēgumu Pasūtītāja norādītai datu pārvaldes sistēmai; - Paredzēt apzaļumošanas darbus zonai aiz gājēju ietves, lai nodrošinātu projekta salaidumu ar esošo situāciju; - Attekas ielas un Gaujas ielas rotācijas apļa izeju Attekas ielas virzienā projektēt ar nobīdi tā, lai iekļautos esošo sarkano līniju robežās (tās nav paredzēts mainīt sarkano līniju detālplānojuma izstrādes ietvaros); - Iebrauktuvēs, ielu rādiusos, kā arī Rotācijas apļu projektēšanā izmantot tādus liekuma rādiusus, kādiem ir pieejamas rūpnieciski ražotas ceļa apmales. Izmantojamie materiāli: Izpildītājam tehniskā piedāvājuma ietvaros jāpiedāvā priekšlikumi brauktuves ceļa segas konstrukcijas variantiem, veicot tehniski-ekonomisko salīdzinājumu 20 gadu kalpošanas ciklam, analizējot ne mazāk kā divas pēc nestspējas līdzvērtīgas segas konstrukcijas (norādot katrai konstrukcijai būvdarbu un seguma periodiskās atjaunošanas darbu veidus, apjomus un izmaksas, kā arī attiecīgo tehnoloģiju iespējamos riskus) un izvērtējot iespēju pielietot vietējos un atkārtoti izmantojamos materiālus. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj tehniski – ekonomiski izdevīgākais risinājums. Segas konstrukcija un ceļa pamatne jāparedz tāda, lai tiktu izpildītas salizturības prasības- vismaz 1.1m biezumā konstrukcijā un pamatnē ir salizturīgi materiāli. Minimālās prasības segas konstrukcijas kopējam deformācijas modulim Evaj≥314 MPa Minimālās prasības segas konstrukcijas betona bruģakmens modulim: - E≤2500 MPa (8cm biezumā) - E≤3500 MPa (12cm biezumā) Minimālās prasības konstruktīvo slāņu nestspējai būvdarbu laikā: - Uz salizturīgā slāņa- 90MPa - Uz pamata kārtas- 290MPa Iebrauktuves seguma nesošās konstrukcijas no Gaujas ielas A uz privātajām teritorijām, veikaliem, sabiedriskām ēkām utt. aprēķināt izmantojot Britu standartu, ko izdevis Britu standartu institūts (British Standard (issued by British Standards Institute))- BS 7533. Paredzēt drošības zonas, veloceliņa un gājēju ietves seguma konstrukcijas nestspēju piegādes un uzturēšanas transportlīdzekļiem, tehnikai līdz 5 tonnām. Minimālie pieļaujamie ielas seguma konstrukcijā izmantojamie materiālu parametri: - smilts, kā salizturīgais materiāls jābūt ar filtrācijas koeficientu, kurš nedrīkst būt mazāks par 2 m/diennaktī; - pamata nesošās kārtas brauktuvei, autobusa pieturvietām un stāvvietai tiek būvētas no N1 vai N2 stiprības klases minerālmateriāliem; - pamata nesošās kārtas iebrauktuvēs uz blakus teritorijām, ietvēm, veloceliņiem tiek būvētas no N3 vai augstākas stiprības klases minerālmateriāliem; - ielu un stāvlaukumu būvniecības konstruktīvai apakškārtai ir izmantojama šķembu frakcija 0/56, bet virskārtai šķembu frakcija 0/45. Ietvju un veloceliņa nestspējas kārtai ir jābūt šķembu maisījumam 0/45 vai 0/32; - valčbetons - betona klase c30/40; - saistes kārta starp betona bruģakmeni un nesošo kārtu ir no skalotās sīkšķembas frakcija 2-5mm, 3-4cm biezumā, N3 stiprības klase vai augstākas stiprības klases minerālmateriāliem; - betona bruģakmens šķeļamības stiprības rādītājam jābūt nemazāk kā 3,7 T, N/mm2. Sasaluma ciklu skaitam betona bruģakmenim un betona plāksnēm jānodrošina vismaz 200 cikli un ūdens absorbcijas rādītājs nedrīkst būt lielāks par 5,8 % pēc masas. Brauktuves risinājums: Ielas brauktuvei izmantojams melns abrazīvās virsmas betona bruģakmens (200x100x80). Betona bruģakmens raksts “skujiņveida” rakstā perpendikulāri brauktuves malai. Ceļa horizontālos apzīmējumus veidot no balta abrazīvas virsmas betona bruģakmens uz baltā cementa bāzes brauktuvē ievērojot normatīvos aktos noteiktos izmērus. Segas konstrukciju definē Būvuzņēmējs, sasniedzot augstāk izvirzītos izvirzītos segas konstrukcijas nestspējas rādītājus (Evaj≥314 MPa). Paredzēt autobusu pieturu, stāvvietu, iebrauktuvju atdalīšanu no brauktuvēm, izmantojot ceļa apmales (1000x220/300x120/150L, 1000x220/300x120/150K un 1000x220x150). Ielas, iebrauktuvju u.c. noapaļojumos ar rādiusiem līdz R=12m izmantot tikai tāda rādiusa apmales, kuras ražotas rūpnieciski. Ielas seguma konstrukcija rotācijas apļos un saliņās. Riņķveida mezgla krustojuma zonā izmantojams melns bezfāzu abrazīvas virsmas betona bruģakmens (200x100x120). Betona bruģakmens raksts “skujiņveida” rakstā perpendikulāri brauktuves malai. Segas konstrukcijai paredzams monolīts stiegrots betons h=24cm biezumā ar betona pandusiem, atbilstoši rotācijas apļa konstrukcijas mezgla pielikumam un valčbetona novietojuma pielikumam Nr. 13 Betona elementu konstrukcijas darbmūžu rotācijas apļos un saliņās paredzēt atbilstoši LVS EN 206-1:2001 /A1:2004 A 50 gadi. Betona virsmai un elementiem jānodrošina aizsardzību pret karbonatizācijas un hlorīdu izraisīto koroziju, un lielgabarīta, smagsvara kravas (militārā tehnika utt.) izraisīto slodzi. Betona elementu un konstrukciju sastāvu un izgatavošanas tehnoloģiju saskaņot ar Pasūtītāju. Prasības betonam rotācijas apļos, pandusos un drošības saliņās pirms apļiem: monolītā, gludā, stiegrotā betona sastāva parametri: - Minimālā iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa karbonizācija XC3; - Minimālā betona stiprības klase C35/45; - Minimālā iedarbes, hlorīdi, klase korozijas riskam XS2; - Minimālā Iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa ķīmiskas vielas XA1; - Minimālā salizturības marka F300; - Ūdens necaurlaidības marka W12; - Iedarbes klase betona bojājuma riskam, ko izraisa periodiska sasalšana un atkušana XF4. Piezīme: Virskārtu apstrādā ar “pannām”, lai iegūtu maksimāli gludu virsmu. Rotācijas apļa brauktuvei izmantojams melns abrazīvās virsmas bezfāzu betona bruģakmens (200x100x120). Betona bruģakmens raksts “skujiņveida” rakstā perpendikulāri brauktuves malai. Autostāvvietu vieglajam autotransportam risinājums Paredzēt pelēku skalotu vai abrazīvu virsmas betona bruģakmeni (200x100x80) ķieģeļu rakstā perpendikulāri brauktuves apmalei. Pamatnes nestspējas konstrukciju projektēt saskaņā ar normatīvo aktu un Ceļu specifikācijas 2015 prasībām. Autobusu pieturas un stāvvieta pie veikala “Supernetto” risinājums Izmantojams melns skalotas vai abrazīvas virsmas betona bruģakmens (200x100x80) ķieģeļu rakstā perpendikulāri brauktuves apmalei. Segas konstrukcijā, atbilstoši projekta robežu plānā norādītajam, paredzēt valčbetona iestrādi. Iebrauktuves Paredzēt pelēku skalotu vai abrazīvu betona bruģakmeni (200x100x80) ķieģeļu rakstā paralēli brauktuves ceļa apmalei. Pamatnes nestspējas konstrukciju projektēt saskaņā ar BS 7533 prasībām. Iebrauktuves šķērso gājēju ietve un veloceliņš, atbilstošā betona bruģakmens krāsā un faktūrā 80mm biezumā. Drošības joslas risinājums Paredzēt pelēku un baltu (baltais cements) skalotas vai abrazīvas virsmas betona bruģakmeni ar attiecību 60:40 (200x100x60) perpendikulārā ķieģeļu rakstā brauktuves ceļa apmalei. Pamatnes nestspējas konstrukciju projektēt saskaņā ar normatīvo aktu un Ceļu specifikācijas 2015 prasībām. Veloceliņa risinājums Velosipēdu celiņiem paredzēt brūnu bezfāzu kvadrātveida vai taisnstūra veida plākšņu seguma klājumu ar platumu ne mazāku kā 300 mm un ne lielāku kā 500mm atbilstoši Būvuzņēmēja piedāvājumam. Projektā izstrādāt plākšņu ornamentālos risinājumus, veidojot vienotu ielas vizuālo koncepciju (saistībā ar ielas labiekārtojuma elementu arhitektonisko risinājumu). Paredzēt veloceliņa atdalīšanu ar apmalēm no drošības joslas un gājēju ietves. Bruģa savienojumus ar liektām formām veidot izmantojot bisektrises paņēmienu (tiešu risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju). Gājēju ietves risinājums. Paredzēt baltu (baltais cements) skalotas vai abrazīvas virsmas betona bruģakmeni (200x100x60) skujiņa rakstā perpendikulāri apmalei. Pamatnes nestspējas konstrukciju projektēt saskaņā ar normatīvo aktu un Ceļu specifikācijas 2015 prasībām. Bruģa savienojumus ar liektām formām veidot izmantojot bisektrises paņēmienu (tiešu risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju). Paredzēt baltas krāsas (baltais cements) taktilo bruģakmeni pirms gājēju pārejām un pagriezieniem. Inženierkomunikāciju aku lūkas - Aizliegts izvietot inženierkomunikāciju aku lūka ielas brauktuvē; - Inženierkomunikāciju aku lūkas betona bruģakmens segumā jābūt taisnstūra vai kvadrātveida formas, lai betona bruģakmens varētu perpendikulāri vai paralēli izveidot saduršuvi ar inženierkomunikāciju aku lūku, kas nebūtu lielāka par 5mm; - Lietus kanalizācijas ūdens uztvērēju sistēma jābūt spējīgai uztver granīta sīkšķembas, ko pielieto ziemas uzturēšanas darbos kā pretslīdes materiālu; - Lietus ūdens uztvērēj akas izvietot ielas pieguļošās autostāvvietās vai izmantot lietus ūdens uztvērēj akas kā ceļu apmales saskaņojot risinājumus ar Pasūtītāju. Piezīme: Brauktuvei, ietvēm, drošības joslām un autostāvvietām var paredzēt bruģi vai bezfāzu bruģi. Ielas un labiekārtojuma elementi: - Ielas telpiskumam paredzēt koku stādījuma rindu. Koku stādījumu solis veidojams pamīšus ar pretējās puses stādījumiem. Stādījumu zona mijas ar īslaicīgo autostāvvietu un labiekārtojumu zonām. Zonas izvietojamas pēc nepieciešamības atbilstoši kontekstam. Izmantojamie koku veidni un stāda izmēri stādīšanas laikā: - Sarkanais ozols (Quercus robur) – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 12-14 cm, stāda augstums 3-3,5m, koka zari sākas 2,2-2,5m augstuma no zemes - Purva ozols (Quercus palustris) - stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 12-14 cm, stāda augstums 3-3,5m, koka zari sākas 2,2-2,5m augstuma no zemes - Holandes liepa (Tilia X vulgaris) - stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 12-14 cm, stāda augstums 3-3,5m, koka zari sākas 2,2-2,5m augstuma no zemes - Platlapu liepa (Tilia platyphyllos) - stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 12-14 cm, stāda augstums 3-3,5m, koka zari sākas 2,2-2,5m augstuma no zemes Iespēju robežās paredzēt esošo nozīmīgo Gaujas ielas koku integrēšanu projektētajā apstādījumu konceptā. Nozīmīgāko saglabājamo koku shēma dota Pielikumā Nr.7. - Zaļās salas un apstādījumu zonas izveidot saskaņā ar Ādažu novada apstādījumu koncepciju. Izmantot ielu kokus, daudzgadīgos ziemciešus vai klājenisko augu stādījumus, neparedzot zālienu. Ieteicamo ziemciešu sarakstu skatīt Pielikumā Nr.7. Stādījumus izvēlēties tādus, kas ir dekoratīvi un vizuāli pievilcīgi ar iespējami garu veģetācijas periodu, kas ir piemēroti augšanai pilsētas apstākļos ielu telpā. No jauna iestādītiem kokiem paredzēt sakņu laistīšanas drenu; - Iebrauktuvēs un krustojumos paredzēt pazeminātās apmales, pandusus; - Nodrošināt piekļūšanu visiem īpašumiem no Gaujas ielas, norādīt visu iebrauktuvju risinājumus līdz zemes gabalu robežām un rakstiski saskaņot tās ar zemju īpašniekiem, noformējot saskaņojuma protokolus; - Nodrošināt visiem īpašumiem, kas robežojas ar ielu, ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas, kā arī sakaru kanalizācijas pievadu izbūvi ielu sarkano līniju robežās, ja tādi jau nav izbūvēti; - Risināt inženierkomunikāciju pārvietošanu, pārbūvi, renovāciju, saskaņā ar atbilstošo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, LR Būvnormatīvu un standartu prasībām, ja būvprojekta risinājumi nav iespējami esošo komunikāciju trases vai tehniskā stāvokļa dēļ; - Vietās, kur esošās inženierkomunikācijas izvietotas zem braucamās daļas, paredzēt to pārbūvi, paredzot skataku iznešanu ārpus braucamās daļas (kabeļu gadījumā – kabeļu ievietošanu ievietošanu aizsargčaulās); - Esošo asfalta segas demontāžu veikt ar frēzēšanas metodi, frēzēto materiālu nododot Pasūtītājam; - Būves procesā radušos būvgružus un lieko grunti utilizēt (piedāvājumā norādīt saskaņotu utilizācijas vietu) - Visu komunikāciju pieslēgumus, šķērsojot esošās ielas, veikt ar caurduršanas metodi; - ceļa zīmes un apzīmējumus paredzēt atbilstoši LVS77 „Ceļa zīmes”, LVS 85 „Ceļa apzīmējumi” prasībām; - Paredzēt virzienu norāžu zīmes ielu krustojumos (norādot ielu nosaukumus, tūrisma objektus, iestādes un uzņēmumus); - Paredzēt dzīvnieku ekskrementu savākšanas konteinerus (2 gab. katrā ielas pusē). Apgaismojums - Paredzēt jaunu ielas apgaismojumu visā pārbūves posma būvdarbu robežās. Apgaismojumu paredzēt ielas katrā pusē, drošības joslas zonā; - Ielu apgaismojumu projektēt paredzot dekoratīvi liektus karsti cinkotus un ar termoplasta vai pulverkrāsojuma metodi pārklātus tērauda balstus, paredzot katrā balstā divu LED gaismekļu piem. HESTIA MIDI 48LED/350mA/53W (vai ekvivalents), un divu dekoratīvu LED signāllukturu uzstādīšanas iespēju. Apgaismojuma balsta arhitektoniskā risinājuma vīziju skatīt pielikumā Nr. 9. t.sk ņemot vērā vispārējo tehnisko specifikāciju. - Apgaismojumu balstu galos projektēt dekoratīvus LED gaismas ķermeņus zaļā krāsā. - Apgaismojuma balstam projektēt/paredzēt ērti noņemamus karoga/banera stiprinājumus. - Balstos paredzēt integrētu risinājumu svētku apgaismojuma (piem. LED virtenes) uzstādīšanai. - Balstā nepieciešams projektēt integrētu elektrības kontaktligzdu dekoratīvā svētku apgaismojuma pieslēgšanai. Gaismekļi – Brauktuves daļā izmanot LED apgaismes ķermeņus ar jaudu līdz 75W, kas sastāv vismaz no 48 diodēm. Gaismekļa aizsardzības klase IP65, triecienizturības klase IK08. Barošanas bloka vadības iespējas 1-10V vai DALI. Gaismekļa avota temperatūras krāsas diapazons 3900-4300K. Sistēmas minimālā gaismas plūsma Sistēmas minimālā gaismas plūsma robežās no 6000-10000 Lm. Gājēju un velo celiņa izgaismošanai - LED apgaismes ķermeņus ar jaudu līdz 75W, kas sastāv vismaz no 48 diodēm. Gaismekļa aizsardzības klase IP65, triecienizturības klase IK08. Barošanas bloka vadības iespējas 1-10V vai DALI. Gaismekļa avota temperatūras krāsas diapazons 3900-4300K. Sistēmas minimālā gaismas plūsma robežās no 6000-10000 Lm. Gaismekļu ražotāju norādītais garantijas laiks ne mazāks kā 5 gadi. LED gaismekļa kalpošanas ilgums bez apkopes vismaz 70’000 stundas Paredzēt apgaismojuma līmeņa automātisku regulēšanas funkciju (dimēšanu) izmantojot automatizēto vadības sistēmu, ar centralizētu vadību un ātrdarbīgiem ciparu radiosakariem, nodrošinot apgaismojuma intensitātes regulēšanu atbilstoši gājēju pārvietošanās intensitātei. Projektēšanas gaitā izvērtēt iespēju izmantot objekta teritorijā esošos LED gaismekļus (uzstādīti 2015.gadā), to izmantošanas gadījumā vizuāli saskaņojot tos ar pārējiem uzstādāmajiem gaismekļiem. Lietus kanalizācija. SIA „Ādažu ūdens - Lietus kanalizācijas izbūvi paredzēt no Rīgas gatves apļa līdz pievienojumam lietus kanalizācijai Gaujas ielā Nr.16; - Pirmās ielas lietus kanalizāciju pārslēgt uz projektējamo Gaujas ielas kanalizāciju; - Esošo, Pirmās un Gaujas ielu krustojuma lietus kanalizāciju, pārlikt līdz asfalta atjaunošanas robežai Pirmajā ielā; - Paredzēt nepieciešamos pieslēgumus blakus esošo teritoriju uzplūstošo lietus ūdeņu savākšanai no pieguļošās teritorijas; - Paredzēt būvdarbu laikā skarto teritoriju sakārtošanu; - Lietus ūdens uztvērējaku restes paredzēt brauktuves zaļo joslu apmalēs. Saimnieciskā kanalizācija SIA „Ādažu ūdens” Veikt esošās saimnieciskās kanalizācijās trases pārlikšanu Gaujas ielas šķērsojumu vietās sekojošos apjomos: - Pie Attekas ielas apļa D 250, L= 150 m.(no akas līdz akai, paredzot esošo skataku nomaiņu); - Pie Attekas ielas apļa D 250, L= 90 m.(no akas līdz akai, paredzot esošo skataku nomaiņu); - Zem Gaujas ielas, izvads no Ādažu ūdens D250, L=50m (paredzot esošo skataku nomaiņu); - Zem Pirmās ielas, D315, L=190 m (paredzot esošo skataku nomaiņu); - Zem Pirmās ielas projektējamā apļa un Gaujas ielas šķērsojuma vietā pie Rīgas gatves, D250, kopā L=50m (paredzot esošo skataku nomaiņu). Ūdensvads SIA „Ādažu ūdens” - Nocilpot Rīgas gatves ūdensvadu ar Pirmās ielas ūdensvadu D 150, L = 255 m. Paredzēt 4 virszemes ugunsdzēsības hidrantu izvietošanu ugunsdzēsības prasību izpildei. Hidrantus izvietot zaļo/drošības zonu ietvaros, ne tālāk kā 5m no brauktuves malas; - Paredzēt pievadu izbūvi īpašumiem Gaujas ielā 9, 7, 5, 3; - Pārbūvēt ūdensvada posmu Pirmās Gaujas ielas krustojumā D150, L=50m. Gāzesvadi. AS „Latvijas gāze” - Paredzēt vietu perspektīviem gāzesvadiem ielas sarkano līniju robežās, kur nav esošo gāzesvadu; - Pārlikt esošo gāzesvadu kapes; - Paredzēt esošo gāzesvadu aizsardzības risinājumus būvdarbu laikā; Elektroietaises. AS „Sadales tīkls” - Paredzēt vietu divām 20kV kabeļu līnijām un vismaz vienu 0,4 kV kabeļu līnijai, katrā ielas pusē; - Paredzēt esošo spēka tīklu aizsardzību, tos ievietojot aizsargcaurulēs; - Paredzēt esošās sadalnes kastes iepretim Līgo parkam pārvietošanu atbilstoši jaunizveidojamās autobusa pieturas risinājumam; - Projektēt un izvietot 3 informatīvus tablo displejus uz balsta pamatnes ar elektroapgādes un optisko ESS pieslēgumu Gaujas ielā iepretim īpašumam ar kadastra Nr. 80440070328, Gaujas un Pirmās ielas aplī iepretim Līgo laukumam un pirms Gaujas un Attekas ielas apļa iepretim īpašumam ar kadastra Nr. 80440070385 (Displeja izmērs 55”, jauda 500-1500 W, IP65) Paredzēt elektronisko sakaru sistēmu (optiskās kabeļlīnijas pieslēgumu). Elektronisko sakaru sistēmas un tīkli. SIA „Lattelecom” - Saglabāt kabeļu esošo sakaru kanalizāciju; - Kabeļu kanalizācijas akām jāatrodas zaļa zonā vai uz ietvēm; - Gaujas ielas krustojumā ar Pirmo ielu izbūvēt divas akas un pārcelt sakaru tīklu kanalizāciju divos posmos attiecīgi 23m un 30m garumā; - Paredzēt sakaru kanalizāciju izbūvi visā pārbūves skartajā posmā un CCTV sistēmas izveidi un pieslēgumu Pašvaldības policijas datu pārvaldes sistēmai. Paredzēt stacionāru kameru ar pastāvīgu strāvas padevi uz atsevišķa staba Rīgas gatves / Gaujas ielas aplī, paredzēt divas kameras uz atsevišķiem kameru vai apgaismes balstiem Gaujas ielas posmā pie Attekas un Pirmās ielas, to novietojumu saskaņojot ar Pasūtītāju projektēšanas laikā. Siltumapgāde. “Ādažu namsaimnieks” - Paredzēt perspektīvo siltumtrasi saskaņā ar pievienotajiem tehniskajiem noteikumiem posmā no projekta robežas Pirmajā ielā līdz Attekas ielai, paredzot atsevišķus atzarus uz Slimnīcu, Gaujas ielu 16, projektējamo skolas ēku. Projektētājam jāsagatavo un jāiesniedz pasūtītājam izskatīšanai starpziņojums ar atskaiti (t.sk. prezentācija) - jāpiedāvā principiāli risinājumi skiču līmenī: - Paskaidrojuma raksts (esošās situācijas apraksts, tehniski ekonomiskā salīdzinājuma kopsavilkums, tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam); - Situācijas plāns. Būvprojekta izstrādē jāiekļauj satiksmes organizācijas risinājumi, lai nodrošinātu nepārtrauktu piekļuvi Ādažu slimnīcai un pieguļošo Gaujas ielas īpašumu teritorijām. |
| 7 | Īpašie nosacījumi | Sākot projektēšanas darbus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam: - Projektēšanas (darba) uzdevumu; - Pilnvaru darbu veikšanai; - Inženiertopogrāfisko plānu; - Tehniskos noteikumus; - Kadastra izziņas par ielām; - Sarakstu ar skarto teritoriju īpašniekiem un saskaņojuma protokolus par projekta realizāciju; - CSDD sākotnējo auditu; - VAS “Latvijas Valsts ceļi” atzinumu par rotācijas apli. Projektētājām ir jāorganizē informatīvas sanāksmes ar projektēto ielu pieguļošo zemju īpašniekiem un tās jāprotokolē, un protokols jāpievieno būvprojektam. Būvprojektā ir jāiekļauj izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā un izmantošanas nosacījumiem. Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs. Paredzēt iesniegt vienu pilnu būvprojekta eksemplāru Pasūtītājam, ekspertīzes slēdziena nodrošināšanai. |
| 8 | Būvprojekta saturs un forma | Būvprojekta sastāvam jābūt atbilstoši „Vispārīgajiem būvnoteikumiem” ietverot Ekonomikas daļu, 14.10.2014. MK noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un Latvijas būvnormatīvam LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”. Būvprojekts jāizstrādā latviešu valodā. Katram būvprojekta eksemplāram ir pievienojams datu nesējs, kurā elektroniskā formā ir saglabāts viss būvprojekta apjoms, sadalot katru sējumu atsevišķā mapē (folderī). Visu būvprojektu saglabāt PDF formātā, katru būvprojekta sējumu saglabājot kā atsevišķu PDF formāta dokumentu. Rasējumu lapām un tabulu dokumentiem jābūt pievienotām arī DWG un XLS formāta failā. Būvprojekta sastāvs: - Vispārīgā daļa: - Projektēšanas uzdevums; - Būvatļauja - Tehniskie noteikumi; - Licence, sertifikāti; - Topogrāfiskais plāns; - Ģeotehniskā izpēte; - Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa un ielas tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību; - Ceļu drošības audits; - Ekspertīzes slēdziens par būvprojekta atbilstību LBN un citām tehniskajām prasībām un noteikumiem; - Citi dokumenti pēc nepieciešamības; - Arhitektūras daļa teritorijas sadaļai: - Paskaidrojuma raksts; - Būvdarbu apjomu saraksts; - Saskaņojuma protokoli; - Vispārīgie rādītāji; - Ceļa segas konstrukcijas aprēķins; - Ģenerālplāns ar savietotajiem inženiertīkliem; - Vertikālais un horizontālais plāns; - Garenprofili; - Šķērsprofili, griezumi; - Satiksmes organizācija; - Labiekārtojuma un apstādījumu plāns; - Grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas; - Īpašumu saraksts, atsavināmo zemju plāns; - u.c. - Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma; - Inženierrisinājumu daļa: - Būvkonstrukcijas (pēc nepieciešamības) - ELT daļa: - Paskaidrojuma raksts; - Būvdarbu apjomu saraksts; - Vispārīgie rādītāji; - Tīklu plāns; - Griezumi; - Šķērsojumu, principiālās uc. shēmas; - Iekārtu un materiālu, elektromontāžas darbu saraksti; - Apgaismojuma aprēķins un grafiskais attēlojums - u.c. 3) VST daļa: - Paskaidrojuma raksts; - Būvdarbu apjomu saraksts; - Vispārīgie rādītāji; - Tīklu plāns; - Griezumi; - Šķērsojumu, principiālās u.c. shēmas; - Iekārtu un materiālu, montāžas darbu saraksti; - u.c. 4) GAT daļa: - Paskaidrojuma raksts; - Būvdarbu apjomu saraksts; - Vispārīgie rādītāji; - Tīklu plāns; - Griezumi; - Šķērsojumu, principiālās uc. shēmas; - Iekārtu un materiālu, montāžas darbu saraksti; - u.c. 5) ŪKT daļa - Paskaidrojuma raksts; - Būvdarbu apjomu saraksts; - Vispārīgie rādītāji; - Tīklu plāns; - Griezumi; - Šķērsojumu, principiālās uc. shēmas; - Iekārtu un materiālu, montāžas darbu saraksti; - u.c. 6) Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas; 7) Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti; 8) Vides aizsardzības pasākumi; - Darbu organizēšanas projekts; - Izvērtējums par par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi; - Ekonomikas daļa: - Iekārtu konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; - Būvdarbu apjomu saraksts (konsolidēts); - Ceļa audits: Papildus jāpievieno dokumenti un risinājumi saskaņā ar būvatļaujā ar projektēšanas nosacījumiem izvirzītajām prasībām, ja tādas tiks izvirzītas. Normatīvi būvprojekta izstrādei (neaprobežojoties ar šeit uzskaitītajiem): VS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase”, LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”, LVS 190-3:2012 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 3.daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli” ( Gaujas ielas A un Pirmās ielas krustojumā), saskaņojot risinājumu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”., LVS 190-5:2011 „Ceļa projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”, LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”, - ja ir plānotas auto stāvvietas LVS 190-10:2007 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”, - ja ir plānotas gājēju pārejas LVS 77-1:2014 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”, LVS 77-2:2014 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”, LVS 77-3:2014 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”, LVS 85:2010 „Ceļa apzīmējumi”, - ja plānots krāsot līnijas satiksmes organizēšanai Ieteikumi ceļu projektēšanai „Ūdens novade”, Ceļu specifikācijas 2015 British Standard (issued by British Standards Institute))- BS 7533. |
| 9 | Būvprojekta eksemplāru skaits | Būvprojekts izstrādājams 5 eksemplāros (papīra formātā), kuri ar nodošanas pieņemšanas aktu tiek nodoti pasūtītājam. |
| 10 | Nepieciešamie tehniskie noteikumi Nodrošina Pasūtītājs | AS „Sadales tīkls” Veselības inspekcija Valsts Vides dienests A/S “Latvijas gāze” SIA „Lattelecom” SIA „Ādažu ūdens” AS „Latvijas Valsts ceļi” VSIA „Zemkopības ministrija” (meliorācija) SIA “Leģenda Gold” (apgaismojums ) Ādažu novada Dome (vietējie ceļi un ainavu arhitektūra) Pašvaldības policija (CCTV) Gadījumā, ja būvatļaujā ar projektēšanas nosacījumiem tiek izvirzīti papildu prasība par tehnisko noteikumu saņemšanu, to saņem Izpildītājs. |
| 11 | Saskaņojumi un ieraksts būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi būvprojektam. Nodrošina Izpildītājs | Būvprojekts minimālā sastāvā un Būvprojekts ir jāsaskaņo ar: - visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, (saraksts topogrāfijā MDC Reģ. 8044 TP 042237) - pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, - ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem, - Ādažu novada Domes Ainavu arhitekti, - SIA “Ādažu namsaimnieks” - Ādažu novada Domi. - Ar sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju SIA “Ekspress Ādaži” - Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļu Pēc visu saskaņojumu un pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas iesniegt būvvaldē atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. |
| 12 | Pielikumi | Nr. 1 Pārbūves posma provizorisko robežu plāns Nr. 2 Būvprojekts “Tualetes, inženierkomunikāciju un segumu izbūves projekts laukumam Gaujas ielā 7” Nr. 3 Būvprojekts “Ādažu centra publiskās atpūtas parka labiekārtošana“ (Līgo laukums) Nr. 4 Arhitektūras un labiekārtojuma elementi Nr. 5 Topogrāfiskais plāns dwg formātā Nr. 6 CSDD sākotnējais audits Nr. 7 Gaujas ielas zaļā ārtelpa (apstādījumi) Nr. 8 Ģeotehniskās izpētes pārskats. Nr. 9 Apgaismes balsta arhitektoniskā vīzija Nr. 10 Videonovērošanas sistēmas balsta arhitektoniskais risinājums Nr. 11 Tehniskie noteikumi Gaujas ielas A sarkano līniju detālplānojuma izstrādei Nr. 12. Tehniskie noteikumi būvprojekta izstrādei. Nr. 13 Rotācijas mezgla konstrukcijas un valčbetona novietojuma pielikums |

Pielikumi Nr.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 13. pieejami vietnē: https://www.failiem.lv/u/k4p22rm7

Tehniskie noteikumi (Pielikumi Nr.: 11., 12.piel.) pieejami vietnē: https://www.failiem.lv/u/wfaa4aau