IEPIRKUMA

„Iebrauktuves seguma atjaunošana Gaujas ielā 33”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr.: ĀND 2016/158

Ādažos

2016

- Vispārējā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: ĀND 2016/158

  - Pasūtītājs: Ādažu novada dome

  - Pasūtītāja rekvizīti:

| Adrese: | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000048472 |
| Tālrunis: | 67997350 |
| Fakss: | 67997828 |

  - Kontaktpersona: Rita Šteina, tālr.: 67996298, e-pasts: rita.steina@adazi.lv.

- Informācija par iepirkumu

  - Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta nosacījumiem.

  - Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā www.adazi.lv.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 9.augusta plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

- Atzīme „Neatvērt līdz 2016. gada 9.augusta plkst. 10:00”;

  - Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no divām daļām:

- pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

- tehniskais un finanšu piedāvājums.

  - Visas piedāvājuma daļas iesienamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Piedāvājums jāievieto 4.1.punktā minētajā iepakojumā.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu darba apjomu.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkums nav sadalīts daļās.

  - Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.

  - Līguma izpildes termiņš ir – 1 (viens) kalendārais mēnesis kopš Līguma noslēgšanas.

- Kvalifikācijas prasības pretendentiem

  - Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendentam jābūt pozitīvai pieredzei vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu līgumu izpildē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. Par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura kopējā līgumcena ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apjomā un kur līguma ietvaros veikti līdzīgas specifikas būvdarbi.

  - Līgumiem, ar kuriem pretendents apliecina savu atbilstību šajā nodaļā minētajām prasībām, ir jābūt pilnībā pabeigtiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja pretendentam vai tā apakšuzņēmējam, vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze līgumu izpildē, kuru pasūtītājs ir bijis Ādažu novada dome, papildus 6.2.punkta pieredzei pasūtītājs individuāli vērtēs arī sadarbību ar šo personu realizēto līgumu ietvaros. Šādā gadījumā pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu, ja tas vienlaikus atbildīs gan nolikuma 6.2.punkta prasībām, gan tam būs bijusi pozitīva sadarbība izpildīto līgumu ietvaros ar Ādažu novada domi. Sadarbība tiks atzīta par pozitīvu, ja visi nolīgtie līgumi būs bijuši pabeigti līgumā noteiktajos termiņos un līgumi būs bijuši izpildīti kvalitatīvi.

  - Ja iepirkuma komisija, balstoties uz pretendenta piedāvājumā iesniegto dokumentāciju, nevarēs konstatēt piedāvājumu iesniegušā pretendenta pieredzes līdzvērtīgumu šī punkta izpratnē, attiecīgi, ja iesniegtā informācija būs neprecīza, nepilnīga, neskaidra, vai vispār nebūs iekļauta piedāvājumā, iepirkuma komisija to uzskatīs par būtisku piedāvājuma neatbilstību izvirzītajām prasībām un izslēgs pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

- Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (skatīt B3 pielikumu).

  - Pretendenta pieredzes apraksts un 2 atsauksmes, lai apliecinātu 6.2.punktā noteikto prasību (skatīt B4 pielikumu).

- Tehniskais un finanšu piedāvājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents tajā iekļauj tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoši B1, B2 pielikumam un A pielikumā esošajiem failiem.

  - Sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, pretendentiem jāņem vērā, ka kopējā līgumcenā iekļaujamas visas izmaksas, kas pretendentam var rasties saistībā ar pilnīgu darbu pabeigšanu, kā arī garantijas saistību uzturēšanu.

  - Iesniedzamas aizpildītas Būvdarbu lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta 30.06.2015.noteikumu Nr.330 „Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 Būvizmaksu noteikšanas kārtība” pielikumiem Nr. 5., 6. un 8. (lokālā tāme, kopsavilkuma aprēķins un koptāme). Finanšu piedāvājuma cena un summas tāmēs ir jānorāda ar precizitāti – ne vairāk kā divas zīmes aiz komata. Excel programmā ir piemērojama ROUND funkcija ar precizitāti divas zīmes aiz semikola (ROUND (...;2). Visiem skaitliskajiem lielumiem lokālo tāmju 8.-16.kolonnās jābūt veidotiem formulu veidā.

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Komisija slēgtā sēdē atver iesniegtos Piedāvājumus piedāvājumu iesniegšanas secībā.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs – zemākā cena.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un ar Pretendentu saskaņotu līgumprojektu.

  - Līgumprojekta noteikumi tiks sagatavoti saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem.

  - Līgumcenas samaksas nosacījumi – pēcapmaksa 15 dienu laikā pēc darbu galējas pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

- (skatīt atsevišķā mapē – A pielikums)

- B pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

B1 pielikums: Tehniskā specifikācija

Iepirkuma Id.Nr.: ĀND 2016/158

Tehniskā specifikācija

“Gaujas ielas 33 pārbūve, Ādaži, Ādažu novads”

- Būvniecības objekts

  - Gaujas ielas iebrauktuves pārbūve, posmā no Gaujas ielas līdz krustojumam ar Katlapu ceļu:

  - jāizstrādā un jāiesniedz satiksmes organizācijas plāna projekts atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Pirms būvdarbu uzsākšanas minētais plāna projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju un VAS “Latvijas Valsts ceļi“;

  - jāgarantē, ka Izpildītāja transports ārpus darba zonas ievēros visus spēkā esošos normatīvos aktus un slodžu ierobežojumus;

  - visā būvniecības darbu veikšanas laikā jānodrošina autotransporta, operatīvā transporta un gājēju satiksme. Nedrīkst tikt traucēta iedzīvotāju, kā arī specdienestu (VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība, komunālais dienests, u.c.) piekļūšana īpašumiem, kuri robežojas ar būvlaukumu;

  - pēc savas iniciatīvas un par saviem līdzekļiem jāuztur būvobjekts, jānodrošina piegulošo ielu, ceļu laistīšana un uzkopšana, tai skaitā arī pēc Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļas pirmreizēja aicinājuma, bet ne retāk kā reizi nedēļā;

  - ja Būvuzraugs vai Pasūtītājs ir sastādījis defekta aktu, triju darba dienu laikā no defekta akta sastādīšanas datuma ir jāsaved kārtībā teritorijas, kas tikušas jebkurā veidā izmantotas vai skartas. Būvuzņēmēja pienākums ir uzturēt teritoriju kārtībā visu būvdarbu izpildes laiku.

- Inženiertīkli

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāsaņem visas atļaujas darbu veikšanai un jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošas organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas objektā;

  - Būvuzņēmējam būvdarbu gaitā jāveic esošo inženiertīklu fotofiksācija, nekavējoties mutiski, un ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc neatbilstības konstatēšanas rakstiski jāziņo Pasūtītājam, ja ir konstatētas neatbilstības tehniskajai dokumentācijai;

  - ja būvniecības procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem, “Ceļu specifikācijas 2015” par kuriem Būvuzņēmējs nav informējis Pasūtītāju, tad Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāpārbūvē objekts atbilstoši tehniskajām specifikācijām, kā arī jāsedz visas papildizmaksas, kas saistītas ar papildus darbiem;

  - Būvuzņēmējam būvdarbu izpildes laikā stingri jāievēro inženiertīklu aizsardzības noteikumi;

  - būvdarbu veikšana inženiertīklu tuvumā (aizsardzības zonā) Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar to attiecīgajām apkalpojošajām organizācijām un jāsaņem attiecīga darbu veikšanas atļauja. Līdz 2 (divu) metru attālumā no inženiertīkliem rakšanas darbus jāveic bez mehānismiem.

- Atgūtie materiāli

  - liekā grunts un būvgruži jātransportē uz Būvuzņēmēja atbērtni;

  - demontējamās betona un dzelzsbetona konstrukcijas jātransportē un jāutilizē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai;

  - demontējamās metāla konstrukcijas (aku vāki, gūliju restes) saudzīgi jānojauc un jānogādā Pasūtītāja norādītajā vietā. Transportēšanas attālums līdz 5 km;

  - koku celmi, zari un krūmi jātransportē uz Būvuzņēmēja atbērtni;

  - nocirstie koki jātransportē uz Pasūtītāja norādīto vietu. Transportēšanas attālums līdz 5 km;

  - demontētās ceļa zīmes jānogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu. Transportēšanas attālums līdz 5 km;

  - nofrēzētais asfaltbetons jānogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu. Transportēšanas attālums līdz 5 km;

- Izmantojamie materiāli (būvmateriāli)

  - Gaujas ielas 33 iebrauktuves posma pārbūvē pielietotajiem materiāliem jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2015” un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Šķembu pamats ietvēs un nobrauktuvēs izbūvējams no dolomīta šķembu maisījuma frakcija 0/45p N-III klase, atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” 5.2.4.4.3.punktā norādītajām prasībām.

  - Ielas nomales, nobrauktuves un iebrauktuves virskārta izbūvējamas no grants - šķembu maisījuma 0/32s N-III klase, atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” 5.2.4.4.7 punktā norādītajām prasībām, kuras, atbilstoši esošajai situācijai, nav izbūvētas no asfaltbetona, cementbetona vai betona bruģakmens seguma.

  - Betona bruģakmens noķīlēšanai jāizmanto minerālmateriāls atbilstoši “Ceļa specifikācijas 2015” 5.1.4.punkta prasībām smilšainai gruntij ar D ≤ 2 mm.

  - Brauktuves asfaltbetona segumu izlīdzinošo kārtu izbūvēt no seguma apakškārtas ACbase8; (S-IV) un virskārtas ACsurf11 (S-I), kas atbilst “Ceļa specifikācijas 2015” 6.2.punktā izvirzītajām prasībām.

  - Visos gadījumos, atbilstošos būvnormatīvos un standartos ir paredzētas speciālās būvmateriālu pārbaudes, Būvuzņēmējam uz sava rēķina tās jāveic neatkarīgās ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotās būvmateriālu laboratorijās.

- Darbu izpildes termiņi

  - Objekta būvniecību paredzēts uzsākt pēc būvuzņēmuma līguma noslēgšanas. Plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš – 2016.gada augusts. Plānotais kopējais būvniecības darbu ilgums – 1 (viens) kalendārai mēnesis, ieskaitot būves pieņemšanu ekspluatācijā. Faktiskais būvdarbu izpildes termiņš sastāda 30 kalendārās dienas.

- Ar būvobjekta būvniecību saistītie darbi

  - Izlīdzinošā frēzēšana

Uzdevums:

- Asfalta segumu paredzēts frēzēt, lai izveidotu esošā asfalta segumam nepieciešamo augstumu, līdzenumu un šķērskritumu, novāktu vecās asfalta kārtas vai sagatavotu esošās un no jauna ieklājamās asfalta kārtas salaidumu vietas.

Mērvienība:

- Jāuzmēra nofrēzētais laukums (m2).

Darba apraksts:

    - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

    - Remontējamās vietas robežu apzīmēšana;

    - Seguma frēzēšana;

    - Izfrēzētā materiāla savākšana un transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni;

    - Darba vietas sakopšana;

    - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

Iekārtas:

    - Asfaltbetona frēze – izlīdzinošajai frēzēšanai, ar darba platumu vismaz 1,0-2,0 m un aprīkota ar automātisku šķērsslīpuma vadību. Prasība ir spēkā arī gadījumā, ja daļēji jānofrēzē esošais asfalta segums, izveidojot noteiktu šķērskritumu.

    - Traktorbirste seguma attīrīšanai.

Darba izpilde

    - Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ar Pasūtītāju jāsaskaņo frēzēšanas karte ar uzmērījumu protokolu.

    - Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Izlīdzinošā frēzēšana izpildāma tādā apjomā, kas nepieciešams prasītā seguma šķērskrituma vai garenkrituma uzlabošanai. Ja nav paredzēts frēzējumā iestrādāt asfalta materiālu, tad jānodrošina frēzējuma un apkārtējā seguma līdzena salaiduma vieta.

    - Uzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.

    - Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Prasības izpildītam darbam:

    - Šķērsprofilam jābūt pareizi vērstam un tas nedrīkst būt sliktāks par profilu pirms frēzēšanas. Ja nav paredzēta asfalta iestrāde, jābūt pilnībā nodrošinātai ūdens atvadei no seguma virsmas. Vietās, kur veikta izlīdzinošā frēzēšana, spraugas zem 3m latas nedrīkst pārsniegt 10mm. Savienojuma frēzējumam joslas šķērsvirzienā jābūt izpildītam vismaz 3m platumā. Savienojuma frēzējuma dziļumam sajūgumā ar esošo segumu jāatbilst izbūvētā paredzētās asfalta kārtas biezumam. Darba dienas beigās nedrīkst palikt ceļa asij perpendikulāri izfrēzētas atklātas savienojuma vietas. Ja šādu perpendikulāri izfrēzētu savienojumu vietās, darba sienai beidzoties, tomēr nav izbūvēta asfalta kārta, tad savienojuma vietā jāaizpilda ar asfalta maisījumu, nodrošinot pakāpenisku pāreju, vismaz 3m garā posmā. Darbu beidzot, remontējamam posmam un nomalēm jābūt tīrām.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

    - Jāuzmēra nofrēzētais laukums visā ielas posmā.

    - Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas.

    - Asfalta seguma izlīdzinošās vai savienojumu frēzēšanas kvalitātei jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2015” izvirzītajām prasībām.

  - Šķembu pamata izbūve vidēji 15cm biezumā

Uzdevums:

- Šķembu seguma izbūve;

Mērvienība:

- Izpildītais darbs mērāms (m2);

Darba apraksts:

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Pamatnes sagatavošanas darbi;

- Šķembu seguma izbūve;

- Šķembu seguma noblīvēšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

Materiāli:

- Dolomīta šķembu maisījums frakcija 0-45p atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2015” 5.2.4.4.6 (N III klase).

Iekārtas:

- Vibrobliete;

- Veltnis;

- Automašīna ar kravas nodalījumu;

- Ekskavators

Darba izpilde:

- Pirms izlīdzinošās šķembu kārtas būvniecības jāsagatavo pamatni, novācot organisko piesārņojumu un citus svešķermeņus. Šķembu pamatne jānoblīvē, sasniedzot ne mazāk kā 98 % no Proktora tilpuma blīvuma (testēšanas metodika atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2015”.

- Ja nav paredzēts citādi, tad pamata konstrukcija ir jābūvē (jāparedz) 15 cm biezumā no dolomīta šķembu maisījuma frakcija 0-32p. Dolomīta šķembu maisījums jānoblīvē, sasniedzot ne mazāk kā ≥ 102 % no Proktora blīvuma (testēšanas metodika atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2015” 5.2.7 punktā norādītajai).

Prasības izpildītam darbam:

- Dolomīta šķembu seguma kārtas biezums -1/+2cm no paredzētā;

- Sablīvējums dolomīta šķembu slānim ≥ 102 % no Proktora blīvuma vai veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Darbs tā izpildes laikā un pēc tā kontrolējams. Neatbilstību gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu.

  - Ceļa apmaļu izbūve uz betona pamatnes

Uzdevums:

- Uzstādīt jaunas ceļa apmales;

Mērvienība:

- Jāuzmēra nomainīto apmaļu tekošos metrus (m).

Darba apraksts:

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Pamata sagatavošana un ceļa apmaļu uzstādīšana;

- Darba vietas sakopšana (būvgružu un netīrumu aizvākšana uz Būvuzņēmēja atbērtni);

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

Materiāli:

- Betona ceļa apmales (100.30.15; 100.22.15; 100/22.15L; 100/22.15K);

- Betons C30/37;

Iekārtas:

- Automašīna ar kravas nodalījumu;

- Vibrobliete;

- Vibrokāja;

- Betona spēka zāģis;

Darba izpilde:

- Darbus veic atbilstoši tehniskajai dokumentācijai. Pamata gultne jāsablīvē, līdz sablīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu nospiedumi. Pirms ceļu apmales uzstādīšanas jāsagatavo 10cm šķembu pamats, to pielīdzinot un blīvējot. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Betona ceļa apmales visā to garumā jānostiprina betonu pamatnē tā, lai betons ietvertu apmali divas trešdaļas 20cm (15cm 100.22.15) no vieniem sāniem un 10cm augstumā no brauktuves puses, un ne mazāk kā 10cm biezā kārtā zem tās;

- Ceļu apmales augstums pret brauktuves virsmu tāds pats kā blakus esošajām ceļu apmalēm. Gājēju pārejās apmaļu augstums 0cm līdz 3cm;

- Ceļu apmales iebrauktuvē izbūvēt atbilstoši projekta dokumentācijā norādītajām iebrauktuves risinājuma fotogrāfijām;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana;

Prasības izpildītam darbam:

- Sertificētas betona ceļa apmales (100.30.15; 100.22.15; 100/22.15L; 100/22.15K).

- Betona pamatne zem apmales - betons C30/37.

- Materiālu izlietojuma norma uz mērvienību: betons C30/37 – 0,055 m3.

- Pieļaujamā nobīde novietojumam: plānā - +/-5cm, profilā- +/-2cm.

- Nav pieļaujamas blakus esošo betona ceļa apmaļu salaidumu nesaiste plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuve starp betona apmales akmeņiem nedrīkst būt lielāka par 3mm. Betona ceļu apmales ir bez vizuāliem defektiem un to malu salaidumu vieta ar blakus esošo segumu ir līdzena un sakārtota.

- Nobrauktuvēs, uzbrauktuvēs un gājēju pārejās jāuzstāda pazeminātās ielu apmales ar augstumu no seguma virskārtas robežās no 0cm līdz 3cm un platumu vismaz 1m.

- Visiem izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas. Neatbilstību gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu.

  - Ietvju apmaļu izbūve uz betona pamatnes

Uzdevums:

- Uzstādīt jaunas vai esošās ietvju apmales;

Mērvienība:

- Jāuzmēra nomainīto apmaļu tekošos metrus (m).

Darba apraksts:

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Pamata sagatavošana un ceļa apmaļu uzstādīšana;

- Darba vietas sakopšana (būvgružu un netīrumu aizvākšana uz izgāztuvi);

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

Materiāli:

- Betona ietvju apmales (100.20.8)

- Betons C 30/37.

Iekārtas:

- Vibroplātne

- Vibrokāja

- Betona spēka zāģis

- Automašīna ar kravas nodalījumu.

Darba izpilde:

- Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Betona ietvju apmales pamatu gultne sablīvējama, līdz sablīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Betona apmale visās tās garumā jānostiprina betona pamatnē tā, lai zem apmales būtu ne mazāk kā 10cm biezumā, kā arī aptvertu apmali 10 cm augstumā un biezumā no abām pusēm.

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Sertificētas betona ietvju apmales (100.20.8);

- Betona pamatne zem apmales - betons C 30/37;

- Materiālu izlietojuma norma uz mērvienību: betons C 30/37 – 0,04 m3.

- Nav pieļaujamas blakus esošo betona ceļa apmaļu salaidumu nesaiste plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuve starp betona apmales akmeņiem nedrīkst būt lielāka par 3mm. Betona ietvju apmales ir bez vizuāliem defektiem un to malu salaidumu vieta ar blakus esošo segumu ir līdzena un sakārtota.

- Visiem izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas. Neatbilstību gadījumā darbs netiek pieņemts. Izpildītājs veic defektu labošanu, lai novērstu neatbilstības.

  - Betona bruģa seguma izbūve

Uzdevums:

- Betona bruģakmens seguma izbūve;

Mērvienība:

- Izpildītais darbs mērāms (m2);

Darba apraksts:

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Pamatnes sagatavošanas darbi;

- Izlīdzinošās kārtas izbūve;

- Betona bruģa ieklāšana;

- Šuvju aizpildīšana;

- Bruģa noblīvēšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

Materiāli:

- Ķīlējošās rupjgraudainās smiltis, kas domātas betona bruģakmens šuvju aizpildīšanai;

- Betona bruģakmeņi;

- Skalotās dolomīta atsijas 2-5mm vai rupjgraudaina smilts

Iekārtas:

- Vibrobliete,

- Automašīna ar kravas nodalījumu

- Iekrāvējs

Darba izpilde:

- Darbus veic atbilstoši tehniskā projekta dokumentācijai. Sagatavotie pamati pirms nākamās kārtas izbūves sablīvējami, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu nospiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Izlīdzinošo kārtu veidot no skalotās dolomīta atsijas 2-5mm, kārtas biezums 3-5 cm. Izlīdzinošo kārtu izbūvē ar ieklājēju vai nolīmeņo pēc auklas, vai šablona. Uz noblīvētas izlīdzinošās kārtas izbūvēt betona bruģakmeni 8 cm biezumā, vajadzīgajā rakstā, izmantojot nivelieri vai līmeņrādi ar aprēķinu, ka seguma virsma pēc noblīvēšanas atradīsies 0,8 – 1,0 cm virs izbūvētajām vai esošajām betona apmalēm. Betona bruģa klājumu noblīvē ar vibroplātni, kura aprīkota ar gumijas starpliku, lai vibrēšanas procesā nesabojātu ieklāto bruģakmeni. Vibrēšanu veic vispirms šķērsvirzienā un tad garenvirzienā. Bruģakmens šuves aizpildāmas ar rupjgraudainu smilti.

- Būvuzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Pieļaujamas novirzes no projekta augstuma atzīmēm +/- 2 cm. Blakus esošo betona bruģakmens virsmām jābūt vienā līmenī, rindām šķērsvirzienā un garenvirzienā jābūt taisnām. Ieklājamais smilts un šķembu pamats blīvējams ar vibroplātni Ietvju seguma līmenim jābūt no 0,8-1cm augstāk par betona apmalēm. Spraugas zem 3 m latas nedrīkst būt lielāka par 6mm. Blakus esošo betona bruģakmens virsmām jābūt vienā līmenī, rindām šķērsvirzienā un garenvirzienā jābūt taisnām. Atstarpes starp bruģakmeņiem nedrīkst pārsniegt 5mm. Betona bruģakmens šuves nedrīkst palikt neaizpildītas.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Darbs tā izpildes laikā un pēc tā kontrolējams. Augstuma atšķirības zem 3m latas nedrīkst būt lielāka par 6mm. Neatbilstību gadījumā sastāda defekta aktu un izpildītājs veic defektu labošanu.

  - Stacionāro un peldošo inženierkomunikāciju aku lūku augstuma regulēšana

Uzdevums:

- Nodrošināt ceļa seguma līdzenumu

Mērvienība:

- Vienību skaits ( gab. )

Darba apraksts:

- Asfalta seguma atzāģēšana vai bruģakmens seguma demontāža;

- Stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku augstuma regulēšana;

- Ceļa seguma atjaunošana;

- Darba vietas sakopšana;

Materiāli:

- Betona java C30/37;

- Regulēšanas gredzeni;

Iekārtas:

- Asfalta zāģis;

- Betona spēka zāģis;

Darba izpilde:

- Ap vecajām stacionārajām inženierkomunikāciju aku lūkām, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus, noceļ veco lūku. Jāpārbauda akas elementi, bojājumu gadījumā tos jāatjauno. Uzstāda stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku, kuru, pēc vajadzības nolīmeņo ar attiecīga izmēra betona gredzeniem. Uzstādīto lūku nostiprina ar betonu C30/37.

- Būvuzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

- Inženierkomunikāciju aku lūkas, kas atrodas klātnē, nedrīkst būt izkustinātas, salauztas vai citādi neatgriezeniski bojātas, ja būvniecības laikā tās tiek sabojātas, tad uzņēmējs par saviem līdzekļiem inženierkomunikāciju aku lūku nomaina pret jaunu.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc darba pabeigšanas lietus kanalizācija uztvērējlūkas (gūlija) līmenim jābūt 0mm līdz -8mm, savukārt, stacionāro inženierkomunikāciju aku lūkai līmenim jābūt 0mm līdz +8mm attiecībā pret brauktuves virskārtu. Uzstādītā inženierkomunikāciju aku lūkas pie mehāniskas slodzes nedrīkst iegrimt. Ja minētās prasības netiek nodrošinātas jāveic stacionāro inženierkomunikāciju aku lūkai līmenim atkārtota regulēšana.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku līmeni pārbaudi veic ar 3 m latu uzliekot to uz brauktuves šķērsām pāri elementam.

- Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas. Neatbilstību gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu.

- Visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu veic būvuzņēmējs uz sava rēķina. Pasūtītāja mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā Pasūtītājs. Testēšanai un mērījumiem būvuzņēmējam jāizmanto kompetenta kvalitātes uzraudzības institūcija (laboratorija, struktūrvienība, personāls, kas rakstiski saskaņota ar Pasūtītāju).

- Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes ar šajās specifikācijās norādītām metodēm, novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju, standartu un tehnisko noteikumu prasībām. Paraugu ņemšanā un mērījumos obligāta pasūtītāja (būvuzrauga) un būvuzņēmēja klātbūtne.

- Pabeigtos konstruktīvos elementus- segtos darbus jānodod pasūtītājam, noformējot segto darbu pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Nākošās konstruktīvās elementa kārtas izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc segto darbu nodošanas.

  - Atsevišķu vietu asfaltbetona izlīdzinošās kārtas izbūve ar ieklājēju

Uzdevums:

- Izbūvētajam segumam jānodrošina ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma. Jānodrošina ceļa šķērsprofils 2,5% (±0,5%).

Mērvienība:

- Ieklātā asfaltbetona svars tonnās.

Darba apraksts:

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Remontējamās vietas robežu apzīmēšana;

- Remontējamā posma gruntēšana;

- Asfaltbetona ieklāšana;

- Ieklātā asfaltbetona masas sablīvēšana;

- Darba vietas sakopšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

Materiāli:

- AC-8bin asfaltbetonam jāatbilst dokumenta „Autoceļa specifikācijas 2015” nodaļai 6.2.4.5.1; „Asfaltbetons (AC)” noteiktajām prasībām;

- Seguma gruntēšanai izmanto ātri sadalīga katjona bitumena emulsiju C50B3 vai CB50B4;

Iekārtas:

    - Asfaltbetona ieklājējs;

    - Asfaltbetona seguma veltņi, kas ir aprīkoti ar asfaltbetona piespiedēja disku;

    - Gudronators;

    - Auto pašizgāzēji;

Darba izpilde:

- Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Tehnoloģija pielietojama atsevišķu avārijas stāvoklī esošu seguma posmu remontam.

- Asfaltbetona masa jāiestrādā uz nesasaluša, izžāvēta, notīrīta un ar saistvielu (bitumena emulsiju) apstrādāta asfaltbetona seguma, kurā iepriekš salabotas bedrītes. Saistvielas izsmidzināšana jāveic tieši pirms asfaltbetona maisījuma ieklāšanas (tajā pašā dienā);

- Darbu izpildes laikā diennakts vidējā gaisa temperatūra nevar būt zemākas par +10OC;

- Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem (emulsijām, bitumenam, asfaltam, u.c.) jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.

- Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Gruntēšanai pielietojama standarta LVS EN 13808:2006 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija C50B3. Bitumena emulsijas patēriņš – 0,0006t/m2;

- Asfaltbetona ieklājējs atbilstošs ieklājamam joslas platumam;

- Pašgājēj veltņi - statiskie ar slodzi, kas nav mazāka par 27kg/cm2 un/vai pneimatiskie ar slodzi 1200kg uz riepu;

- Gudronators, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras sprauslu savstarpējais attālums nedrīkst pārsniegt 15cm un regulējamu saistvielas padevi, nodrošinot vienmērīgu izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas iekārtai.

- Darba šuve (šķērsšuve) jāsagatavo frēzējot, atcērtot vai nozāģējot kārtas malu vertikāli, tad gruntējot vai iestrādājot bitumena mastikas lentu, atbilstoši ražotāja specifikācijai, kas piemērota Latvijas klimatiskajiem apstākļiem;

- Garenšuve jāsagatavo, iepriekš ieklātās joslas malu vai nu uzkarsējot ar infrasarkano staru sildītāju 10-15 cm platumā līdz temperatūrai +110OC.

- Asfaltbetona temperatūra iestrādes brīdī nedrīkst būt zemāka par +120OC vai arī nedrīkst būt zemāka par asfaltbetona ražotāja norādīto iestrādes temperatūru. Objektā atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tai pašā darba maiņā. Darba bunkura un pašizgāzēju kravas kastu virsmas aizliegts ieziest ar eļļu vai dīzeļdegvielu;

- Veltņošana jāuzsāk, kad asfaltbetona masas temperatūra ir sasniegusi +120 - +130OC un jābūt pabeigtai līdz tā atdziest līdz +60OC vai arī atbilstoši asfaltbetona ražotāja norādītajai tehnoloģijai. Veltņošanas laikā valči ir viegli jāmitrina. Veltņiem jābūt aprīkotiem ar asfaltbetona diska piespiedēju.

- Asfaltbetona masas transportam jābūt auto pašizgāzējam ar pārsedzamu kravas kasti;

- Asfaltbetona patēriņš, atbilstoši asfaltbetona tilpummasai;

- Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra;

- Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem. Šķērsprofilam jābūt pareizi vērstam un tas nedrīkst būt sliktāks par profilu pirms remonta un jābūt pilnībā nodrošinātai ūdens atvadei no seguma virsmas. Spraugas zem 3m latas (5 mērījumi ik pēc 0,5m no latas gala) nedrīkst pārsniegt 6mm garenlīdzenumam un 10mm šķērslīdzenumam;

- Izbūvētai asfaltbetona kārtai garantijas periods ir 3 gadi;

- Darbu beidzot, remontējamam posmam un nomalēm jābūt tīrām;

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Jākontrolē pievestās un iestrādātās masas daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās masas daudzuma aprēķina aizpildīto laukumu m2. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas.

- Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība, tad sastāda defektu aktu un izpildītājs veic defektu labošanu.

  - Asfaltbetona segumu virskārtas izbūve brauktuvē un pieslēgumos ar ieklājēju

Uzdevums:

- Izbūvētajam segumam jānodrošina ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma. Jānodrošina ceļa šķērsprofils 2,5% (±0,5%).

Mērvienība:

- Izpildītais darbs uzmērāms kā aprēķinātais ieklātais laukums ar kārtas biezumu (m2).

Darba apraksts:

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Pieslēguma vietas robežu apzīmēšana;

- Pieslēguma posma gruntēšana;

- Asfaltbetona ieklāšana;

- Ieklātā asfaltbetona masas sablīvēšana;

- Darba vietas sakopšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

Materiāli:

- Asfaltbetonam jāatbilst dokumenta „Autoceļa specifikācijas 2015” nodaļai 6.2.4.5.1; „Asfaltbetons (AC)” noteiktajām prasībām;

- Seguma gruntēšanai izmanto ātri sadalīga katjona bitumena emulsiju C50B3 vai CB50B4;

Iekārtas:

- Asfaltbetona ieklājējs;

- Asfaltbetona seguma veltņi; kas ir aprīkoti ar asfaltbetona piespiedēja disku;

- Gudronators;

- Auto pašizgāzēji;

Darba izpilde:

- Asfaltbetona masa jāiestrādā uz nesasaluša, izžāvēta, notīrīta un ar saistvielu (bitumena emulsiju) apstrādāta šķembu seguma. Saistvielas izsmidzināšana jāveic tieši pirms asfaltbetona maisījuma ieklāšanas (tajā pašā dienā);

- Darbu izpildes laikā diennakts vidējā gaisa temperatūra nevar būt zemākas par +10OC;

- Izmantotajiem būvmateriāliem (emulsijām, bitumenam, asfaltam, u.c.) jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.

- Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Gruntēšanai pielietojama standarta LVS EN 13808:2006 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija C50B3. Bitumena emulsijas patēriņš – 0,0006t/m2;

- Asfaltbetona ieklājējs atbilstošs ieklājamam joslas platumam;

- Pašgājēj veltņi - statiskie ar slodzi, kas nav mazāka par 27kg/cm2 un/vai pneimatiskie ar slodzi 1200kg uz riepu;

- Gudronators, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras sprauslu savstarpējais attālums nedrīkst pārsniegt 15cm un regulējamu saistvielas padevi, nodrošinot vienmērīgu izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas iekārtai.

- Darba šuve (šķērsšuve) jāsagatavo frēzējot, atcērtot vai nozāģējot kārtas malu vertikāli, tad iestrādājot bitumena mastikas lentu;

- Garenšuve jāsagatavo, iepriekš ieklātās joslas malu vai nu uzkarsējot ar infrasarkano staru sildītāju 10-15 cm platumā līdz temperatūrai +110OC vai arī lietojot kādu no iepriekš aprakstītajām darba šuves sagatavošanas metodēm;

- Asfaltbetona temperatūra iestrādes brīdī nedrīkst būt zemāka par +120OC. Objektā atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tai pašā darba maiņā. Darba bunkura un pašizgāzēju kravas kastu virsmas aizliegts ieziest ar eļļu vai dīzeļdegvielu;

- Veltņošana jāuzsāk, kad asfaltbetona masas temperatūra ir sasniegusi +120 - +130OC un jābūt pabeigtai līdz tā atdziest līdz +60OC vai arī atbilstoši asfaltbetona ražotāja norādītajai tehnoloģijai. Veltņošanas laikā valči ir viegli jāmitrina. Veltņiem jābūt aprīkotiem ar asfaltbetona diska piespiedēju.

- Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra;

- Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem. Šķērsprofilam jābūt pareizi vērstam, kas pilnībā nodrošina ūdens atvadi no seguma virsmas. Spraugas zem 3 m latas (5 mērījumi ik pēc 0,5m no latas gala) nedrīkst pārsniegt 6mm garenlīdzenumam un 10mm šķērslīdzenumam;

- Izbūvētai asfaltbetona kārtai garantijas periods ir 3 gadi;

- Darbu beidzot, izbūvējamam posmam un nomalēm jābūt tīrām;

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Jākontrolē pievestās un iestrādātās masas daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās masas daudzuma aprēķina aizpildīto laukumu m2. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas.

- Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība, tad sastāda defektu aktu un izpildītājs veic defektu labošanu.

- Finanšu saistības un samaksas kārtība

  - Būvuzņēmējs iesniedz:

    - neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju Būvdarbu izpildei 20 % apmēra no līgumcenas. Garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā;

    - būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 5 % no līgumcenas. Apdrošināšanas polisē iekļauj nosacījumu, ka apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījumu, ja Izpildītājs jebkādu iemeslu dēļ neveic defektu un/vai trūkumu novēršanu. Garantijas perioda garantijas saturs Izpildītājam ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Apdrošināšanas polisē Pasūtītājs ir jānorāda kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs. Garantijas periods 3 gadi.

- Objekta digitālā uzmērīšana

  - Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānodrošina būvprojektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus digitālā veidā LKS 92 koordinātu sistēmā. Uzmērījumus jāveic komersantam, kuram ir Valsts zemes dienesta izsniegta licence ģeodēziskajiem darbiem.

  - Uzmērījumi izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu (sarkano līniju vai atsevišķos gadījumos ceļa vai ielas braucamās daļas robežās) MicroStation un AutoCad programmas vidē.

  - Topogrāfiskam attēlojumam šūnu un līniju stilu bibliotēkas jāveido pēc ″topo 500.rsc″, kuru var saņemt Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Ģeodēzijas un kartogrāfijas daļā.

  - Brauktuves, gājēju un velosipēdu celiņu, ietves un zaļās zonas laukumu attēlojumos jālieto pildījums (angļu val. ″fill″).

  - Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. Uzmērījuma kopijā (kompaktdiska formātā un elektroniskā formātā .dwg) grafiskā veidā ir jāparāda šādi lielumi:

    - brauktuves pārbūvētā seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums un platums brīvi izvēlētā vietā;

    - nomales seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums un platums brīvi izvēlētā vietā;

    - iebrauktuves, nobrauktuves seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums un platums;

    - ietvju atjaunotā seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums, platums brīvi izvēlētā vietā;

    - atjaunotās vai iztīrītas caurtekas robežas un apjoms;

    - iztīrīto grāvju un ievalku robežas un apjoms;

    - atjaunotās vai izbūvētās zaļās zonas robežas un apjoms;

    - nomainīto vai izbūvēto brauktuves, gājēju ietvju apmaļu novietojums;

    - atjaunoto vai izbūvēto apakšzemes inženierkomunikāciju lūkas;

    - citu būves elementu un inženierkomunikāciju izvietojums atjaunoto vai izbūvēto platību robežās;

    - visu attēloto elementu augstuma atzīmes 10 m koordinātu tīklā.

  - Uzmērītajiem datiem ir jābūt atbilstošiem faktiskajam stāvoklim dabā, kas ir jāapliecina parakstot uzmērījumu shēmas – Valsts zemes dienestā sertificētam mērniekam, kurš veicis uzmērīšanu, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, kā arī Būvuzraugam, kuram ir jāveic iesniegto digitālo uzmērījumu izlases pārbaude. Uzmērījuma shēmās jānorāda arī būvdarbu līguma numurs.

  - Pasūtītājs izlases veidā var veikt digitālo uzmērījumu atbilstības papildus pārbaudes.

- Papildus nosacījumi

  - Būvuzņēmējam:

    - savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūs iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā;

    - jebkuras darbības ārpus būvlaukuma jāsaskaņo ar attiecīgo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai to pilnvarotām personām;

    - Visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu veic būvuzņēmējs uz sava rēķina. Pasūtītāja mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā pasūtītājs. Testēšanai un mērījumiem būvuzņēmējam jāizmanto kompetenta kvalitātes uzraudzības institūcija (laboratorija, struktūrvienība, personāls vai cits).

    - Būvobjekta iebrauktuvei jābūt aprīkotai ar automašīnu un traktortehnikas ritošās daļas tīrīšanas laukumu. Aizliegts izbraukt no būvobjekta transportlīdzeklim vai traktortehnikai ar nenotīrītu ritošo daļu.

    - Visām automašīnām, kas pārvadā būvgružus jābūt aprīkotām ar aizsargpārklāju, kas jālieto pārvadājumu laikā.

    - Ja Būvuzņēmēja darbības rezultātā tiek sabojāti: ceļu segumi, ēkas, inženierkomunikācijas, sētas utt. vai veikts cits kaitējums, tad to atjaunošanu veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

    - Būvuzņēmējam rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju Darba veikšanas laiku, ja Darbus plānots veikt pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās.

    - Objekta apsardze un materiāla uzglabāšana ir Būvuzņēmēja uzdevums, kas jāparedz izdevumos.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 500 apmērā par katru konstatēto gadījumu, ja:

      - Būvuzņēmējs ir pieļāvis, ka no objekta ir izbraucis transportlīdzeklis vai traktortehnika ar nenotīrītu ritošo daļu vai kā rezultātā ielas vai ceļa segums ir piesārņots ar svešķermeņiem;

      - Būvuzņēmējs nav aprīkojis automašīnas, kas pārvadā būvgružus, ar aizsargpārklāju;

      - Būvuzņēmējam būvniecības procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem par kuriem viņš nav informējis Pasūtītāju.

      - Būvuzņēmējs veic darbus pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju.

      - Ceļa zīmes neatbilst saskaņotajai satiksmes organizācijas shēmai.

      - betona bruģakmens, ielas un ietvju apmales un citus betona izstrādājumi, kas tiek iebūvēti būvobjektā un tiek griezti uz vietas netiek sazāģēti speciāli norobežotā laukumā.

    - Par kalendārā grafika neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no līgumsummas:

      - ja paredzētājā termiņā netiek uzsākti reāli būvdarbi (būvdarbu žurnāls);

      - ja noteiktajā termiņā netiek izpildīti paredzētie darbi;

B2 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Iepirkuma Id.Nr.: ĀND 2016/158

- Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

### Lai detalizēti varētu izvērtēt tehnisko piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz visa informācija, kas noteikta šajās vadlīnijās:

- Līguma izpildes organizatoriskā struktūra, norādot līguma īstenošanā iesaistītās puses, kā arī tehniskā personāla skaitu un to pienākumus.

- Darbu veikšanai izmantojamie mehānismi un iekārtas. Mehānismu un iekārtu saraksts jānoformē tabulas veidā, norādot, vai attiecīgais aprīkojums ir Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja īpašums, vai tiek īrēts, izgatavošanas gadu, ražotāju un galvenos tehniskos parametrus.

- Detalizēts darba izpildes laika grafiks sasaistē ar finanšu plūsmu, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu (pa nedēļām) un izmaksas, kā arī norādot objektā ik nedēļu nodarbināmo darbinieku skaitu un to darba algu (pa nedēļām).

- Būvdarbu vadītāja noslodzes laika grafiks, ievērojot pasūtītāju prasības un LR normatīvos tiesību aktus,

- Būvdarbu garantijas apraksts.

- Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apstiprināta kopija par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN), pievienojot maksājuma apliecinošu dokumentu vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, pirms līguma noslēgšanas tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN) (pirms līguma noslēgšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polises un maksājuma apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu). Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā būvniecības laikā.

B3 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne

Iepirkuma Id.Nr.: ĀND 2016/158

PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ĀND 2016/158

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| - Informācija par pretendentu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| - Finanšu rekvizīti: |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| - Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu): |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „___________________________________” (Id.nr.: ĀND 2016/158). Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie mums ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Šis piedāvājums ir spēkā līdz 2016.gada __._____________.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

B4 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

Iepirkuma Id.Nr.: ĀND 2016/158

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un veikto darbu raksturojums | Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Pielikumā:

Atsauksme Nr.1 no  ________________

Atsauksme Nr.2 no ________________

B5 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne

Iepirkuma Id.Nr.: ĀND 2016/158

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas bez PVN) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

B6 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājuma veidne

Iepirkuma Id.Nr.: ĀND 2016/158

- <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 20 PROCENTI NO KOPĒJĀS IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMAS

- APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma  „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>)ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>