Tehniskā specifikācija

Bērnu rotaļu laukumu piedāvājuma izstrāde, iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana Vējupes pludmalē Ādažos, Ādažu novadā

Visām iekārtām jāatbilst Standarta LVS EN 1176 prasībām un jāuzstāda atbilstoši Standarta LVS EN 1176 prasībām. Savukārt pārklājumam jāatbilst Standarta LVS EN 1177 prasībām.

Visām rotaļu konstrukcijām jābūt izgatavotām:

- Rotaļu iekārtu balsta elementi – metāla vai koka stabi:

- Koka stabi - no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību.

- Metāla stabi - pārklāti ar pulverkrāsojumu, tonis pēc RAL kataloga, saskaņojot ar pasūtītāju.

- Metāla detaļas un elementi - pārklāti ar pulverkrāsojumu, tonis pēc RAL kataloga, saskaņojot ar pasūtītāju.

- Troses un trošu konstrukcijas - izmantojamas D=16-18 mm troses ar 6 stiegru armējumu un izturīgas pret vandālismu.

- Rotaļu iekārtu norobežojošās un dekoratīvās detaļas – no īpaši noturīga HDPE plastikāta, attiecīgā biezumā katrai no detaļām, augsta noturība pret UV starojumu.

- Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.

- Iekārtām nedrīkst būt ar izvirzītām smailām vai asām daļām, visiem pieejamajiem stūriem jābūt noapaļotiem ar rādiusu vismaz 3 mm.

- Kompleksu stiprinājumi segumā – karsti cinkotas tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī vismaz 600 mm dziļumā.

- Kāpņu un platformu grīdas no ūdens izturīga saplākšņa vai īpaši noturīga HDPE plastikāta ar neslīdošu virsmu.

Katrai iekārtai jābūt skaidram un salasāmam marķējumam, kurā ir šāda informācija:

- Ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese, kontakttālrunis;

- Iekārtas atsauces numurs un ražošanas gads;

- Standarta numurs un datums (piemēram NE 1177-1:2008)

Uz iekārtām jābūt skaidrai un patstāvīgi nolasāmai pamatnes līmeņa atzīmei. Tā norāda līmeni, līdz kuram jāsaglabā pārklājums.

Preču piegādātājam jāiesniedz dokumenti, kuros ietverta šāda informācija:

- Produkta identifikācija un ražotāja (importētāja) nosaukums;

- Tehniskā dokumentācija, kurā redzama aprīkojuma vai pārklājuma konstrukcija, kā arī informācija par drošu visa aprīkojuma elementu montāžu;

- Lietošanas instrukcija ( vēlams, ietverot grafisko informāciju par drošības zonām un drošu attālumu starp iekārtām), informācija par tehnisko apkopi un pārbaudi;

- Testēšanas pārskati vai citi dokumenti, kas pierāda atbilstību Standarta LVS NE 1176 un Standarta LVS NE 1177 prasībām.

Darba uzdevums:

1. Izstrādāt piedāvājumu rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma izveidošanai Ādažu novada Ādažu ciema Vējupes pludmalē un sagatavot prezentācijas materiālus – digitālā veidā vai uz planšetes ar finanšu piedāvājumu:

Ādažu pludmale, zemes gabalā ar kadastra Nr. 80440080203 – rotaļu un aktīvās atpūtas zona, kopējā platība, kur iespējams izvietot aktivitāšu elementus 220 m2. Aktivitāšu zonā paredzēts izvietot rotaļu iekārtas dažādu vecuma grupu bērniem, sagrupējot tās viegli nolasāmā kompozīcijā:

  - rotaļu elementi jaunākā vecuma bērniem 2 – 4 gadi,

  - rotaļu iekārtas vidējā vecuma bērniem 4 – 10 gadi,

  - aktīvās atpūtas elementi jauniešiem 10 – 18 gadi.

Jaunākā vecuma bērniem vēlams piedāvāt rotaļu iekārtas, kurās mazie bērni var spēlēties un radoši darboties vecāku uzraudzībā, neiesaistot obligāti rotaļās vecākus. Ņemot vērā pludmales specifiku – ieteicamas rotaļas ar smiltīm – radošās smilšu fabrikas. Vidējā vecuma bērniem vēlams piedāvāt rotaļu iekārtas, kas nav klasiskās bērnu rotaļu pilsētiņas, bet iekārtas, kas vairāk orientētas uz bērnu fizisko aktivitāšu daudzveidību, veiklības, līdzsvara attīstīšanu. Vidējā vecuma un jauniešu iekārtām jābūt tādām, kas nav viegli pieejamas jaunākā vecuma bērniem.

5.pielikumā pievienots zemes gabala plāns ar uzskaitītiem esošajiem elementiem. Plānos iezīmētie elementi ir saglabājami un iekļaujami kopējā aktivitāšu zonā, var piedāvāt esošo elementu pārvietošanu.

6.pielikumā pievienots zemes gabala plāns ar plānoto rotaļu laukumu izvietojumu. Pretendentam jāpiedāvā savs rotaļu laukumu vizuālais noformējums un detalizēts iekārtu izvietojums tiem atvēlētajos laukumos.

- Pēc iepirkuma rezultātu apkopošanas, Pasūtītājs nodrošina rotaļu laukuma iekārtu elementu novietojuma saskaņošanu Ādažu būvvaldē. Izvēlētajam pretendentam jānodrošina Pasūtītājs ar vizuālo un grafisko materiālu Paskaidrojuma raksta un grafisko dokumentu ar vizuālajiem risinājumiem sagatavošanai.

- Pēc rotaļu laukumu labiekārtošanas darbiem pretendents:

- iesniedz pēcuzstādīšanas ziņojumu - pēc rotaļu laukuma iekārtu uzstādīšanas un pirms to nodošanas ekspluatācijā pretendents nodrošina pēcuzstādīšanas pārbaudes un iesniedz Pasūtītājam pēcuzstādīšanas ziņojumu par bērnu rotaļu laukuma iekārtu atbilstību standartam un drošumam;

- iesniedz Būvvaldē aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu (paskaidrojuma rakstu sagatavo Pasūtītājs);

- iesniedz Būvvaldē rotaļu laukumu elementu novietojuma izpildmērījuma plānu un iesniedz datus MDC (mērniecības datu centrā);

- Rotaļu laukumi ir uzskatāmi par pieņemtiem ekspluatācijā ar dienu, kad Būvvalde izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā.

- Vējupes pludmale, Ādaži, zemes gabals ar kadastra Nr. 80440080203

| Objekts | Vēlamā aprīkojuma apraksts | Konstrukciju materiāli, veicamie pasākumi | Platība / skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotaļu elements bērniem 2-4 gadu vecuma | - „Smilšu fabrika” rotaļu iekārta, ar galdiņiem vai platformām, elementiem smilšu sijāšanai un pārvadībai (spainīši iekārti ķēdēs vai uz sliežu sistēmas), svari, pie iekārtas piestiprinātas smilšu formiņas. - “Ūdens rotaļu” elementi – galdiņi vai platformas ar iespēju pārliet ūdeni no vienas platformas uz otru, elementi ūdens transportēšanai, piemēram spainīši iekārti ķēdēs vai uz sliežu sistēmām, ar ūdens spēku darbināmas dzirnavas u.c. elementi. - Kāpšanas platformas ar iespēju pārvarēt dažādus šķēršļus un augstumus. ! nepiedāvāt metāla slidkalniņus – jo pludmalē tie mēdz ļoti uzkarst! | - Sagatavot laukumu – noplanēt laukumu un novākt atkritumus, pēc nepieciešamības novākt lieko apaugumu. Laukumā saglabājams esošais pludmales smilšu segums; - Balsta elementi – metāla vai koka stabi, kas stiprināti zemē iebetonējot vismaz 600 mm dziļumā (koka stabiem – nepieciešamas karsti cinkotas metāla kurpes, kas iebetonējamas zemē); - Metāla stabi - pārklāti ar pulverkrāsojumu, tonis pēc RAL kataloga, saskaņojot ar pasūtītāju - Koka stabi - no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. - Galdi vai platformas veidotas no ūdens izturīga saplākšņa vai īpaši noturīga HDPE plastikāta ar neslīdošu virsmu; - Spaiņi veidoti no formēta polietilēna un ķēdes iekarei – karsti cinkotas; | 2-4 elementi 30-60 m2 |
| Rotaļu elementi bērniem 4 – 10 gadu vecumā | - Vertikāla tīklu kāpelēšanas sistēma vai piramīda; - Šūpoļu elementi - Klinšu kāpšanas siena - Slīpa kāpelēšanas siena - Parkour tipa rotaļu elementi | - Sagatavot laukumu – noplanēt laukumu un novākt atkritumus, pēc nepieciešamības novākt lieko apaugumu. Laukumā saglabājams esošais pludmales smilšu segums; - Balsta elementi – metāla vai koka stabi, kas stiprināti zemē iebetonējot vismaz 600 mm dziļumā (koka stabiem – nepieciešamas karsti cinkotas metāla kurpes, kas iebetonējamas zemē); - Tīkla kāpelēšanas sistēma veidota no trošu konstrukcijas; - Trošu konstrukcijas balsta elementi metāla stabi, konstrukciju kustīgie un nekustīgie savienojumi no alumīnija vai plastikāta; - Troses un trošu konstrukcijas - izmantojamas D=16-18 mm troses ar 6 stiegru armējumu un izturīgas pret vandālismu; - Platformas vai vertikālie elementi veidoti no ūdens izturīga saplākšņa vai īpaši noturīga HDPE plastikāta, izturīgu pret vandālismu, ar augstu noturību pret UV starojumu; - Šūpoļu elementi no metāla | 1-3 elementi 60-100 m2 |
| Aktīvās atpūtas elementi jauniešiem 10-18 gadi | - Laukumā jāparedz aktīvās atpūtas elementus, kas piemēroti jauniešiem vecumā 10-18 gadi, vēlamie iekārtu elementi: - Šūpuļtīklu elementi; - Spēka un ielu vingrošanai piemēroti elementi; - Kāpelēšanas siena; - Līdzsvara elementi. | - Sagatavot laukumu – noplanēt laukumu un novākt atkritumus, pēc nepieciešamības novākt lieko apaugumu. Laukumā saglabājams esošais pludmales smilšu segums; - Balsta elementi – koka vai metāla stabi, kas stiprināmi zemē iebetonējot vismaz 600 mm dziļumā; - Koka stabiem – nepieciešamas karsti cinkotas metāla kurpes, kas iebetonējamas zemē; - Koka stabi - no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. - Metāla stabi - pārklāti ar pulverkrāsojumu, tonis pēc RAL kataloga, saskaņojot ar pasūtītāju; - Metāla detaļas un elementi - pārklāti ar pulverkrāsojumu, tonis pēc RAL kataloga, saskaņojot ar pasūtītāju; - Vingrošanas iekārtu norobežojošām un dekoratīvās detaļas izgatavotas no ūdens izturīga saplākšņa vai īpaši noturīga HDPE plastikāta, izturīgu pret vandālismu, ar augstu noturību pret UV starojumu; - Troses un trošu konstrukcijas - izmantojamas D=16-18 mm troses ar 6 stiegru armējumu un izturīgas pret vandālismu; | 3-4 elementi 40-60 m2 |