Tehniskā specifikācija

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas zonas rotaļu laukuma un labiekārtojuma elementu piedāvājuma izstrāde, iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana Ādažu novada Kadagā

Visām iekārtām jāatbilst Standarta LVS EN 1176 prasībām un jāuzstāda atbilstoši Standarta LVS EN 1176 prasībām. Savukārt pārklājumam jāatbilst Standarta LVS EN 1177 prasībām.

Visām aktīvās atpūtas zonas konstrukcijām jābūt izgatavotām:

- Iekārtu balsta elementi – metāla stabi - pārklāti ar pulverkrāsojumu, tonis pēc RAL kataloga, saskaņojot ar pasūtītāju.

- Metāla detaļas un elementi - pārklāti ar pulverkrāsojumu, tonis pēc RAL kataloga, saskaņojot ar pasūtītāju.

- Troses un trošu konstrukcijas - izmantojamas D=16-18 mm troses ar 6 stiegru armējumu un izturīgas pret vandālismu.

- Iekārtu norobežojošās un dekoratīvās detaļas – no īpaši noturīga HDPE plastikāta, attiecīgā biezumā katrai no detaļām, augsta noturība pret UV starojumu.

- Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu savainošanās risku.

- Iekārtas nedrīkst būt ar izvirzītām smailām vai asām daļām, visiem pieejamajiem stūriem jābūt noapaļotiem ar rādiusu vismaz 3 mm.

- Iekārtu stiprinājumi segumā – karsti cinkotas tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī vismaz 600 mm dziļumā.

Katrai iekārtai jābūt skaidram un salasāmam marķējumam, kurā ir šāda informācija:

- Ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese, kontakttālrunis;

- Iekārtas atsauces numurs un ražošanas gads;

- Standarta numurs un datums (piemēram NE 1177-1:2008)

Uz iekārtām jābūt skaidrai un patstāvīgi nolasāmai pamatnes līmeņa atzīmei. Tā norāda līmeni, līdz kuram jāsaglabā pārklājums.

Preču piegādātājam jāiesniedz dokumenti, kuros ietverta šāda informācija:

- Produkta identifikācija un ražotāja (importētāja) nosaukums;

- Tehniskā dokumentācija, kurā redzama aprīkojuma vai pārklājuma konstrukcija, kā arī informācija par drošu visa aprīkojuma elementu montāžu;

- Lietošanas instrukcija (vēlams, ietverot grafisko informāciju par drošības zonām un drošu attālumu starp iekārtām), informācija par tehnisko apkopi un pārbaudi;

- Testēšanas pārskati vai citi dokumenti, kas pierāda atbilstību Standarta LVS NE 1176 un Standarta LVS NE 1177 prasībām.

Darba uzdevums:

1. Izstrādāt piedāvājumu jauniešu aktīvas atpūtas zonas rotaļu laukuma un labiekārtojuma elementu izvietošanai Ādažu novada Kadagas ciemā un sagatavot prezentācijas materiālus – digitālā veidā vai uz planšetes ar finanšu piedāvājumu:

Kadagā zemes gabals ar kadastra Nr. 80440050105 – aktīvās atpūtas zona ar kopējo platību 2800 m2. Aktīvās atpūtas zonā paredzēts izvietot:

  - Rotaļu laukumu bērniem un jauniešiem vecuma grupā 10+ ar skalotas smilts segumu, kopējais laukums 15 x 12 m. Laukums pa perimetru norobežots ar guļus ieguldītu apaļkoka brusu.

  - Labiekārtojuma elementus:

  - Koka norobežojošie elementi, kopējais garums 154 m.

  - Soliņi ar metāla karkasa konstrukciju un koka sēdi, 4 gab.

  - Atkritumu urnas, 4. gab.

  - Piknika galdi, 2 gab.

  - Velostatīvs piemērots vismaz 8 velosipēdu novietošanai, 1. gab.

1.pielikumā pievienots zemes gabala plāns ar plānoto aktīvās atpūtas zonas izkārtojumu un izmēriem. Pretendentam jāpiedāvā savs bērnu rotaļu laukuma un labiekārtojuma elementu novietojums un detalizēts rotaļu laukuma bērniem un jauniešiem iekārtu izvietojums tiem atvēlētajos laukumos.

- Pēc iepirkuma rezultātu apkopošanas, Pasūtītājs nodrošina rotaļu laukuma iekārtu un labiekārtojuma elementu novietojuma saskaņošanu Ādažu būvvaldē. Izvēlētajam pretendentam jānodrošina Pasūtītājs ar vizuālo un grafisko materiālu Paskaidrojuma raksta un grafisko dokumentu ar vizuālajiem risinājumiem sagatavošanai.

- Pēc rotaļu laukumu labiekārtošanas darbiem pretendents:

- iesniedz pēcuzstādīšanas ziņojumu - pēc rotaļu laukuma iekārtu uzstādīšanas un pirms to nodošanas ekspluatācijā pretendents nodrošina pēcuzstādīšanas pārbaudes un iesniedz Pasūtītājam pēcuzstādīšanas ziņojumu par bērnu rotaļu laukuma iekārtu atbilstību standartam un drošumam;

- iesniedz Būvvaldē aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu (paskaidrojuma rakstu sagatavo Pasūtītājs);

- iesniedz Būvvaldē rotaļu laukuma un labiekārtojuma elementu novietojuma izpildmērījuma plānu un iesniedz datus MDC (mērniecības datu centrā);

- Rotaļu laukums un labiekārtojuma elementi ir uzskatāmi par pieņemtiem ekspluatācijā ar dienu, kad Būvvalde izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā.

4. Kadagas jauniešu aktīvās atpūtas zona zemes gabalā ar kadastra Nr. 80440050105
(aiz daudzdzīvokļu ēkām Kadaga 8 un Kadaga )

| Objekts | Apraksts | Konstrukciju materiāli, veicamie pasākumi | Platība / skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| - Rotaļu laukums bērniem un jauniešiem, vecuma grupā 10+ | - Rotaļu laukums 15 x12 m - Laukuma seguma perimetra norobežojums - Rotaļu laukumā jāparedz aktīvās atpūtas – rotaļu iekārtas, kas piemērotas bērniem un jauniešiem vecākiem par 10 gadiem, vēlamie iekārtu elementi: - Horizontāla vai vertikāla tīklu platforma, tīklu sistēma vai kāpelēšanas siena; - Ugunsdzēsēju stienis; - Rokgājējs; - Slīpa kāpelēšanas siena; - Kustīgs tiltiņš vai savienojošs elements. - Klinšu kāpšanas siena - Parkour elementi. | - Sagatavot rotaļu laukumu – noplanēt laukuma apakšslāni ar atzīmi -5 cm no plānotā virszemes līmeņa (laukuma vertikālā plāna skici skatīt pielikumā). Uzsākot laukuma planēšanu noņemama tikai meža zemsedzes virsējā kārta, esošā smilšu pamatne jāsaglabā. - Uzvest skalotas dabīgas smiltis līdz nepieciešamajām augstuma atzīmēm. - Ierīkot rotaļu laukuma norobežojošās malas no impregnēta apaļkoka brusām ar D=180 mm, stiprinot tos iebetonētās “kurpēs” (ieteicams izmantot elektrības stabus). Norobežojošo malu stiprināšanas shēmu skatīt 2.pielikumā - Balsta elementi – metāla stabi, kas stiprināti zemē iebetonējot vismaz 600 mm dziļumā; - Norobežojošās un dekoratīvās detaļas – no īpaši noturīga HDPE plastikāta, izturīgu pret vandālismu; - Tīkla kāpelēšanas sistēma veidota no trošu konstrukcijas; - Trošu konstrukciju stiprinājumu elementi no alumīnija un plastikāta kustīgiem un nekustīgiem savienojumiem; - Troses un trošu konstrukcijas - izmantojamas D=16-18 mm troses ar 6 stiegru armējumu un izturīgas pret vandālismu. - Rotaļu iekārtu visas detaļas izturīgas pret vandālismu. | 180 m2 54 t.m. 1 kompl ( ja atseviški rotaļu elementi min 3.gab.) |
| - Labiekārtojuma elementi jauniešu aktīvās atpūtas zonā | - Aktīvās atpūtas zonas laukuma norobežojošie elementi | - Sagatavot laukumu: gružu un atkritumu savākšana, krūmāju izciršana - Izzāģēt esošos kokus Aktīvās atpūtas laukuma norobežojošo elementu izvietojumu un izskatu skatīt 3.pielikumā: - Visi nožogojuma elementi izgatavojami no kokmateriāliem, kas piesūcināti ar aizsarglīdzekļiem – impregnēti. - Balsta elementi – koka brusas ar D= 150 mm, kas stiprinātas zemē ierokot vismaz 800 mm dziļumā; - Elementa augšējais balsts veidots no koka brusas, kas ir puse no D=150 brusas. - Pēc visu aktīvās atpūtas laukumu ierīkošanas jāveic pieguļošās zaļās teritorijas atjaunošana, ierīkojams zāliens (vidēji 1 m platā joslā pa zonas perimetru) | 2800 m2 vismaz 25 gab 154 t.m. 38 elementi ~260 m2 |
|  | Soliņi bez atzveltnes | Tehniskie parametri: - garums – 1800-2000 mm; platums – 480-600 mm; augstums – 420-460 mm. Materiāli: karkasa konstrukcija: tērauds; sēde: skuju koku zāģmateriāls. Apdare: metāls: gruntēts, krāsots ar poliuretāna krāsas klājumu (RAL krāsu toņu katalogs) saskaņots ar pasūtītāju; koks: dekoratīva koksnes aizsardzības lazūra (piemēram Remmers HK Lasur) saskaņota ar pasūtītāju. Iekārtas stiprināšana: Uz betonēta pamata zem sola kājām | 4 gab |
|  | Atkritumu tvertne (vai analogs risinājums) ar ieliekamu plastikāta maisu Atkritumu tvertnes attēls ilustratīvs | Tehniskie parametri: platums – 420-450 mm; augstums – 870-1100 mm; Materiāli: metāla konstrukcija. Apdare: metāls: gruntēts, krāsots ar poliuretāna krāsas klājumu (RAL krāsu toņu katalogs) saskaņots ar pasūtītāju; Komplektācija: urnai paredzēt iespēju ievietot polietilēna maisu 100 l; bez pelnu trauka Iekārtas stiprināšana: uz betona pamatnes ieraktas zemē. zem atkritumu urnas kājām | 4 gab |
|  | Piknika galds ar soliem Piknika galda attēls ilustratīvs | Tehniskie parametri: - galda garums – 1600-1800 mm; galda platums – 700-900 mm; galda augstums – 740-760 mm. - solu garums – 1600-1800 mm; solu platums – 250-300 mm; solu augstums – 420-450 mm. Materiāli: karkasa konstrukcija: tērauds; sēde un galda virsma: skuju koku zāģmateriāls vai performēta metāla loksnes. Apdare: metāls: gruntēts, krāsots ar poliuretāna krāsas klājumu (RAL krāsu toņu katalogs) saskaņots ar pasūtītāju; koks: dekoratīva koksnes aizsardzības lazūra (Remmers HK Lasur) saskaņota ar pasūtītāju. Iekārtas stiprināšana: uz betonēta pamatnes ieraktas zemē | 5 gab |
|  | Velo statīvs | Velo statīva zīmējumu skatīt 4.pielikumā Tehniskie parametri: - velostatīva augstums – 800 mm; - garums – 2400-2700 mm Materiāli: Apaļcaurule ar izmēru D-48 (vai tam tuvs izmērs), Lāzertehnikā izgriezts ciema nosaukums uz metāla plāksnes Apdare: Cinkots metāls Iekārtas stiprināšana: Uz zemē ieraktiem lielajiem ietves bortakmeņiem – 2 gab. | 1 gab |