IEPIRKUMA

„ATKĀRTOTS IEPIRKUMS -

nomaļu izbūve Gaujas ielā un

Ziedu un Gaujmalas ielu seguma virskārtas atjaunošana”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr.: ĀND 2016/225

Ādažos

2016

- Vispārējā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: ĀND 2016/225

  - Pasūtītājs: Ādažu novada dome

  - Pasūtītāja rekvizīti:

| Adrese: | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000048472 |
| Tālrunis: | 67997350 |
| Fakss: | 67997828 |

  - Kontaktpersona: Rita Šteina, tālr.: 67996298, e-pasts: rita.steina@adazi.lv.

- Informācija par iepirkumu

  - Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta nosacījumiem.

  - Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā www.adazi.lv.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 29.novembrim plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

- Atzīme „Neatvērt līdz 2016. gada 29.novembra plkst. 10:00”;

  - Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no divām daļām:

- pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

- tehniskais un finanšu piedāvājums.

  - Visas piedāvājuma daļas iesienamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Piedāvājums jāievieto 4.1.punktā minētajā iepakojumā.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu darba apjomu.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkums nav sadalīts daļās.

  - Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.

  - Darbu izpildes termiņš: uzsākšana ne vēlāk kā 2017.gada 11.aprīlī. Darbi jāpabeidz (viena) kalendārā mēneša laikā kopš darbu uzsākšanas dienas.

- Kvalifikācijas prasības pretendentiem

  - Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendentam jābūt pozitīvai pieredzei vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu līgumu izpildē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. Par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura kopējā līgumcena ir vismaz 70% apjomā no pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas attiecīgajā iepirkumā un kur līguma ietvaros veikti līdzīgas specifikas ceļu būvdarbi.

  - Līgumiem, ar kuriem pretendents apliecina savu atbilstību šajā nodaļā minētajām prasībām, ir jābūt pilnībā pabeigtiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja pretendentam vai tā apakšuzņēmējam, vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze līgumu izpildē, kuru pasūtītājs ir bijis Ādažu novada dome, papildus 6.2.punkta pieredzei pasūtītājs individuāli vērtēs arī sadarbību ar šo personu realizēto līgumu ietvaros. Šādā gadījumā pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu, ja tas vienlaikus atbildīs gan nolikuma 6.2.punkta prasībām, gan tam būs bijusi pozitīva sadarbība izpildīto līgumu ietvaros ar Ādažu novada domi. Sadarbība tiks atzīta par pozitīvu, ja visi nolīgtie līgumi būs bijuši pabeigti līgumā noteiktajos termiņos un līgumi būs bijuši izpildīti kvalitatīvi.

  - Ja iepirkuma komisija, balstoties uz pretendenta piedāvājumā iesniegto dokumentāciju, nevarēs konstatēt piedāvājumu iesniegušā pretendenta pieredzes līdzvērtīgumu šī punkta izpratnē, attiecīgi, ja iesniegtā informācija būs neprecīza, nepilnīga, neskaidra, vai vispār nebūs iekļauta piedāvājumā, iepirkuma komisija to uzskatīs par būtisku piedāvājuma neatbilstību izvirzītajām prasībām un izslēgs pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

- Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (skatīt 2. pielikumu).

  - Pretendenta pieredzes apraksts un 3 atsauksmes, lai apliecinātu 6.2.punktā noteikto prasību.

  - Ja iepirkuma komisija, vērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, nevarēs konstatēt piedāvājumu iesniegušā pretendenta pieredzes līdzvērtīgumu 6.2. punkta izpratnē, attiecīgi, ja iesniegtā informācija būs neprecīza, nepilnīga, neskaidra, vai vispār nebūs iekļauta piedāvājumā (tostarp, ja nebūs iesniegta atsauksme/atsauksmes), iepirkuma komisija to uzskatīs par būtisku piedāvājuma neatbilstību izvirzītajām prasībām un izslēgs pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

- Tehniskais un finanšu piedāvājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents tajā iekļauj tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

  - Sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, pretendentiem jāņem vērā, ka materiālu vienību cenās iekļaujamas arī visas ar resursu nogādi Ādažu novadā saistītās izmaksas.

  - Iesniedzamas aizpildītas Būvdarbu lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta 30.06.2015.noteikumu Nr.330 „Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 Būvizmaksu noteikšanas kārtība” pielikumiem Nr. 5., 6. un 8. (lokālā tāme, kopsavilkuma aprēķins un koptāme). Finanšu piedāvājuma cena un summas tāmēs ir jānorāda ar precizitāti – ne vairāk kā divas zīmes aiz komata. Excel programmā ir piemērojama ROUND funkcija ar precizitāti divas zīmes aiz semikola (ROUND (...;2). Visiem skaitliskajiem lielumiem lokālo tāmju 8.-16.kolonnās jābūt veidotiem formulu veidā.

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Komisija slēgtā sēdē atver iesniegtos Piedāvājumus piedāvājumu iesniegšanas secībā.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs – zemākā cena.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un ar Pretendentu saskaņotu līgumprojektu.

  - Līgumprojekta noteikumi tiks sagatavoti saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem.

  - Līgumcenas samaksas nosacījumi – pēcapmaksa 15 dienu laikā pēc darbu galējas pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Pieteikums dalībai iepirkumā.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma Id.Nr.: ĀND 2016/225

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Grants - šķembu ceļu virskārtas remonts un nomaļu izbūve

Esošā grants, šķembu segumu klātnes profilēšana un blīvēšana.

Uzdevums

- Nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, nodrošinot vajadzīgo šķērskritumu.

Mērvienība

- Jāuzmēra noplanētā ceļa garums kvadrātmetros (m2);

Darba apraksts

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Ceļa klātnes planēšanā;

- Seguma noblīvēšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

Iekārtas

- Autogreiders;

- Vismaz 12 t pneimoveltņi vai kombinētie veltņi, vai vismaz 10 t valču veltņi vai vismaz 6 t vibroveltņi;

- Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepiecienāmā apjomā ūdeni neaizkavējot tā sablīvēšanu;

Darba apraksts

- Planējot ceļa klātni, nolīdzina šķērsviļņus, 3 cm 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīra ceļa klātni no svešķermeņiem;

- Planēšanu veic pie ceļa seguma optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi;

Prasības izpildītam darbam

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radusies vaļņi;

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums pareizā virzienā 3 %. Līknēs pareizā virzienā virāža līdz 5 % (ieskaitot);

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepiecienāmie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

- Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;

Nodrošināt netraucētu ūdens atvadi no ceļa klātnes, noņemot lieko apaugumu, grunti vai izbūvējot ievalku (ovāltekni).

Uzdevums

- Nodrošināt netraucētu ūdens atvadi no ceļa klātnes, noņemot lieko apaugumu, grunti vai izbūvējot ievalku (ovāltekni).

Mērvienība

- Jāuzmēra izstrādātās grunts apjoms ( m3 ).

Darba apraksts

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Ievalku (ovāltekņu) nospraušana;

- Grunts izstrāde un izvešana;

- Profila un garenkrituma izveidošana un pārbaude;

- Izraktās grunts izlīdzināšana;

- Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana;

- Zālāja izveide;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

Iekārtas

- Riteņu ekskavators ar planējošo kausu un smagās mašīnas;

Darba izpilde

- Darba veids paredzēts ceļa nomaļu apauguma noņemšanai un ievalku (ovāltekņu) izbūvei;

- Ceļa nomaļu apauguma noņemšanai un ievalku (ovāltekņu) izbūvei jāveido profils un garenkritums, kas nodrošinātu lietus nokrišņu radīto ūdens atvadi no ceļa klātnes;

- Ievalku izveidošanas rezultātā iegūto grunti un nomalēs noņemto apauguma grunti transportēt uz būvuzņēmēja izvēlētu atbērtni vai krautni. Vietās, kur gar autoceļu atrodas apstrādāti lauki un tīrumi, saskaņojot to ar zemes īpašnieku, nomales apaugumu var nostumt no ceļa seguma uz lauku, pēc tam, īpašniekam apstrādājot lauku, ceļam piegulošā josla tiktu sakārtota.

- Pēc grunts izlīdzināšanas jāsavāc akmeņi lielāki par 10 cm diametrā, krūmu saknes, citi svešķermeņi un jāaizved uz būvuzņēmēja atbērtni;

Prasības izpildītam darbam

- Grants ceļa nomalēs, kur tas iespējams, garenvirziena ūdens novadīšanai jāparedz ievalkas (ovālteknes). Ievalkas platumam (b) jābūt 1,0 – 2,5 m, dziļumam (h) – vismaz 0,2 m, bet ne lielākam kā b/5 (h ≤ b/5). Ovālteknes gultnes slīpumam (I) jālīdzinās apkārtnes vai ceļa klātnes šķautnes slīpumam. Ovālteknes gultni, ja I < 1 % – var nenostiprināt, ja 1 % < I < 4 % – jābūt nostiprinātai ar zālāju.

- Izbūvētajai ievalkai (ovālteknei) jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos ievalkā vai uz ceļa klātnes un piegulošajās teritorijās.

- Nomalei šķērsprofils sastāda 4-5% ceļa klātnes šķautnes virzienā ar izveidotu zālāju. Nomale ir vismaz par 10cm zemāka nekā izbūvētais grants ceļa segums.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

- Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem (uzmērījumu protokols).

- Izraktās ievalkas profils jāpārbauda, veicot profila uzmērījumus.

- Izraktās ievalkas garenslīpums jāpārbauda, veicot uzmērījumus.

- Izbūvētās nomales profils jāpārbauda, veicot profila uzmērījumus.

- Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

Grants šķembu seguma maisījuma virskārtas izbūve 10cm biezumā

Uzdevums

- Ceļa seguma nodiluma kārtas atjaunošana noteiktā (konstantā) platumā, kas saskaņots ar Saimniecības un infrastruktūras daļas ceļu ekspluatācijas inženieri;

Mērvienība

- Jāuzmēra iestrādātās grants šķembu maisījuma apjoms sablīvētā stāvoklī 10cm biezumā kvadrātmetros (m2);

Darba apraksts

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- 10cm biezas (sablīvētā stāvoklī) grants šķembu kārtas iestrāde ar piemērotu asfaltbetona ieklājēju no pievestā sagatavotā materiāla;

- Iestrādātā materiāla veltņošana un laistīšana;

- Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu noņemšana;

Materiāli

- Grants šķembu maisījums frakcija 0/32s un dolomīta šķembas frakcija 20/40. Attiecībā 1 (50% 0/32s) pret 1 (50% 20/40 dol. šķ.);

- Grants šķembu maisījums frakcijas 0-32s minerālmateriālam jāatbilst “Ceļu specifikācijas 2014” punktam 5.2.3.4.7 (Tipa lapa. Maisījums 0/32s. N-III klase);

- Dolomīta šķembas frakcija 20/40 (N-III klase);

Iekārtas

- Grants šķembu maisījuma ieklāšanai piemērots asfaltbetona ieklājējs;

- Vismaz 12 t pneimoveltņi vai kombinētie veltņi, vai vismaz 10 t valču veltņi vai vismaz 6 t vibroveltņi;

- Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepiecienāmā apjomā ūdeni neaizkavējot tā sablīvēšanu;

Darba izpilde

- Grants šķembu seguma maisījumu segumu var izbūvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 00C un pamatne nav sasalusi. Pirms materiāla iestrādes esošā segai jābūt noprofilētai piedodot tai pareizo šķērskritumu;

- Iestrādāto materiālu veltņo. Labākai sablīvēšanai vajadzības gadījumā minerālais materiāls ir jālaista. Veltņo līdz brīdim, kad aiz veltņa vairs nepaliek valču vai pneimoriteņu pēdas;

Prasības izpildītam darbam

- Visam iestrādātā minerālmateriāla apjomam jābūt viendabīgam un vienmērīgu prasībām atbilstošu granulometrisko sastāvu;

- Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas lielākas par 40 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi;

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 5 % (ieskaitot).Seguma atjaunošanas sajūguma vietai ar veco segumu vai asfalta segumu jābūt līdzenai.

- Segumu nobrauktuves izbūvē vienlaicīgi ar pamatceļa segumu;

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

- Šķērsprofilā kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi;

- Ceļa seguma platuma pārbaude, kur vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi;

- Paraugus ņem Izpildītājs, ja nav ticamu datu par izlietoto materiālu vai gadījumos, kad ir vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Uzņēmējam laikus jāinformē Pasūtītājs par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina nepiecienāmais aprīkojums paraugu ņemšanai un nepiecienāmais iesaiņojums. Paraugu ņemšanas biežums atbilstoši LVS EN 13242/ AC;

Grants-šķembu seguma maisījuma izbūve 14cm biezumā nomalēs

Uzdevums

Izbūvēt nomales segumu vienā slānī (14cm biezumā, sablīvētā stāvoklī) 1,5 metru platumā.

Mērvienība

- Jāuzmēra iestrādātās nomales grants šķembu maisījuma apjoms sablīvētā stāvoklī 14cm biezumā kvadrātmetros (m2);

Darba apraksts

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Nomaļu uzpildīšana ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu liekā apauguma noņemšanu. Nomaļu profilēšana un blīvēšana ietver nepieciešamo profilēšanas un blīvēšanas darbu izpildi, lai iegūtu paredzēto šķērskritumu.

- 14cm biezas (sablīvētā stāvoklī) grants šķembu kārtas iestrāde ar nomaļu ieklājēju no grants-šķembu maisījuma 0-32s;

- Iestrādātā materiāla veltņošana;

- Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu noņemšana;

Materiāli

- Nomaļu uzpildīšanā lietojamajam materiālam jāatbilst Ceļu specifikāciju 5.2.4 punktā izvirzītajām prasībām materiāliem, kas paredzēti nesaistītu minerālmateriālu grants-šķembu maisījumu segumam (0/32s,). Prasības atbilstoši AADTj,pievestā ≤ 100.

Iekārtas

- Speciālas nomaļu materiāla ieklāšanas iekārtas, kas nodrošina pievestā materiāla izbēršanu tieši uz nomales.

- Laistāmās mašīnas, kas spēj operatīvi un efektīvi izsmidzināt nepieciešamo ūdens apjomu, neaizkavējot sablīvēšanu.

- Ekskavators un smagā mašīna priekš liekā apauguma noņemšanai un nomaļu izbūves.

- Veltņi. Pneimoriteņu vai valču veltnis, vai piekabināma blīvējamā iekārta.

Darba izpilde

- Pirms nomaļu uzpildīšanas no nomalēm un ceļa klātnes šķautnēm jānovāc sanesumi, velēnas u.c., transportējot tos uz atbērtni.

- Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes. Visam sagatavotajam materiālam jābūt viendabīgam, ar prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes jātestē tā granulometriskais sastāvs, testēšanas apjomu precizējot atbilstoši Ceļu specifikāciju 2015 2.6.2 punktā noteiktajam. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt testējamo paraugu no kārtā iebūvēta maisījuma. Šādā gadījumā paraugi jāņem un testēšanas rezultāti jānovērtē, ievērojot 2.6-2 tabulā dotās norādes.

- Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām granulometriskais sastāvs var būt ārpus normālās zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli zemāko vērtību. Vidējai vērtībai, kas izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu rezultātiem būvobjektā, jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību.

- Materiāls jāiestrādā optimāli mitrs. Materiāls jāizber tieši uz nomales, nepārberot klātnes šķautnei vai neuzberot uz brauktuves seguma. Iestrādātais materiāls jāblīvē, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas valču iespiedumi. Vajadzības gadījumā materiāls jāmitrina.

Prasības izpildītam darbam

- Uzbūvētās nomales segumam jābūt viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Nomaļu piebēršanā lietotais materiāls nedrīkst atrasties uz brauktuves vai citām ceļa konstrukcijām, kur tas nav bijis paredzēts, pretējā gadījumā tas ir jānovāc, nesabojājot ceļa konstrukcijas.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

- Uzbūvētajām nomalēm jāatbilst Ceļu specifikāciju 2015 5.4-1 tabulā izvirzītajām prasībām

Inženiertīkli

- Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam:

  - jāsaņem visas atļaujas darbu veikšanai un jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošas organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas objektā;

  - Būvuzņēmējam:

  - būvdarbu gaitā jāveic esošo inženiertīklu fotofiksācija, nekavējoties mutiski, un ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc neatbilstības konstatēšanas rakstiski jāziņo Pasūtītājam, ja ir konstatētas neatbilstības tehniskajai dokumentācijai;

  - ja būvniecības procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem, “Ceļu specifikācijas 2015” un tehniskā projekta, par kuriem Būvuzņēmējs nav informējis Pasūtītāju, tad Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāpārbūvē objekts atbilstoši tehniskajām specifikācijām un tehniskam projektam, kā arī jāsedz visas papildizmaksas, kas saistītas ar papildus darbiem;

  - būvdarbu izpildes laikā stingri jāievēro inženiertīklu aizsardzības noteikumi, pirms būvdarbu veikšanas no būvdarbu zonas savlaicīgi jāiznes visas traucējošās komunikācijas;

  - būvdarbu veikšana inženiertīklu tuvumā (aizsardzības zonā) jāsaskaņo ar to attiecīgajām apkalpojošajām organizācijām un jāsaņem attiecīga darbu veikšanas atļauja. Līdz 2 (divu) metru attālumā no inženiertīkliem rakšanas darbus jāveic bez mehānismiem.

Stacionāro un peldošo inženierkomunikāciju aku lūku augstuma regulēšana

Uzdevums

- Nodrošināt ceļa seguma līdzenumu

Mērvienība

- Vienību skaits (gab.)

Darba apraksts

- Asfalta seguma atzāģēšana vai bruģakmens seguma demontāža;

- Stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku augstuma regulēšana;

- Ceļa seguma atjaunošana;

- Darba vietas sakopšana;

Materiāli

- Betona java C30/37;

- Regulēšanas gredzeni;

Iekārtas

- Asfalta zāģis;

- Betona spēka zāģis;

Darba izpilde

- Darbus veic pēc tehniskā projekta. Ap vecajām stacionārajām inženierkomunikāciju aku lūkām, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus, noceļ veco lūku. Jāpārbauda akas elementi, bojājumu gadījumā tos jāatjauno. Uzstāda stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku, kuru, pēc vajadzības nolīmeņo ar attiecīga izmēra betona gredzeniem. Uzstādīto lūku nostiprina ar betonu C30/37.

- Būvuzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

- Inženierkomunikāciju aku lūkas, kas atrodas klātnē, nedrīkst būt izkustinātas, salauztas vai citādi neatgriezeniski bojātas, ja būvniecības laikā tās tiek sabojātas, tad uzņēmējs par saviem līdzekļiem inženierkomunikāciju aku lūku nomaina pret jaunu.

Prasības izpildītam darbam

- Pēc darba pabeigšanas lietus kanalizācija uztvērējlūkas (gūlija) līmenim jābūt 0mm līdz -8mm, savukārt, stacionāro inženierkomunikāciju aku lūkai līmenim jābūt 0mm līdz +8mm attiecībā pret brauktuves virskārtu. Uzstādītā inženierkomunikāciju aku lūkas pie mehāniskas slodzes nedrīkst iegrimt. Ja minētās prasības netiek nodrošinātas jāveic stacionāro inženierkomunikāciju aku lūkai līmenim atkārtota regulēšana.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

- Stacionāro inženierkomunikāciju aku lūku līmeni pārbaudi veic ar 3 m latu uzliekot to uz brauktuves šķērsām pāri elementam.

- Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas. Neatbilstību gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu.

Objekta digitālā uzmērīšana

- Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānodrošina būvprojektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus digitālā veidā LKS 92 koordinātu sistēmā. Uzmērījumus jāveic komersantam, kuram ir Valsts zemes dienesta izsniegta licence ģeodēziskajiem darbiem.

- Uzmērījumi izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu (sarkano līniju vai atsevišķos gadījumos ceļa vai ielas braucamās daļas robežās) MicroStation un AutoCad programmas vidē.

- Topogrāfiskam attēlojumam šūnu un līniju stilu bibliotēkas jāveido pēc ″topo 500.rsc″, kuru var saņemt Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Ģeodēzijas un kartogrāfijas daļā.

- Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. Uzmērījuma kopijā (kompaktdiska formātā un elektroniskā formātā .dwg) grafiskā veidā ir jāparāda šādi lielumi:

    - brauktuves pārbūvētā seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums un platums brīvi izvēlētā vietā;

    - nomales seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums un platums brīvi izvēlētā vietā;

    - iebrauktuves, nobrauktuves seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums un platums;

    - ietvju atjaunotā seguma robežas (neietverot apmaļu platību), platība, garums, platums brīvi izvēlētā vietā;

    - iztīrīto grāvju un ievalku robežas un apjoms;

    - atjaunotās vai izbūvētās zaļās zonas robežas un apjoms;

    - atjaunoto vai izbūvēto apakšzemes inženierkomunikāciju lūkas;

    - citu būves elementu un inženierkomunikāciju izvietojums atjaunoto vai izbūvēto platību robežās;

    - visu attēloto elementu augstuma atzīmes 10 m koordinātu tīklā.

- Uzmērītajiem datiem ir jābūt atbilstošiem faktiskajam stāvoklim dabā, kas ir jāapliecina parakstot uzmērījumu shēmas – Valsts zemes dienestā sertificētam mērniekam, kurš veicis uzmērīšanu, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, kā arī Būvuzraugam, kuram ir jāveic iesniegto digitālo uzmērījumu izlases pārbaude. Uzmērījuma shēmās jānorāda arī būvdarbu līguma numurs.

- Pasūtītājs izlases veidā var veikt digitālo uzmērījumu atbilstības papildus pārbaudes.

Papildus nosacījumi

  - Būvuzņēmējam:

    - savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūs iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā;

    - jebkuras darbības ārpus būvlaukuma jāsaskaņo ar attiecīgo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai to pilnvarotām personām;

    - Visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu veic būvuzņēmējs uz sava rēķina. Pasūtītāja mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā pasūtītājs. Testēšanai un mērījumiem būvuzņēmējam jāizmanto kompetenta kvalitātes uzraudzības institūcija (laboratorija, struktūrvienība, personāls vai cits).

    - Visām automašīnām, kas pārvadā būvgružus jābūt aprīkotām ar aizsargpārklāju, kas jālieto pārvadājumu laikā.

    - Ja Būvuzņēmēja darbības rezultātā tiek sabojāti: ceļu segumi, ēkas, inženierkomunikācijas, sētas utt. vai veikts cits kaitējums, tad to atjaunošanu veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

    - Būvuzņēmējam rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju Darba veikšanas laiku, ja Darbus plānots veikt pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās.

    - Objekta apsardze un materiāla uzglabāšana ir Būvuzņēmēja uzdevums, kas jāparedz izdevumos.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 200 apmērā par katru konstatēto gadījumu, ja:

      - Būvuzņēmējs ir pieļāvis, ka no objekta ir izbraucis transportlīdzeklis vai traktortehnika ar nenotīrītu ritošo daļu vai kā rezultātā ielas vai ceļa segums ir piesārņots ar svešķermeņiem;

      - Būvuzņēmējs nav aprīkojis automašīnas, kas pārvadā būvgružus, ar aizsargpārklāju;

      - Būvuzņēmējam būvniecības procesā ir radušies sarežģījumi, kā rezultātā ir radušās atkāpes no tehniskā specifikācijā uzstādītajiem noteikumiem par kuriem viņš nav informējis Pasūtītāju.

      - Būvuzņēmējs veic darbus pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju.

      - Ceļa zīmes neatbilst saskaņotajai satiksmes organizācijas shēmai.

    - Par kalendārā grafika neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no līgumsummas:

      - ja paredzētājā termiņā netiek uzsākti reāli būvdarbi;

      - ja noteiktajā termiņā netiek izpildīti paredzētie darbi.

Plānotās darbu apjomi Ādažu novada teritorijā

| PIEZĪMES: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Darbi izpildāmi atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”.

- Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir blīvā veidā.

- Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. - Darbu apjomus Pasūtītājs var iepirkt mazāka apjomā, nekā norādīts vienošanās kopsummā.

Pielikums Nr.2

Iepirkuma Id.Nr.: ĀND 2016/225

PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ĀND 2016/213

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| - Informācija par pretendentu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| - Finanšu rekvizīti: |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| - Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu): |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „___________________________________” (Id.nr.: ĀND 2016/225). Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie mums ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Šis piedāvājums ir spēkā līdz 2016.gada __._____________.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.