APSTIPRINĀTS

ar Ādažu novada pašvaldības domes

2022.gada 23.novembra sēdes

lēmumu Nr. 563

DARBA UZDEVUMS

LOKĀLPLĀNOJUMA  IZSTRĀDĀŠANAI NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM RĪGAS GATVĒ 55, ĀDAŽOS, ĀDAŽU NOVADĀ

- Lokālplānojuma izstrādes pamatojums

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20.panta 4.punkts, 24.panta pirmā un otrā daļa, 23. panta 4. daļa,  Ministru kabineta 2014..gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33.-37.punkti un 75.-95.punkti, Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi", Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam, 2021.gada aktualizācija (apstiprināta ar Ādažu novada pašvaldības domes 27.07.2021. lēmumu Nr.16) un Ādažu novada domes 2022.gada 23.novembra  sēdes lēmums Nr. 563.

Spēkā esošajā Ādažu novada teritorijas plānojumā (apstiprināts ar domes 27.03.2018. lēmumu Nr.49 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” (publicēts 13.04.2018. Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Nr.74)), zemes vienības Rīgas gatvē 55, Ādažos, Ādažu novadā (kadastra apzīmējums 8044 004 0382) funkcionālais zonējums noteikts – Publiskās apbūves teritorija (P), kas atļauj gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot tam atbilstošu infrastruktūru. Vienlaikus šī teritorija teritorijas plānojumā noteikta kā TIN 7 teritorija jeb Baltezera rietumu apvedceļa būvniecībai un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) attīstībai rezervēta teritorija.

Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk – Noteikumi)  82.punkts paredz, ka nosakot teritorijas plānojumā teritorijas, kas nepieciešamas jaunu transporta koridoru, ceļu, ielu vai satiksmes mezglu izbūvei, grafiskajā daļā tās nosaka kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem – nacionālas un vietējas nozīmes transporta attīstības teritorijas (TIN7). Tāpat Noteikumu 235. punkts paredz, ka teritorijās, kas ieplānotas nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai, var turpināt teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu (izņemot jaunu dzīvojamo, publisku un ražošanas ēku būvniecību), ievērojot nosacījumu, ka būves var izmantot tikai līdz plānotā infrastruktūras objekta būvprojekta izstrādes uzsākšanai, bet Noteikumu 237. punkts paredz, ka lokālplānojumos var  precizēt perspektīvo transporta koridoru un trašu vietas, izvēloties optimālo risinājumu un ņemot vērā pētījumu rezultātus, ja tādi ir veikti.

- Lokālplānojuma mērķis

Pamatot Ādažu novada pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus nekustamā īpašuma Rīgas gatvē 55, Ādažos, Ādažu novadā (kadastra Nr. 8044 007 00178) teritorijai, nodrošinot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai un tehniski – ekonomiski pamatotai izmantošanai – saskaņojot TIN7 zonējuma izmaiņas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un  Ādažu novada pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļu atbilstoši Darba uzdevumam.

- Darba uzdevumi:

  - Izstrādāt lokālplānojumu nekustamā īpašuma Rīgas gatvē 55 (kadastra Nr. 8044 007 0018) teritorijai, saskaņā ar šo uzdevumu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un citiem uz teritorijas plānošanu attiecināmiem normatīvajiem aktiem.

  - Veikt transporta plūsmas izpēti un iesniedzot lokālplānojuma 1. redakciju, sagatavot priekšlikumu transporta organizācijas risinājumam, ietverot plānojumā objekta ietekmi uz transporta plūsmu teritorijā starp Gaujas ielu un Muižas ielu,  par pamatu izmantojot SIA “Projekts 3” 2019. gadā sagatavoto koncepciju “Autoceļu A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanas izpēte Ādažu un Carnikavas apbūves teritorijā“ (turpmāk – koncepcija).

  - Transporta organizācijas un satiksmes drošības risinājumi ir pamatojami ar  koncepciju un transporta plūsmas izpēti.  Risinājumi ir jāsagatavo, ietverot plānotās apbūves skiču projektu (ēku izvietojums, funkcija, norādot plānoto autostāvvietu skaitu un veidu, plānotās piebrauktuves). Ja izpildītāja sagatavotie priekšlikumi maina apstiprinātās koncepcijas risinājumus, tad jāsagatavo šo izmaiņu piedāvājums un par minētājām izmaiņām ir jāpanāk saskaņojums ar Ādažu novada pašvaldību un VAS “Latvijas valsts ceļi”. Pēc iespējas nepalielināt pieslēgumu skaitu, pamatojoties uz noteikumu prasībām, kas paredz apbūves teritorijās valsts autoceļu tuvumā plānot iekšējos paralēlos ceļus un ielas vietējai satiksmei. Paredzēt gājēju pārvietošanos gar Rīgas gatvi un gājēju pārejas izveidi.

  - Nodrošināt inženierkomunikāciju pieslēgumus centrāliem tīkliem (elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija).

  - Projekta sastāvā izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus lokālplānojumā ietvertajai teritorijai. Apbūves noteikumos noteikt detalizētas prasības inženierkomunikāciju tīkliem, kā arī paredzēt nepieciešamos pasākumus plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai.

  - Projektā iekļaut teritorijas apzaļumošanas plānu.

  - Lokālplānojumā piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumus pie maģistrālajām un vietējas nozīmes ielām paredzēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām satiksmes jomā.

  - Lokālplānojuma teritorijā paredzēt auto stāvvietām nepieciešamo platību atbilstoši Teritorijas plānojuma apbūves noteikumos noteiktajam:  tirdzniecības objektos uz 10 m2 tirdzniecības zāles un izstāžu platības – 1 autostāvvieta, paredzēt velo novietnes. Atklātās autonovietnēs, kas paredzētas vairāk nekā 50 transportlīdzekļiem, paredzēt lietusūdeņu savākšanu un novadīšanu lietusūdens kanalizācijas sistēmā. Vietās, kur lietusūdeņu savākšanas sistēmu nav iespējams pieslēgt pie esošajiem tīkliem, paredz lokālu risinājumu, nodrošinot lietusūdeņu novadīšanu speciāli veidotā sistēmā vai filtrējošā slānī.

  - Atbilstoši noteikumiem, auto novietnēs publiskajā ārtelpā un pie publiskām ēkām jāparedz speciālas ne mazāk kā 3,5 m platas autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām. Autostāvvietas, kas paredzētas personām ar īpašām vajadzībām, jāizvieto vistuvāk objektam un, ja pie publiskās ēkas paredzēts veidot vairāk nekā 10 autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām, jāparedz vismaz viena autostāvvieta no katrām 20 autostāvvietām.

- Lokālplānojuma teritorija

Lokālplānojuma teritorija norādīta pielikumā pievienotajā lokālplānojuma teritorijas plānā.

- Darba saturs

Saskaņā ar  Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.4. nodaļas prasībām.

- Izstrādes kārtība:

Saskaņā ar  Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.2. nodaļas prasībām.

- Izstrādāšanas nosacījumi:

  - Lokālplānojumu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna LKS-92 koordinātu sistēmā, uz aktuālākās topogrāfiskās pamatnes atbilstoši nepieciešamajam mērogam.

  - Lokālplānojumu izstrādāt, ievērojot valsts institūciju izsniegtos nosacījumus lokālplānojumu izstrādāšanai. Pieprasīt nosacījumus un, ja nepieciešams, arī atzinumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju no šādām institūcijām – VSIA „Latvijas Valsts ceļi”, VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Veselības inspekcija, VZD Lielrīgas reģionālā nodaļa, AS “Sadales tīkls”, AS “GASO”, SIA “Ādažu Ūdens”, SIA “Tet”, SIA “Baltcom”.

  - Paziņojumu par lokālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu ievietot Ādažu novada domes tīmekļvietnē, teritorijas plānošanas informatīvajā sistēmā TAPIS, publicēt informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis” kā arī izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos.

  - Lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu organizēt Ministru kabineta 14.10.2014.  noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.2. nodaļā noteiktajā kārtībā, pirms lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanas sabiedriskajai apspriešanai, sadarbībā ar Teritorijas plānošanas nodaļu, izstrādājot sabiedrības līdzdalības pasākumu plānu.

  - Paziņojumus (arī par plānotajiem publiskās apspriešanas pasākumiem) publicēt informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”, domes tīmekļvietnē, sistēmā TAPIS, kā arī izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos.

  - Darba izstrādāšanas gaitā pārskatus par publiskās apspriešanas rezultātiem un institūciju nosacījumiem un atzinumiem, kā arī lokālplānojuma projektu (digitālā veidā (*dgn vai *shp, *doc failu veidā)) iesniegt Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā.

  - Paziņojumu par lokālplānojuma projekta apstiprināšanu publicēt informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, domes tīmekļvietnē, sistēmā TAPIS un izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos.

  - Lokalplānojuma galīgo redakciju iesniegt Ādažu novada domē, pievienojot grafiskos materiālus digitālā formā (*dgn vai  *shp failu veidā) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus *pdf formātā.

Pielikumā : Lokālplānojuma novietojuma teritorijas plāns.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs							S.Grīnbergs